ขอบเขตงาน (TOR)

โปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ปีงบประมาณ 2550

1.  บทนำ

เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่แนวท่อในระบบ GIS ให้กับสำนักงานประปาในสังกัด โดยปัจจุบันนี้ กปภ. ได้ดำเนินการจัดทำแผนที่แนวท่อในระบบ GIS ไปแล้วใน  ปีงบประมาณ 2545-2547 และจะดำเนินการจัดทำตามแผนแม่บทโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS)  ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2548 – 2552  ให้กับสำนักงานประปาอีกจำนวน 165 แห่ง เพื่อให้การบริการข้อมูล GIS ของ กปภ. สู่ประชาชนที่ขอใช้บริการ,สู่หน่วยงานภายนอก และเจ้าหน้าที่ กปภ. ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้งานผ่านโปรแกรม GIS ได้อย่างสะดวกในการใช้ข้อมูลและจัดทำ จึงมีความต้องการที่จะจัดหาโปรแกรม GIS และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  (Application ) ให้เป็นรูปแบบภาษาไทย เพื่อรองรับงานด้านการนำเข้าแก้ไขข้อมูลและวิเคราะห์ตรวจสอบประมวลผลระบบประปา ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้นต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค ต้องการจัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการใช้งานโปรแกรมหลักจำนวน 31 ลิขสิทธิ์ ,โปรแกรมสำหรับ พัฒนาโปรแกรม GIS ภาษาไทย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ลิขสิทธิ์ ,พัฒนาใหม่หรือปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์  การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS ของ กปภ.ที่มีอยู่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการบริหารจัดการองค์กร  ตลอดจนเป็นการลดภาระการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ :-

3.1  จัดหาโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โปรแกรมหลักจำนวน 31 ลิขสิทธิ์ โดยมี   คุณลักษณะไม่น้อยกว่า ข้อ 4.1

  - จัดหาโปรแกรมสำหรับ พัฒนาโปรแกรม GIS ภาษาไทย จำนวน 1 ลิขสิทธิ์ โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าข้อ 4.2

  - ให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์ (PWA-GIS) ที่ กปภ.มีอยู่หรือ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS ขึ้นใหม่โดยอ้างอิงตามโครงสร้างมาตรฐานชั้นข้อมูล ที่ กปภ.ปรับปรุงใหม่ (ภาคผนวก) โดยมีคุณลักษณะไม่น้อยกว่าข้อ 4.3

- รายละเอียดคุณลักษณะ

4.1  โปรแกรมหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

4.1.1   คุณลักษณะทั่วไป

-  โปรแกรมที่เสนอต้องเป็นต้นฉบับ (Original) รุ่นล่าสุด (The Latest Version) บันทึกอยู่ในแผ่น CD-ROM พร้อมระบุชื่อโปรแกรมรุ่นและชื่อผู้ผลิตที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ในโปรแกรมและคู่มือที่เกี่ยวข้อง

4.1.2   คุณลักษณะเฉพาะ

4.1.2.1 สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือ Version สูงกว่า

4.1.2.2 มี Graphic User Interface (GUI) เป็นรูปแบบเดียวกับ Microsoft Windows และสามารถทำงานแบบเคลื่อนย้ายเมนูได้อย่างอิสระ

      - สนับสนุนเอกสาร Metadata พร้อมด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการสร้าง และ Import/Export ซึ่งสนับสนุนรูปแบบอย่างน้อยดังต่อไปนี้ FGDC Style หรือ FGDC FAQ Style หรือ ISO Style หรือ XML Style

      - สามารถแสดงผลข้อมูลจากรูปแบบดังต่อไปนี้ Windows Bitmap (.BMP), JPEG File Interchange Format(.JPG), Graphic Interchange Format (.GIF), Tagged Image File Format(.TIF)

      - สามารถจัดเก็บภาพแผนที่ในขณะแสดงผลได้หลายรูปแบบ เช่น  Windows Bitmap(*.BMP), Tagged Image File Format(*.TIF), JPEG(*.JPG)

      - มีเครื่องมือในการเรียกดูข้อมูลแผนที่ได้อย่างสะดวก สามารถย่อ (zoom out) ขยาย (zoom in) แสดงเต็มรูปแบบ (Full Extent) เลื่อน (pan) แผนที่ตามมาตราส่วนหรือผู้ใช้กำหนดได้

      - มีเครื่องมือในการวัดระยะทาง ตามหน่วยการวัดที่ผู้ใช้กำหนดได้อัตโนมัติ

      - สามารถเขียนข้อความ (Label) ประกอบ Graphic โดยใช้ข้อมูลจากตารางข้อมูลหลาย ๆ Field ประกอบกัน และสามารถกำหนดระยะการแสดงผลและตรวจสอบการเขียน Labels เพื่อหลีกเลี่ยงการเขียนทับซ้อนกันได้ โดยอัตโนมัติ

      - สามารถเชื่อมโยง (Hotlink) ข้อมูลกราฟิกไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น แฟ้มข้อมูลเอกสาร (Document File) ตารางคำนวณ (Spreadsheet) ไฟล์วีดีโอภาพและเสียง ASCII Text File และโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ รวมถึง URL Address ของเว็บไซต์

      - สามารถแสดงแผนที่ทั้งแบบราสเตอร์และเวกเตอร์ที่มีระบบพิกัดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ (Projection on the fly)

      - สามารถทำการ Registration ให้กับข้อมูลราสเตอร์และเวกเตอร์ที่ไม่มีค่าพิกัดให้มีค่าพิกัดได้

      - สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงค่าพิกัดของแผนที่ทั้งแบบราสเตอร์และเวกเตอร์ที่แสดงบนหน้าจอ ณ ตำแหน่งใดๆ ได้หลายระบบและค่าพิกัดจะเปลี่ยนไปตามระบบที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

      - สามารถแสดงแผนที่หลายชั้นข้อมูลทั้งข้อมูลแบบราสเตอร์และเวกเตอร์

      - สามารถสร้างและแก้ไขข้อมูลกราฟิก โดยใช้วิธีอย่างน้อย ดังนี้ Select, Move, Rotate, Delete, Copy, Paste, Split, Undo, Vertex editing (add, delete, move)

      - สามารถสืบค้นข้อมูลด้วยภาษาเรียกค้นมาตรฐาน SQL เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ต้องการ และสามารถที่จะจัดเก็บคำสั่ง SQL ดังกล่าว เพื่อเรียกใช้งานในภายหลัง

4.2  โปรแกรมสำหรับ พัฒนาโปรแกรม GIS ภาษาไทย

4.2.1	คุณลักษณะทั่วไป

4.2.1.1	โปรแกรมที่เสนอขายต้องเป็นโปรแกรมรุ่นล่าสุดและเป็นต้นฉบับ (Original)  บันทึกอยู่ในแผ่น CD-ROM พร้อมระบุชื่อโปรแกรมรุ่นและชื่อผู้ผลิตที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์  ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หรือผู้ผลิตแนบมาในการเสนอราคาด้วย หากไม่มี กปภ. จะไม่รับพิจารณาราคา

4.2.1.2	โปรแกรมที่เสนอขายต้องสามารถประมวลผลติดตั้งใช้งานได้ดี บนโปรแกรม หลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่จัดซื้อครั้งนี้ และที่ กปภ.มีอยู่เดิมอย่างน้อย 1 โปรแกรม

4.2.2	คุณลักษณะเฉพาะ

      - สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XPหรือ Version สูงกว่า

      - สามารถประมวลผลบนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้

      - รองรับการทำงานภาษาไทยได้

      - เป็นโปรแกรมภาษาที่สามารถสร้าง Application  ตามที่ต้องการได้

      - สามารถสร้าง Mapping  Application  ต่าง ๆ  ที่ง่ายต่อการใช้งานได้

      - สามารถสร้าง  Menus,  Tool  Bar, Dialog

      - สามารถติดต่อกับฐานข้อมูล ODBC ได้

      - สามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้ SQL ได้

      - ผู้พัฒนาโปรมแกรม สามารถเขียนโปรแกรมผ่าน Editor อื่นได้

      - สามารถสร้างจุด, เส้น, พื้นที่รูปปิด, ข้อความ และสามารถแก้ไขและจัดการ  Object ได้

      - สามารถแสดงแผนที่ทีละหลาย Layer พร้อมกันได้

4.3  โปรแกรมประยุกต์การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS ของการประปาส่วนภูมิภาค

4.3.1	คุณลักษณะทั่วไป

4.3.1.1	ให้มีฟังก์ชั่นการทำงานพื้นฐานที่กำหนดต่อไปนี้  ต้องปรากฏให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานได้ในทุกๆ ระบบงาน

4.3.1.2	มีส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Graphic User Interface) เป็นภาษาไทยตามความเหมาะสม

      - เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ระดับผู้ใช้งานทั่วไป (USER) เป็นหลัก เพื่อให้ง่ายในการนำเข้าข้อมูล ณ.สำนักงานการประปาต่างๆ การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงรูปแบบที่สวยงาม ชัดเจนและใช้งานง่าย  โดยประกอบด้วยปุ่มและเมนูที่ทำหน้าที่ต่างๆ ได้ตามคุณลักษณะเฉพาะ

      - การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ จะต้องสามารถเลือกรูปแบบการใช้งานได้เป็นส่วนดังนี้

- ติดตั้งที่สำนักงานประปา แสดง จังหวัด เลือกสำนักงานประปา

- ติดตั้งที่ ปปข. แสดง ปปข.นั้นๆ เลือกจังหวัด,สำนักงานประปา

- ติดตั้งที่ กปภ. แสดง ปปข.1-10 เลือกจังหวัด,สำนักงานประปา

      - การเพิ่มแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อของสำนักงานประปา ขั้นตอนต่างๆจะต้องใช้งานง่ายเหมาะสำหรับระดับผู้ใช้งานทั่วไป(USER)

      - การแสดงรายชื่อของประปาที่มีฐานข้อมูลกับไม่มีฐานข้อมูลจะต้องแยกสี/หรือลักษณะอื่นๆ ให้เห็นชัดเจน

      - ตามมาตรฐานชั้นข้อมูล มีคำจำกัดความของ Field Name ของแต่ละชั้นข้อมูล เช่น ชื่อชนิดของท่อ AC = ท่อซีเมนต์ใยหินใน Field นั้นจะมีแต่คำว่า AC ในส่วนของผู้รับจ้างจะต้องจัดทำฐานข้อมูลอธิบายรายละเอียดแฟ้มข้อมูลนี้ให้กับ ผู้ใช้งานทั่วไป(USER) โดยวิธีใช้เมาส์ชี้หรือวิธีอื่นๆที่ AC ก็จะมีข้อความแสดง (ท่อซีเมนต์ใยหิน) และฐานข้อมูลนี้ สามารถเพิ่มแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย

      - ตามมาตรฐานชั้นข้อมูล ใน Field Name ที่มี Refer Table เมื่อมีการนำเข้าหรือแก้ไขให้แสดงในรูปแบบ List Box และ อัตโนมัติ สามารถแก้ไขได้ตามความต้องการ

      - ตามมาตรฐานชั้นข้อมูลบาง Field Name ที่มีการเชื่อมโยงไฟล์ รูปภาพ,ไฟล์ชนิดอื่นๆ ต้องมีสัญญาลักษณ์เลือกไปยังที่เก็บไฟล์ นั้นๆ

      - ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดของโปรแกรมที่ใช้ดำเนินการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ ทุกโปรแกรมพร้อมทั้งเขียน Flow Diagram ให้ผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินงาน

      - เมนูบาร์และฟังก์ชั่นการใช้งาน,เงื่อนไข ของแต่ละชั้นข้อมูลผู้รับจ้างจะต้องออกแบบให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

      - โปรแกรมประยุกต์ ต้องสามารถติดตั้งใช้งานได้ดีบนโปรแกรมหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่จัดซื้อครั้งนี้และที่ กปภ.มีอยู่เดิมอย่างน้อย 1 โปรแกรม

      - รูปแบบของเมนูบาร์ กปภ. สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม        มีรายละเอียดดังนี้

- ระบบจัดการแผนที่

เปิดแผนที่

จัดการแผนที่

สร้างแผนที่ใหม่

ออกจากโปรแกรม

- ระบบการนำเข้าและแก้ไขข้อมูล

ทั้งหมด 15 ชั้นข้อมูล

- ระบบวิเคราะห์และประมวลผล

ท่อ

ประตูน้ำ

หัวดับเพลิง

มิเตอร์

อาคาร

จุดซ่อมท่อรั่ว

การเชื่อมโยงข้อมูล

ข้อมูลมิเตอร์ & Billing

- ระบบการแสดงผล

พิมพ์แผนที่

รายงาน (มิเตอร์)

4.3.2	คุณลักษณะเฉพาะ

4.3.2.1 ระบบจัดการแผนที่

##### ให้มีเมนูและปุ่มสำหรับ การจัดการแผนที่  ตามรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

- เปิดแผนที่ (Open)  เมื่อเลือกที่เมนูนี้ให้แสดงหน้าต่างของ  เปิดแผนที่ แยกตามรูปแบบของการติดตั้ง  โดยสามารถเปิดได้ทุกชั้นข้อมูลที่สร้างไว้ และสามารถเปิด-ปิดชั้นข้อมูลต่าง ๆได้

- จัดการแผนที่ คือการนำเข้าข้อมูลแผนที่จากแหล่งอื่นๆเข้าสู่ระบบมาอยู่ใน Folder ที่กำหนด

- สร้างแผนที่ใหม่ (New) ได้โดยเลือกตามรูปแบบที่ได้ทำการการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์และสร้างทั้งหมด 15 ชั้นข้อมูล (ข้อมูลของประปา + ข้อมูลที่ใช้ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ) เมื่อตอบตกลงแล้วให้โปรแกรมสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล GIS  ของชั้นข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐาน กปภ.ให้โดยอัตโนมัติ และเก็บไว้ใน Directory  เดียวกันกับ Application มีรายละเอียดดังนี้

ประปา				ผังเมือง

-   ท่อ				-   เส้นชั้นความสูง

-   ประตูน้ำ			-   ถนน

-   หัวดับเพลิง			-   ขอบถนน

-   อาคารและสิ่งก่อสร้าง		-   ทางรถไฟ

-   มาตรวัดน้ำ			-   ขอบทางรถไฟ

-   การซ่อมท่อรั่ว		-   เส้นทางน้ำ

-   สำนักงานประปา		-   แหล่งน้ำ

-   เขตการปกครอง

- การปิดแผนที่  (Closed)  เมื่อต้องการที่จะปิดแผนที่หรือชั้นข้อมูลใดชั้น

ข้อมูลหนึ่ง ขณะปฏิบัติงานและยังมีงานค้างแล้วยังไม่ได้ทำการบันทึก โปรแกรมต้องมีการสอบถามและยืนยันว่าต้องการบันทึกงานที่ค้างไว้  ก่อนปิดแผนที่

- การบันทึก (Save) เมื่อมีการนำเข้าข้อมูลหรือได้มีการแก้ไขข้อมูล

ให้โปรแกรมแสดงปุ่มสัญลักษณ์สำหรับการบันทึกปรากฏเตือนขึ้นมาให้เห็นอย่างเด่นชัด เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ายังไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลนั้นๆ ถ้าข้อมูลมีการบันทึกแล้วเมนูและปุ่มนี้ไม่ต้องแสดง

- ออกจากโปรแกรม (Exit) ที่ปฏิบัติงานอยู่ โปรแกรมต้องมีการสอบถามและยืนยันว่าต้องการบันทึกงานที่ค้างไว้หรือไม่  ก่อนออกจากโปรแกรม

      - ระบบการนำเข้าและแก้ไขข้อมูล

##### ให้มีเมนูและปุ่มสำหรับ การนำเข้าข้อมูล และแก้ไขข้อมูล ตามมาตรฐานชั้นข้อมูลเป็นหลัก เช่น เมื่อเลือกการนำเข้าข้อมูลแล้วลากเส้นท่อประปา,อาคาร หรือ จุดตำแหน่ง มิเตอร์,ประตูน้ำ,วาวล์,หัวดับเพลิง ฯลฯ บนแผนที่แล้ว ให้แสดงหน้าต่างเพื่อใส่รายละเอียดข้อมูล และเมื่อเลือกแก้ไขข้อมูล ให้แสดงหน้าต่างเพื่อแก้ไขรายละเอียดข้อมูล  และทำตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า ที่กำหนดตามรายละเอียดมาตรฐาน แต่ละ Field ของชั้นข้อมูลต่างๆ

ชั้นข้อมูลท่อประปา

- หมายเลข ID  ให้โปรแกรมกำหนดโดยอัตโนมัติและไม่ซ้ำกัน

- ต้องเลือกชนิดท่อและขนาดท่อได้ โดยที่สีของท่อเปลี่ยนตามขนาด

- เมื่อเลือกชนิดท่อ ให้ค่าชั้นมาตรฐานของท่อเปลี่ยนตาม มาตรฐานที่

กปภ. กำหนด

- ความยาวท่อ เมื่อมีการนำเข้าข้อมูล โดยการลากเส้นท่อจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด ให้โปรแกรมแสดงค่าความยาวขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

- เลือกนำเข้าข้อมูลโดยใส่รายละเอียดอย่างน้อยหนึ่งรายการได้เช่น ปีพ.ศ.ที่ทำการวางท่อ,เจ้าของผลิตภัณฑ์,ความลึก,หน้าที่ของท่อ ,ลักษณะการวางท่อ และชนิดของโครงการได้

- เมื่อใส่ข้อมูลของท่อ และตอบบันทึกให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ

- การแบ่งเส้น เลือกเส้นที่ต้องการแบ่งเส้น จากนั้นให้ใช้เครื่องมือที่เป็นเส้นลากผ่านเส้นที่ต้องการแบ่งก็สามารถตัดแบ่งเส้นให้อัตโนมัติ  โดยเพิ่มรหัสใหม่ขึ้นมาด้วย

- การรวมเส้น เลือกเส้นที่ต้องการรวม แล้วคลิกที่ปุ่มรวม สามารถรวมเส้นและเรียงรหัสให้ใหม่

- การแก้ไขรูปร่าง เลือกเส้นที่ต้องการแก้ไข คลิกที่ จุดบนเส้นแล้วย้าย

ตำแหน่งไปที่ต้องการได้

- การแก้ไขรายละเอียด โดยใช้ปุ่มแก้ไขไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แสดงหน้าต่างรายละเอียด

ชั้นข้อมูลประตูน้ำ

- หมายเลข ID  ให้โปรแกรมกำหนดโดยอัตโนมัติและไม่ซ้ำกัน

- เลือกชนิดของประตูน้ำและให้สัญลักษณ์เปลี่ยนไปตามชนิดของประตูน้ำ

- เลือกนำเข้าข้อมูลโดยใส่รายละเอียดอย่างน้อยหนึ่งรายการได้ เช่น ขนาดประตูน้ำ,ความลึก,ชนิดประตูน้ำ,สถานะ การใช้งาน

- จุดของประตูน้ำที่เกิดขึ้นต้อง Snap (เชื่อมติดกัน) บนเส้นท่อโดยอัตโนมัติ

- เมื่อใส่ข้อมูลของประตูน้ำ และตอบบันทึกให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ

- การแก้ไขรายละเอียด โดยใช้ปุ่มแก้ไขไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แสดงหน้าต่างรายละเอียด

ชั้นข้อมูลหัวดับเพลิง

- หมายเลข ID  ให้โปรแกรมกำหนดโดยอัตโนมัติและไม่ซ้ำกัน

- เลือกนำเข้าข้อมูลโดยใส่รายละเอียดอย่างน้อยหนึ่งรายการได้ เช่น

สถานะ การใช้งานของหัวดับเพลิง

- จุดของหัวดับเพลิงที่เกิดขึ้นต้อง Snap (เชื่อมติดกัน)บนเส้นท่อโดยอัตโนมัติ

- เมื่อใส่ข้อมูลของหัวดับเพลิง และตอบบันทึกให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ

- การแก้ไขรายละเอียด ใช้ปุ่มแก้ไขไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แสดงหน้าต่างรายละเอียด

ชั้นข้อมูลผู้ใช้น้ำ

- การสร้างใหม่และแก้ไขรูปร่างของอาคารทำที่โปรแกรมหลัก

- หมายเลข ID  ให้โปรแกรมกำหนดโดยอัตโนมัติและไม่ซ้ำกัน

- การเชื่อมโยงข้อมูล เมื่อ Update ข้อมูลทำได้โดยใส่ค่ารหัสผู้ใช้น้ำใน Field ของ CUSTCODE ข้อมูลจากระบบ Billing  ก็จะ Update ข้อมูลไปเก็บไว้บาง Field ของชั้นข้อมูล ให้อัตโนมัติ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของระบบ Billing ที่ได้มีการเชื่อมโยงกับระบบ GIS อยู่เดิมจะต้องมีปุ่มหรือฟังก์ชั่นในการ Update ข้อมูลไปเก็บไว้ใน Field นั้น

- เมื่อมีการเชื่อมโยงข้อมูลสามารถที่จะจำแนกสีอาคารตามประเภทของผู้ใช้น้ำได้

- เมื่อใส่ข้อมูลที่อยู่อาศัย  และตอบบันทึกให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลที่นำเข้าโดยอัตโนมัติ

- การแก้ไขรายละเอียด ใช้ปุ่มแก้ไขไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แสดงหน้าต่างรายละเอียด

ชั้นข้อมูลมาตรวัดน้ำ

- หมายเลข ID  ให้โปรแกรมกำหนดโดยอัตโนมัติและไม่ซ้ำกัน

- การเชื่อมโยงข้อมูล เมื่อ Update ข้อมูลทำได้โดยใส่ค่ารหัสผู้ใช้น้ำใน Field ของ CUSTCODE ข้อมูลจากระบบ Billing  ก็จะ Update ข้อมูลไปเก็บไว้บาง Field ของชั้นข้อมูล ให้อัตโนมัติ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของระบบ Billing ที่ได้มีการเชื่อมโยงกับระบบ GIS อยู่เดิมจะต้องมีปุ่มหรือฟังก์ชั่นในการ Update ข้อมูลไปเก็บไว้ใน Field นั้น

- เมื่อใส่ข้อมูลของมาตรวัดน้ำ และตอบบันทึกให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลที่นำเข้าโดย อัตโนมัติ

- การแก้ไขรายละเอียด ใช้ปุ่มแก้ไขไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แสดงหน้าต่างรายละเอียด

ชั้นข้อมูลจุดซ่อมท่อ

- หมายเลข ID  ให้โปรแกรมกำหนดโดยอัตโนมัติและไม่ซ้ำกัน

- จุดของท่อรั่วที่เกิดขึ้นต้อง Snap บนเส้นท่อโดยอัตโนมัติ

- เมื่อใส่ข้อมูลของจุดซ่อมท่อ และตอบบันทึกให้โปรแกรมบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ

- การแก้ไขรายละเอียด ใช้ปุ่มแก้ไขไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แสดงหน้าต่างรายละเอียด

ชั้นข้อมูลสำนักงานประปา

- หมายเลข ID  ให้โปรแกรมกำหนดโดยอัตโนมัติและไม่ซ้ำกัน

- เมื่อใส่ข้อมูลของสำนักงานประปา และตอบบันทึกให้โปรแกรมบันทึก ข้อมูลโดยอัตโนมัติ

- แก้ไขรายละเอียด ใช้ปุ่มแก้ไขไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วให้แสดงหน้าต่างรายละเอียด

การปรับปรุงแผนที่ฐาน

ให้มีเมนูและปุ่มสำหรับการปรับปรุงแผนที่ฐาน  ตามรายละเอียดชั้นข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- เลือกปรับปรุงชั้นข้อมูล ถนน และขอบถนนได้

- เลือกปรับปรุงชั้นข้อมูลเส้นทางน้ำได้

- เลือกปรับปรุงชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ เมื่อวาดแหล่งน้ำที่ต้องการบนแผนที่แล้ว ให้แสดงหน้าต่างเพื่อใส่ รายละเอียด

- เลือกปรับปรุงชั้นข้อมูลทางรถไฟ เมื่อวาดเส้นทางรถไฟจนถึงจุดสิ้นสุดบนแผนที่แล้ว ให้แสดงหน้าต่างเพื่อใส่รายละเอียด

      - ระบบวิเคราะห์และประมวลผล

ให้มีเมนูสำหรับการวิเคราะห์หารายละเอียดของข้อมูล ตามมาตรฐานชั้นข้อมูล GIS ของ กปภ.ได้โดยเลือกจากเงื่อนไขอย่างใด อย่างหนึ่ง หรือมากกว่าได้เช่น ชั้นข้อมูล ท่อประปา,อาคาร ,มิเตอร์,ประตูน้ำ,วาวล์,หัวดับเพลิง ฯลฯ เมื่อยืนยันและตอบตกลงแล้วให้แสดงข้อมูลโดยอัตโนมัติ สามารถคลิกที่ดูรายละเอียดของข้อมูลและแสดงบนแผนที่ระบุตำแหน่งจะปรากฏแสงกะพริบหรือปรากฏเป็นรูปแบบอื่นๆ

ชั้นข้อมูลท่อประปา

- เลือกชนิดของท่อ ได้ไม่น้อยกว่า 1 ชนิด

- เลือกขนาดของท่อ ได้ไม่น้อยกว่า 1 ขนาด

- เลือกอายุท่อตามปี พ.ศ.ที่ทำการวางท่อและช่วงปีได้

- ให้เรียงลำดับของขนาดท่อที่ค้นหาได้

- คำนวณความยาวท่อรวมแยกตามขนาดและชนิด

- ชื่ออาคารใกล้เคียง ให้เชื่อมโยงมาจากชั้นข้อมูล Customer ที่ Field “BL_NAME”

ชั้นข้อมูลประตูน้ำ

- เลือกชนิดของประตูน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 1ชนิด

- เลือกขนาดของประตูน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 1ขนาด

- เลือกอายุประตูน้ำตามปี พ.ศ.ที่ทำการติดตั้งและช่วงปีได้

- เลือกสถานภาพการใช้งานได้

- ชื่ออาคารใกล้เคียง ให้เชื่อมโยงมาจากชั้นข้อมูล Customer ที่ Field “BL_NAME”

ชั้นข้อมูลหัวดับเพลิง

- ใส่รหัสที่ต้องการค้นหาได้

- เลือกสถานภาพการใช้งานได้

- ชื่ออาคารใกล้เคียง ให้เชื่อมโยงมาจากชั้นข้อมูล Customer ที่ Field “BL_NAME”

ชั้นข้อมูลมาตรวัดน้ำ

- เลือกชนิดของมาตรวัดน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 1ชนิด

- เลือกขนาดของมาตรวัดน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า 1ชนิด

- เลือกสายการอ่านมาตร

- เลือกประเภทผู้ใช้น้ำ

- เลือกปริมาณน้ำผ่านมาตร

- เลือกการเรียงลำดับข้อมูล

- เลือกสภาพมาตรวัดน้ำ

- เลือกอายุปีที่ติดตั้ง

- เลือกเปรียบเทียบน้ำเฉลี่ย

- แสดงรูปแบบรายงาน

ชั้นข้อมูลผู้ใช้น้ำ

- เลือกเลขที่ผู้ใช้น้ำได้

- เลือกชื่อผู้ใช้น้ำได้

- เลือกที่อยู่ของผู้ใช้น้ำได้

- ชื่ออาคารใกล้เคียง ให้เชื่อมโยงมาจากชั้นข้อมูล Customer ที่ Field “BL_NAME”

ชั้นข้อมูลจุดซ่อมท่อ

- เลือกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ซ่อมได้และสามารถเลือกกำหนดเป็นช่วงระยะเวลา โดยกำหนดจากวันที่ เดือน พ.ศ. ได้ตามความต้องการ

- เลือกชนิดของท่อที่แตกรั่ว ได้ไม่น้อยกว่า 1ชนิด

- เลือกขนาดของท่อที่แตกรั่ว ได้ไม่น้อยกว่า 1ชนิด

- เลือกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซ่อมท่อได้

- เลขที่ในรายงานการซ่อมท่อ

- ชื่ออาคารใกล้เคียง ให้เชื่อมโยงมาจากชั้นข้อมูล Customer ที่ Field “BL_NAME”

ระบบเชื่อมโยงข้อมูล

- เมื่อมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของระบบ Billing กับระบบ GIS เมื่อระบบ Billing มีการลงข้อมูลผู้ใช้น้ำเพิ่มระบบ GIS จะต้องตรวจสอบได้และเมื่อมีการเพิ่มกราฟิกที่ชั้นข้อมูลของมิเตอร์ การUpdate ข้อมูลทำได้โดยใส่ค่ารหัสผู้ใช้น้ำใน Field ของ CUSTCODE ข้อมูลจากระบบ Billing ก็จะ Update ข้อมูลไปเก็บไว้ในทุก Field ของชั้นข้อมูลมิเตอร์ ให้อัตโนมัติ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของ         ระบบ Billing ที่ได้มีการเชื่อมโยงกับระบบ GIS อยู่เดิมจะต้องมีปุ่มหรือฟังก์ชั่น ในการ Update ข้อมูลไปเก็บไว้ใน Field นั้นด้วย

ตรวจสอบข้อมูลมาตรวัดน้ำ

- มีฟังก์ชั่นตรวจสอบข้อมูลมาตรวัดน้ำกับข้อมูลระบบ Billing

- แสดงผลข้อมูลที่ทำการตรวจสอบ

ระบบวิเคราะห์ท่อแตกท่อรั่วและการรายงานผล

- สามารถกำหนดจุดท่อแตกท่อรั่วได้ไม่น้อยกว่า 1 จุด

- แสดงตำแหน่งของประตูน้ำทุกตัวที่จะต้องปิดเพื่อลดน้ำสูญเสียเมื่อเกิดท่อแตกท่อรั่ว ผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำที่เกิดขึ้นจากการปิดประตูน้ำ

- ออกแบบระบบนำเข้าข้อมูล ท่อ , ประตูน้ำ , มิเตอร์ผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลจะต้องคำนึงถึงรูปแบบที่ง่ายกับการนำเข้าข้อมูล หรือสามารถใช้วิธีอื่นที่ดีกว่า

- การแสดงผลของกราฟิกที่ได้รับผลกระทบจากท่อแตกท่อรั่วจะต้องแสดงผลอยู่ในหน้าต่างเดียวกันและต้องสามารถกำหนดการแสดงผลชั้นข้อมูลได้ตามต้องการ

- การแสดงตารางของชั้นข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบจากการปิดประตูน้ำโดยสามารถแยกประเภทมิเตอร์ผู้ใช้น้ำและแสดงจำนวนรวมของมิเตอร์ผู้ใช้น้ำ

- สามารถบอกปริมาณน้ำสูญเสีย

      - ระบบการแสดงผล

ให้มีเมนูและปุ่ม การพิมพ์แผนที่ ตามรายละเอียดชั้นข้อมูลต่างๆ ดังนี้

- เลือกใส่มาตราส่วนที่ต้องการได้

- เลือกขนาดกระดาษได้ และรูปแบบได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน

- เลือกใส่ชื่อหัวเรื่อง ชื่อผู้จัดทำได้

- เลือกบริเวณที่พิมพ์ได้โดยกำหนดระวางและแสดงระวางข้างเคียง

- เลือกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้

- มี Layout ที่เป็นมาตรฐาน

- มีหัวเรื่อง, ชื่อผู้จัดทำ, คำอธิบายสัญลักษณ์

- มีสัญลักษณ์แสดงทิศ

- แสดงมาตราส่วน ซึ่งเปลี่ยนไปตามขนาดของมาตราส่วนที่เลือก

ให้มีเมนูและแบบฟอร์มรายงาน ตามรายละเอียดชั้นข้อมูลมิเตอร์

5. เงื่อนไขในการพิจารณา

การจัดหาโปรแกรมหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ต้องมีรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการดังนี้

5.1  ผู้เสนอราคาต้องทำการสำรวจข้อมูลและวิเคราะห์ศึกษารายละเอียดข้อมูลทั้งหมด เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์  การจ้างเหมาเพื่อจัดหาโปรแกรมหลัก ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และสามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS ที่ กปภ.จะให้ปรับปรุงหรือจะพัฒนาขึ้นมาใหม่ตามข้อ 4.3 ได้โดยไม่เกิดปัญหา ส่วนเทคนิคต่างๆ ให้ผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกแบบนำเสนอโดย กปภ.สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

5.2  การพิจารณาตัดสินของ กปภ. ถือเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องใดๆ มิได้

6.  กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

120 วัน นับจากวันลงนามสัญญา

# 7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง โดยถือราคารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน

เป็นงวดๆ รวมทั้งสิ้น 2 งวดดังนี้

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 40% ของวงเงินตามสัญญา โดยจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ตามรายละเอียดดังนี้

- ส่งมอบโปรแกรมหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  (GIS)  จำนวน 31 ลิขสิทธิ์ ที่ กปภ. กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 3 และข้อ 4.1

- ส่งมอบคู่มือการใช้งาน  (User Manual) ของโปรแกรมหลักระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวน 31  เล่มที่ กปภ. กรุงเทพฯ

- ส่งมอบโปรแกรมสำหรับ พัฒนาโปรแกรม GIS ภาษาไทยจำนวน 1 ลิขสิทธิ์ ที่ กปภ. กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 4.2 พร้อมคู่มือจำนวน 1 เล่ม

- เสนอรายละเอียดการออกแบบ โปรแกรมประยุกต์การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS ตามข้อ 4.3

งวดสุดท้าย

เป็นจำนวนเงิน 60% ของวงเงินตามสัญญา โดยจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลา 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ตามรายละเอียดดังนี้

- ส่งมอบโปรแกรมประยุกต์การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS ที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ ตามข้อ 3.3 และข้อ 4.3 จำนวน 1 ลิขสิทธิ์ใช้งานได้ Unlimited พร้อม Source code ที่ กปภ. กรุงเทพฯ

- ส่งมอบคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS จำนวน  45 ชุด ที่ กปภ. กรุงเทพฯ

- ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ กปภ. ตามรายละเอียดข้อ 9

8.   การรับประกัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันโปรแกรมต่างๆที่ส่งมอบให้ กปภ.ดังนี้ :

8.1	ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของโปรแกรมหลัก GIS และ Upgrade ในกรณีที่ Software ออก Version ใหม่ให้ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องโดยโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้อยู่เดิมจะต้องใช้งานได้เป็นอย่างดี

8.2	ผู้รับจ้างต้องรับประกันโปรแกรมประยุกต์การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS รวมทั้งรับประกันต่อรูปแบบการทำงานของ ( Program) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานหากเกิดการชำรุดเสียหาย โดยใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซม แก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ซึ่งผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ ที่ กปภ. กรุงเทพฯ

  - หากพบว่าขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมประยุกต์การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS ผิดพลาด หรือไม่เป็น ไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้างในเอกสารการประกาศจัดซื้อในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องใดๆ ก็ตาม ซึ่งไม่พบในช่วงตรวจรับงาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้น และถือว่าการแก้ไขโปรแกรมประยุกต์ฯ เป็นการรับประกันคุณภาพ (ทั้งนี้มิใช่เป็นการเพิ่มเติมฟังก์ชันแต่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันซึ่งต้องอยู่ในกรอบของมาตรฐานข้อมูล) ซึ่งผู้ว่าจ้างสามารถดำเนินการต่อผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของการประปาส่วนภูมิภาคได้ อาทิ การหักเงินประกันกรณีผู้รับจ้างไม่ทำการแก้ไขตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งไป เป็นต้น

9.   การฝึกอบรม

การฝึกอบรม ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และทำการฝึกอบรมโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ดังนี้ :

    - กปภ.จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และสถานที่สำหรับการฝึกอบรมให้โดยผู้รับจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม และจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม

    - จัดหาอาหารว่าง เช้า-บ่าย และอาหารกลางวัน ในระหว่างการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น

    - จัดหาวิทยากรผู้ดำเนินการอบรม 1 คน และผู้ช่วย 2 คน

    - จัดหาคู่มือการฝึกอบรมเป็นภาษาไทย ให้แก่ผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 1 เล่ม ต่อ 1 คน

    - การอบรมจะต้องมีรายละเอียดหลักสูตรและระยะเวลาอย่างน้อย ดังนี้

9.5.1	ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ผู้ฝึกอบรมจำนวน 31 คน

9.5.2   ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมGIS ไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงผู้ฝึกอบรมจำนวน 31 คน

    - ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมประยุกต์การจัดการระบบฐานข้อมูล GIS และฝึกปฏิบัติจริง ไม่น้อยกว่าจำนวน 21 ชั่วโมง ผู้ฝึกอบรมจำนวน 41 คน

    - ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานสำหรับพัฒนาโปรแกรม GIS ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติจริงไม่น้อยกว่า 35 ชั่วโมงผู้ฝึกอบรมจำนวน10 คน

10.   ลิขสิทธิ์การออกแบบ

ลิขสิทธิ์โปรแกรมประยุกต์สำหรับบริการผู้ใช้น้ำนี้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ผู้รับจ้างจะนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กปภ. ไม่ได้  และ กปภ.สามารถที่จะพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฯ ดังกล่าวแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อใช้ในกิจการ กปภ. ได้

11.   งบประมาณจัดซื้อ

งบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโปรแกรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเงิน (ไม่รวม VAT) 3,210,000.00 บาท

***********************