ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการวางท่อส่งน้ำดิบ วัฒนานคร - สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน

สำนักงานประปาอรัญประเทศ

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการหาผู้รับจ้าง  งานโครงการวางท่อส่งน้ำดิบ วัฒนานคร – สถานีผลิตน้ำบ้านด่าน  สำนักงานประปาอรัญประเทศ  โดยใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2550  (เงินอุดหนุน และเงินรายได้ กปภ.) วงเงินงบประมาณ  34,500,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)    จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อประปา ตามแบบเลขที่ ปปข.1-7714(1/11-11/11)

2.1.1 ทำการจัดหาท่อพร้อมอุปกรณ์มาทำการวางและประสานท่อตามแบบ

2.1.2   ทดสอบความดันน้ำในท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.1.3 ซ่อมผิวจราจร  ไหล่ทาง  ทางเท้า และอื่นๆ ตามแนวที่ท่อวางผ่านให้เรียบร้อย

2.2 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  ขนาด 250 ลบ.ม./ชม.  สูบส่ง 65 ม. (โรงสูบน้ำดิบบ้านวังรี)

2.2.1 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 250 kVA (กปภ.จัดหา)  พร้อมจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ

2.2.2 จัดหาเครื่องสูบน้ำ ขนาด 250 ลบ.ม./ชม. เฮด 65 เมตร  ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้งจำนวน 2 ชุด

2.2.3 ตู้สวิทช์ตัดตอนรวมและตู้ควบคุมมอเตอร์ ขนาด 2x90 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง (คุม 2 เครื่อง)

2.2.4 ระบบทำงานแบบอัตโนมัติเครื่องสูบน้ำดิบ

2.2.5 ระบบควบคุมประตูน้ำไฟฟ้าขนาด 300 มม.

2.2.6 จัดหาเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่ ขนาด 10 ลบ.ม./ชม. พร้อมติดตั้ง

2.2.7 Flow Control valve  ขนาด 300 มม.  พร้อมติดตั้ง (ติดตั้งที่สำนักงานประปาวัฒนานคร)  จำนวน 1 ชุด

2.3 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 150 ลบ.ม/ชม. สูบส่ง 15 ม. (โรงกรองน้ำบ้านด่าน)

2.3.1 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 150 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 15 ม. จำนวน 1 ชุด พร้อมวางท่อทางดูดจากอ่างเก็บน้ำบ้านด่าน และวางท่อทางส่ง ประสานกับท่อส่งน้ำขึ้นถังกรองเดิม

2.3.2 ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า และระบบแสงสว่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง

2/ 2.3.3 ระบบทำงาน....

-2-

2.3.3 ระบบทำงานแบบอัตโนมัติเครื่องสูบน้ำดิบ

2.3.4 ระบบควบคุมประตูน้ำไฟฟ้าขนาด 300 มม.  ทำงานเปิดปิดแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 2 ชุด

2.4 อื่นๆ ตามแบบแปลนและรายละเอียดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  90  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     36,915,000.- บาท   (รวมภาษี)