ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำหนองกลางดง

จาก 1,500 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,000 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาพัทยา

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2550  เป็นเงินรายได้  งบประมาณ  20,000,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องานโครงการ  ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำโรงกรองน้ำหนองกลางดง จาก 1,500 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,000 ลบ.ม./ชม. สำนักงานประปาพัทยา   จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 ปรับปรุงเพิ่มการผลิตถังกวนช้า และถังตกตะกอน จากเดิมผลิตได้ 1,500 ลบ.ม./ชม.  เพิ่มเป็น 2,000 ลบ.ม./ชม.  โดย

2.1.1 ปรับปรุงถังกวนช้า และถังตกตะกอนจากเดิม 1,500 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 2,000 ลบ.ม./ชม. รายละเอียดตามแบบเลขที่PT(50)01-STB(M)

2.1.2   ซ่อมเครื่องกวาดตะกอนเดิมให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์  จำนวนทั้งหมด  8  ชุด

2.2  ปรับปรุงโรงกรองน้ำ 1,500 ลบ.ม./ชม.  เดิมตามแบบเลขที่  PT(50)01-FTB(M)

2.3  ก่อสร้างโรงกรองน้ำ 400 ลบ.ม./ชม. (ผลิตได้สูงสุด 500 ลบ.ม./ชม.)  ตามแบบเลขที่  ม.04 ก – 400 (1)  จำนวน 1 โรง  พร้อมประสานท่อและระบบเข้ากับอาคารตกตะกอนเดิม ตามรายละเอียดในแบบ

2.4  ปรับปรุงโรงจ่ายสารเคมี และระบบสารเคมี  รายละเอียดตามแบบเลขที่ PT(50)01-CHB(M)  โดย

2.4.1  เปลี่ยนระบบ ท่อจ่ายสารส้ม และสารละลายปูนขาว ตามรายละเอียดในแบบ  โดยท่อและอุปกรณ์หากในแบบมิได้กำหนดให้ใช้ท่อหรืออุปกรณ์เดิม (E) ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดตั้งท่อและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด

2.4.2  ระบบและท่อจ่ายแก๊สคลอรีนให้ใช้ของเดิมทั้งหมด  ยกเว้นกรณีที่มีการย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่งการจ่ายแก๊สคลอรีน  ให้ใช้ท่อใหม่โดยชนิดและขนาดของเดิม ตัดประสานจ่ายท่อส่วนที่ใกล้ตำแหน่งจ่ายที่สุด  ไปยังตำแหน่งจ่ายแก๊สคลอรีนใหม่

2.4.3  ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริง  (Shop  Drawing)  เสนอต่อการประปาส่วนภูมิภาคก่อนการดำเนินการ

2/ 2.5 ปรับปรุง…..

-2-

2.5 ปรับปรุงท่อภายในอาคารสูบน้ำ  โดยยกเลิกระบบจ่ายน้ำ โดยใช้เครื่องสูบน้ำและถังแรงดันเดิม  เปลี่ยนมาใช้การจ่ายด้วยท่อจากหอถังสูง  ตามแบบเลขที่ PT(50)01-PHB(M)

2.6  ปรับปรุงระบบท่อภายในบริเวณ  ดังนี้

2.6.1  ปรับปรุงท่อภายใน  ตามแบบเลขที่ PT(50)01-LO

2.6.2  สำหรับอาคารที่ปรับปรุงใหม่  ได้แก่  ถังตกตะกอน  2,000 ลบ.ม./ชม.,  ถังกรอง  1,500  ลบ.ม./ชม.,  ถังกรอง  400  ลบ.ม./ชม.,  หอถังสูง  และอาคารสูบน้ำ  ให้ผู้รับจ้างทาสีท่อส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินทั้งหมดใหม่  โดยแยกประเภทการใช้งาน  ดังนี้

| ประเภทการใช้งาน | สีท่อ |
| --- | --- |
| ท่อน้ำสะอาด ท่อน้ำดิบ ท่อน้ำล้างทิ้ง ท่อน้ำกรองทิ้ง ท่อน้ำล้น | สีฟ้า สีเขียว สีน้ำตาล สีเทา สีเหลือง |

2.7  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแบบเลขที่  PT(50)01-EE1

2.8  การก่อสร้างและวางท่อให้ยึดถือมาตรฐาน กปภ. 01-2543  ถึง  กปภ. 05-2543 และมาตรฐาน มยธ.101-2543  ถึง  มยธ.106-2533  โดยหากแบบก่อสร้างและมาตรฐานดังกล่าวขัดแย้งกัน ให้ยึดถือตามแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ

2.9  ก่อนการดำเนินการปรับปรุงอาคารต่างๆ  ให้ประสานงานกับสำนักงานประปาพัทยา  เพื่อให้กระทบกับระบบผลิตน้ำในปัจจุบันน้อยที่สุด

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3/3.4 ไม่เป็นผู้…..

-3-

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1-5  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่  ณ วันยื่นเอกสารประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  240  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     21,400,000.- บาท   (รวม Vat)