ร่างขอบเขตของงาน ( Terms  of  Reference : TOR )

งานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม

ตามมาตรฐาน มอก.207-2530 พร้อมค่าขนส่ง จำนวน  18,633 ท่อ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Auction )

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก.207-2530  จำนวน  18,633 ท่อ พร้อมค่าขนส่ง โดยการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ซึ่งแบ่งการจัดซื้อเป็น 10  สำนักงานประปาเขต  การประปาส่วนภูมิภาค  จึงมีความประสงค์จะเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพัสดุที่จะจัดซื้อ  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 1			จำนวน    3,672    ท่อ

2. สำนักงานประปาเขต 2			จำนวน    2,280    ท่อ

3. สำนักงานประปาเขต 3 		จำนวน       977    ท่อ

4. สำนักงานประปาเขต 4			จำนวน    1,905    ท่อ

5. สำนักงานประปาเขต 5			จำนวน    2,070    ท่อ

6. สำนักงานประปาเขต 6			จำนวน    1,569    ท่อ

7. สำนักงานประปาเขต 7			จำนวน    1,488    ท่อ

8. สำนักงานประปาเขต 8			จำนวน    1,285    ท่อ

9. สำนักงานประปาเขต 9			จำนวน    2,202    ท่อ

10. สำนักงานประปาเขต 10		      จำนวน    1,185    ท่อ

หมายเหตุ  ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาทั้ง 10 สำนักงานประปาเขต หรือจะเสนอราคาเฉพาะสำนักงานประปาเขตใดสำนักงานประปาเขตหนึ่งก็ได้

คำจำกัดความ

กปภ.			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาค

ผู้เสนอราคา		หมายถึง  นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลที่มีสิทธิเข้าเสนอราคา

พัสดุที่จัดซื้อฯ	หมายถึง  คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน

มอก.207-2530  และมีคุณสมบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ในข้อ 4

ผู้ซื้อ	หมายถึง การประปาส่วนภูมิภาคหรือผู้จะซื้อ

-2-/ผู้ขาย…

ผู้ขาย	หมายถึง ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามในสัญญาหรือผู้จะขาย

สัญญาซื้อขาย	หมายถึง สัญญาจะซื้อจะขาย

มอก.			หมายถึง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม สำหรับผลิตน้ำประปาให้กับสำนักงาน

ประปาในสังกัดของ กปภ.   ทั้ง 10 สำนักงานประปาเขต จำนวน  18,633 ท่อ พร้อมค่าขนส่งไปยังสำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ. ทั้ง 10 สำนักงานประปาเขต  ตามแผนส่งมอบ

2.2 คลอรีนเหลว ที่จะจัดซื้อ ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม มอก.207-2530

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่กำหนดในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

  - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ               ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ.  และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์   ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

  - เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ หรือเคยประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน อย่างน้อย  1 สัญญาโดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง หรือสัญญาขายสารเคมีให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน แล้วแต่กรณีมาในวันยื่นซองเอกสารประกวดราคา

  - คลอรีนเหลวที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการผลิตตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

  - โรงงานผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO               หรือเทียบเท่า

-3-/4...

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

คลอรีนเหลวจะต้องมีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม               “คลอรีนเหลว”  ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.207-2530 บรรจุในท่อเหล็กทนความดัน ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

4.2 คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

คลอรีนเหลวต้องมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 ของปริมาตร โดยผู้เสนอขายจะต้อง

แนบใบรับรองคุณภาพของคลอรีนเหลวที่เสนอ ซึ่งออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้มาพร้อมใบเสนอราคา

4.3 คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

4.3.1 ท่อบรรจุคลอรีนเหลวให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เป็นท่อแบบ

มีตะเข็บ

4.3.2 ภายนอกให้ทาสีเหลือง และมีข้อความแสดงถึงชื่อก๊าซที่บรรจุเป็นภาษาไทย และสูตร

สารเคมีของคลอรีน ตามที่ระบุใน มอก.88-2517 และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ระบุใน มอก.207-2530

4.3.3 ลิ้นจ่ายคลอรีน (Chlorine Cylinder Valve) จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Superior หรือ

Advance หรือ Imperial หรือ Janes Bury หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่า และจะต้องได้รับการรับรองจากสถาบันกำหนดมาตรฐานแห่งชาติ หรือสถาบันที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สารเคมีและสารพิษ เช่น Chlorine Institute of  America เป็นต้น

4.3.4 กลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย สำหรับภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว ให้ใช้ชนิดจุกหลอมละลาย หรือจุกหลอมละลายเสริมกำลังที่ทำด้วยโลหะผสม โดยติดไว้ที่ลิ้นที่มีอุณหภูมิ อยู่ระหว่าง                 70  หรือ 74 องศาเซลเซียส ตาม มอก.207-2530

4.3.5 ฝาครอบลิ้น (Protection Cap) อุปกรณ์ส่วนที่เป็นลิ้นจ่าย หรือวาล์วต่าง ๆ   ต้องมีฝา

ครอบลิ้นนิรภัยป้องกันไว้ขณะขนส่ง หรือยังมิได้ใช้งาน

4.3.6 ผู้ขายต้องจัดหาปะเก็นของฝาครอบลิ้นจำนวน 2 อัน ต่อคลอรีนเหลว 1 ท่อ

4.3.7 ลิ้นจ่ายคลอรีนจะต้องได้รับการทดสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี  และถ้าหากเกิดการรั่วซึมหรือชำรุดเสียหายหรือใช้งานไม่ได้  ผู้จะขายจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย

4.4 เครื่องหมายและฉลาก ตาม มอก. 207-2530

ที่ภาชนะบรรจุ หรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมี               เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่ายชัดเจนและไม่ลบเลือน

4.4.1 ชื่อผลิตภัณฑ์

4.4.2 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำพร้อมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการค้า หรือชื่อผู้จัดจำหน่าย

4.4.3 วัน เดือน ปีที่บรรจุ

-4-/4.4.4…

4.4.4 น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม

4.4.5 ข้อความที่ตัวภาชนะบรรจุแสดงว่าเป็นก๊าซพิษ หรืออันตราย  ในกรณีที่ใช้ภาษา                 ต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้

4.4.6 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน         กับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้  ก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมแล้ว

5. การตรวจสอบ/ทดสอบภาชนะบรรจุ

ก่อนทำการบรรจุคลอรีนเหลว ผู้จะขายต้องทำการทดสอบคุณสมบัติของท่อบรรจุคลอรีนเหลว ตาม มอก.358-2531 เสียก่อน  ท่อบรรจุคลอรีนที่ผ่านการทดสอบข้างต้นแล้ว เมื่อใช้บรรจุคลอรีนเหลวระหว่างการขนส่งหากมีการรั่วไหล หรือเกิดอุบัติเหตุอย่างอื่น  ผู้จะขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ภาชนะบรรจุที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 3 ปี สำหรับภาชนะบรรจุที่มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี ให้ทำการทดสอบทุก ๆ 2 ปี โดยให้ผู้จะขายเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทดสอบ

6. การทดสอบลิ้นจ่ายคลอรีน

ลิ้นจ่ายคลอรีน ผู้จะขายจะต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและปลอดภัย

7. ขนาดบรรจุ

น้ำหนักสุทธิไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม

ในระหว่างเวลารับประกันตามสัญญาข้อ 9 หากท่อบรรจุคลอรีนเหลวหรือวาล์ว มีการรั่วซึม                มีรอยแตกร้าว หรือตำหนิอื่นใด ผู้จะขายต้องนำกลับทันทีที่ได้รับแจ้ง และจะต้องนำท่อที่บรรจุคลอรีนเหลวเต็มมาชดใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. การส่งมอบ

8.1  คลอรีนเหลวที่ตกลงจะซื้อจะขายกันตามสัญญานี้  มีจำนวน 18,633  ท่อ

8.2  จำนวนในการสั่งซื้อเดือนหนึ่ง  อย่างมากไม่เกิน 1,998 ท่อ  อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า   1,805  ท่อ กำหนดระยะเวลาส่งมอบ   ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน  18,633  ท่อ               ตามตารางแสดงจำนวนและจุดส่งมอบแนบท้ายบันทึกนี้

8.3  ผู้จะขายจะต้องจัดส่งคลอรีนเหลวภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน โดยมีระยะเวลาส่งมอบ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ถึง กันยายน 2551 ส่งมอบ ณ โรงกรองน้ำของสำนักงานประปาในสังกัดของ กปภ.  ทั้ง 10  สำนักงานประปาเขต  ตามจำนวนที่กำหนดให้ส่งมอบแต่ละเดือน ดังนี้

-5-/แผน...

แผนความต้องการคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ  100  กิโลกรัม : เดือน

เพื่อส่งมอบให้สำนักงานประปาต่างๆในสังกัดสำนักงานประปาเขต 1 – 10

งบประมาณ  ปี 2551

| สำนักงานประปา เขต | ธ.ค. (1) | ม.ค. (2) | ก.พ. (3) | มี.ค. (4) | เม.ย. (5) | พ.ค. (6) | มิ.ย. (7) | ก.ค. (8) | ส.ค. (9) | ก.ย. (10) | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 367 | 367 | 366 | 366 | 368 | 368 | 368 | 368 | 367 | 367 | 3,672 |
| 2 | 231 | 227 | 229 | 227 | 228 | 226 | 227 | 228 | 229 | 228 | 2,280 |
| 3 | 99 | 98 | 95 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 977 |
| 4 | 171 | 185 | 180 | 206 | 205 | 206 | 203 | 185 | 182 | 182 | 1,905 |
| 5 | 188 | 170 | 266 | 327 | 212 | 188 | 205 | 161 | 192 | 161 | 2,070 |
| 6 | 147 | 154 | 160 | 158 | 163 | 160 | 159 | 155 | 159 | 154 | 1,569 |
| 7 | 152 | 144 | 154 | 146 | 156 | 143 | 154 | 145 | 153 | 141 | 1,488 |
| 8 | 120 | 126 | 128 | 133 | 131 | 130 | 128 | 130 | 130 | 129 | 1,285 |
| 9 | 241 | 221 | 228 | 221 | 229 | 221 | 229 | 221 | 224 | 167 | 2,202 |
| 10 | 102 | 113 | 114 | 116 | 116 | 123 | 124 | 125 | 126 | 126 | 1,185 |
| รวม | 1,818 | 1,805 | 1,920 | 1,998 | 1,907 | 1,863 | 1,895 | 1,815 | 1,859 | 1,753 | 18,633 |

หมายเหตุ   ช่วงที่มีความต้องการต่ำสุด จำนวน   1,805  ท่อ

ช่วงที่มีความต้องการสูงสุด จำนวน   1,998  ท่อ

8.4  การส่งมอบแต่ละเดือน หากไม่ได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากผู้จะซื้อ  ให้ผู้จะขายจัดส่งคลอรีนเหลวให้การประปาส่วนภูมิภาคแต่ละแห่งเดือนละ 1 ครั้ง  ตามจำนวนและจุดส่งมอบในตารางแสดงจำนวนที่กำหนดและจุดส่งมอบคลอรีนเหลวแนบท้ายสัญญานี้

8.5  ในกรณีที่ผู้จะซื้อมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือเวลาในการจัดส่งจากที่กำหนดไว้ข้างต้น  ผู้จะซื้อจะแจ้งให้ผู้จะขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนกำหนดส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

8.6   ผู้จะซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะลดหรือเพิ่มจำนวน ได้ไม่เกิน  20 %  ของจำนวนตามสัญญา

-6-/9...

9. การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

การยกและขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวจากโรงงานผู้ผลิต ไปยังหน่วยงานที่ใช้  เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัยอย่างน้อยดังนี้

9.1  ก่อนนำภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวขึ้นรถบรรทุก ต้องทำการตรวจสอบการรั่วของคลอรีนเหลวทุกภาชนะบรรจุ โดยใช้แอมโมเนีย

9.2  ภาชนะบรรจุทุกภาชนะ ต้องมีฝาครอบลิ้นจ่าย เพื่อป้องกันลิ้นจ่ายคลอรีนไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการยก ขนส่ง  และเกิดความเสียหายในระหว่างการยก ขนส่ง และเก็บรักษา

9.3  ภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีไม้หมอนหนุน (Chocks or Cradle) และผูกรัดด้วยเชือก หรือโซ่อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อป้องกันการกลิ้ง  การกระทบกระแทก   และการเคลื่อนตัวของภาชนะบรรจุในระหว่างการขนส่ง

9.4  รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลวไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและฝน และต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของภาชนะบรรจุเกิน 40 องศาเซลเซียส ไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

9.5  การยกภาชนะบรรจุลงจากรถ ต้องระวังไม่ให้ภาชนะบรรจุเกิดการกระแทกกับพื้น และต้องใช้อุปกรณ์ในการขนย้ายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับการยกภาชนะบรรจุคลอรีนเหลว

9.6  การยกภาชนะบรรจุ ห้ามมิให้เกี่ยวยกที่ลิ้นจ่ายคลอรีนและฝาครอบลิ้นจ่ายคลอรีน

9.7  ห้ามมิให้ขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนรวมกับวัตถุไวไฟ เช่น ออกซิเจน ไฮโดรเจน หรือ วัตถุไวไฟอื่น ๆ

9.8  ห้ามจอดรถที่บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนในระหว่างการขนส่งนาน ๆ หากจำเป็นให้จอดรถห่างชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาล

9.9  รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยติดตั้งไว้ประจำรถตลอดเวลาอุปกรณ์ดังกล่าวได้แก่ หน้ากากป้องกันคลอรีนเหลว เครื่องดับเพลิง ปูนขาว แอมโมเนีย และประแจที่จำเป็น อุปกรณ์ดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

9.10  พนักงานขับรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีน ต้องได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีให้มีความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของคลอรีน และต้องได้รับการฝึกฝนให้มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยและวิธีการแก้ไข เมื่อเกิดการรั่วของคลอรีนจากภาชนะบรรจุ

9.11 รถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนทุกคัน ต้องมีป้ายแสดงข้อพึงปฏิบัติในกรณีที่เกิดการรั่วของคลอรีน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโรงงานผู้ผลิต ติดตั้งไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

9.12  หากเกิดการรั่วหรือสงสัยว่าคลอรีนรั่วในระหว่างการขนส่ง ต้องนำรถออกจากแหล่งชุมชุนโดยเร็ว และแจ้งโรงงานผู้ผลิตเพื่อขอความช่วยเหลือ หากรั่วมากต้องแจ้งสถานีตำรวจและรถพยาบาล และป้องกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาในบริเวณนั้น

-7-/9.13…

9.13  ห้ามมิให้ใช้น้ำราดหรือรดลงบนภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่ว

9.14  ห้ามมิให้ทิ้งภาชนะบรรจุคลอรีนที่รั่วลงในแหล่งน้ำ

10. การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลว

10.1 ผู้จะซื้อหรือผู้แทนของผู้จะซื้อจะเป็นผู้กำหนดโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากคลอรีนเหลวที่โรงงานผลิต  ซึ่งผู้จะขายจะส่งให้แก่ผู้จะซื้อมีจำนวนไม่เกิน 1 % ของคลอรีนเหลวที่จะส่งมอบในเดือน        นั้น ๆ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ตัวอย่าง   และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ ณ โรงงานผลิตของผู้จะขาย  หรือหน่วยงานอื่นใดที่ผู้จะซื้อเห็นชอบ  โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อการนี้เป็นภาระของผู้จะขายทั้งสิ้น

10.2 จากการตรวจสอบคุณภาพคลอรีนเหลวหากพบว่า คลอรีนเหลวมีธาตุคลอรีนน้อยกว่า 99.5% โดยปริมาตร   ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากยอดรวมที่ได้ตกลงจะซื้อจะขายตามส่วนของธาตุคลอรีนที่น้อยลง    โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดต่อไป   หรือเรียกเงินคืนจาก ผู้จะขายในภายหลังก็ได้

10.3 จากการตรวจสอบน้ำหนักของคลอรีนเหลวหากพบว่า ท่อใดมีน้ำหนักน้อยกว่า 100 กิโลกรัม ผู้จะซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้จะขายลดลงจากราคาที่ตกลงจะซื้อจะขายแต่ละท่อตามส่วนของคลอรีนที่น้อยลง แต่

ไม่น้อยกว่าท่อละ 100.-บาท (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)   โดยการหักเงินจากผู้จะขายในการจ่ายเงินงวดนั้นหรืองวดต่อไป หรือเรียกเงินคืนจากผู้จะขายในภายหลังก็ได้

10.4 หากคลอรีนเหลวที่จัดส่ง เกิดการรั่วซึมทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่ายกายชีวิตหรือทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค หรือของผู้อื่น   ผู้จะขายจะต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์         ว่าด้วยการละเมิดอีกด้วย

กรณีคลอรีนเหลวที่จัดส่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ของระบบจ่ายคลอรีนของ           การประปาส่วนภูมิภาค ผู้จะขายต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคด้วย

10.5  กรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่ตกลงซื้อขายจะโอนไปยังผู้จะซื้อเมื่อปรากฏว่า ผู้แทนของผู้จะซื้อได้ทำการตรวจรับและได้ส่งมอบหลักฐานในการตรวจรับให้แก่ฝ่ายของผู้จะขายแล้ว

10.6  กรณีที่ผู้จะขายไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการซื้อขายนี้ และเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ ผู้จะขาย ผู้จะขายจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จะซื้อไม่ได้

10.7 ในการส่งคลอรีนเหลวทุกงวด ยกเว้นงวดแรกผู้จะขายสามารถขอรับท่อเปล่าคืนจากสำนักงานประปาได้ ตามจำนวนท่อที่ผู้จะขายส่งมอบให้สำนักงานประปาตามงวดนั้น หากสำนักงานประปาใดหรือผู้จะซื้อไม่สามารถคืนท่อเปล่าให้ผู้จะขายตามจำนวนนั้น ผู้จะขายจะไม่ส่งคลอรีนเหลวให้สำนักงานประปานั้นในงวดต่อไปตามจำนวนท่อเปล่าที่ยังไม่ได้รับคืนก็ได้ แต่ผู้จะขายจะต้องแจ้งให้           ผู้จะซื้อทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 10 วัน และผู้จะซื้อจะถือเป็นสาเหตุปรับผู้จะขายที่ระบุในสัญญาไม่ได้

10.8 สำหรับท่อเปล่าในงวดสุดท้าย ผู้จะขายสามารถขอรับคืนเมื่อครบกำหนด 60 วัน นับจากวันที่ผู้จะซื้อได้รับมอบคลอรีนเหลวไว้เรียบร้อย

-8-/11…

11. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค วงเงินรวมทั้งหมด เป็นเงิน  63,603,742.50  บาท                             (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะแบ่งออกเป็น 10  สำนักงานประปาเขต  ดังนี้

1. สำนักงานประปาเขต 1              		11,394,216.00   บาท

2. สำนักงานประปาเขต 2			6,830,880.00   บาท

3. สำนักงานประปาเขต 3                            2,927,092.00   บาท

4. สำนักงานประปาเขต 4                            7,032,307.50   บาท

5. สำนักงานประปาเขต 5                            8,416,620.00   บาท

6. สำนักงานประปาเขต 6                            5,204,373.00   บาท

7. สำนักงานประปาเขต 7                            5,333,736.00   บาท

8. สำนักงานประปาเขต 8                            4,468,587.50   บาท

9. สำนักงานประปาเขต 9                            8,128,683.00   บาท

10. สำนักงานประปาเขต 10                         3,867,247.50   บาท

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการฯ

(นางจิตสุภา  ไตรธรรม)

ผู้อำนวยการกองควบคุมคุณภาพน้ำ

ลงชื่อ.......................................กรรมการ 			ลงชื่อ........................................กรรมการ

(นางพวงทอง  วังส์ด่าน)				      (นายสุวรรณ  กลิ่นประชุม)

หัวหน้างาน 8 งานส่งเสริมวิชาการ			  หัวหน้างาน 8 งานแหล่งน้ำผิวดิน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                        กองพัฒนาแหล่งน้ำ                                                                                            .

ที่      มท  55702-1/                                                    วันที่                     พฤศจิกายน     2549                               .

เรื่อง  รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) เพื่อจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น 10 สำนักงานประปาเขต.

.

เรียน  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำ

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค  ได้มีคำสั่งที่ 414/2549  ลงวันที่ 18  ตุลาคม  2549  แต่งตั้งผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ   หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ กคน.   และ หัวหน้างานมลภาวะน้ำ กคน.   เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น 10  สำนักงานประปาเขต  นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530  โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น 10 สำนักงานประปาเขต  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน รผว. ให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้แจ้ง กจห. ดำเนินการต่อไป   จักเป็นพระคุณยิ่ง

(นายสมเกียรติ  ภิริยะกากูล)

ประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ                 คณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR of Reference:TOR)                             .                                                                                              .

ที่                                                                              วันที่                     พฤศจิกายน     2549                               .

เรื่อง  รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) เพื่อจัดซื้อคลอรีนเหลว ขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น  10  สำนักงานประปาเขต.

.

เรียน  ผู้อำนวยการกองจัดหา

ตามที่การประปาส่วนภูมิภาค  ได้มีคำสั่งที่ 414/2549  ลงวันที่ 18  ตุลาคม 2549  แต่งตั้งผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ   หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการ กคน.   และ หัวหน้างานมลภาวะน้ำ กคน.   เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อคลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530  โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น 10 สำนักงานประปาเขต  นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานจัดซื้อ คลอรีนเหลวขนาดบรรจุท่อละ 100 กิโลกรัม ตามมาตรฐาน มอก. 207-2530 โดยแบ่งการจัดซื้อเป็น 10 สำนักงานประปาเขต  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการฯ

(นายสมเกียรติ  ภิริยะกากูล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ

ลงชื่อ.......................................กรรมการ 			ลงชื่อ.......................................กรรมการ

(นางวราภรณ์  ชัยสนิท)				     (นางสาวรัชฎาวรรณ   พนัสอำพน)

หัวหน้างาน 8 งานส่งเสริมวิชาการ			         หัวหน้างาน 8 งานมลภาวะน้ำ