ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาอุบลราชธานี  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2551  เป็นเงินอุดหนุน  งบประมาณ  47,500,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องานโครงการ  ปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาและก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จตามแบบเลขที่ 801/44 – 51 (แผ่นที่ 1/19 – 19/19, D1 – D2)

2.2 จัดหาและก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ 801/45-51 (แผ่นที่ 1/4 - 4/4)

2.3 ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือแจ้งให้สำนักงานประปาอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน แล้วจึงประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบจ่ายน้ำ

2.4 การจัดหา และติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียด และมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02 – 2551 (งานวางท่อ)

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2551

2.5 การจัดหา และติดตั้ง ก่อสร้างจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียด และมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

รายละเอียดงานที่ต้องจัดทำงานก่อสร้างจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสีย

ก. ก่อสร้างบ่อ คสล. จุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสียที่ 2-11, 14-16 ตามแบบเลขที่ 801/45-51 แผ่นที่ 3/4 และ 4/4 ตำแหน่งตามแบบเลขที่ 801/45-51 แผ่นที่ 1/4  และ 2/4 ทั้งนี้ตำแหน่งติดตั้งให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านซ้าย หรือ ขวาจุดที่กำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข. จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องวัด Master meter ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาอุบลราชธานี (ท่าวังหิน) และ Meter ในแต่ละจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสียภายในบ่อ คสล. และภายในบ่อห้อง Flow Meter (เดิม) สถานีผลิตน้ำท่าวังหิน ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter), ส่วนรับสัญญาณ (Sensor) , ระบบวัดแรงดันน้ำเครื่องบันทึกข้อมูล

2/ (Data Logger)…

-2-

(Data Logger) และอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบเลขที่ 801/45-51 แผ่นที่ 3/4 และ 4/4 โดยเครื่องวัดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามรายละเอียดในรายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ ที่ กปภ. กำหนด  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารต้นฉบับแสดงรายละเอียดระบุยี่ห้อ , รุ่น ขนาด , มิติ และรายการส่วนประกอบอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา

ค. จัดหาและติดตั้งระบบส่ง – รับข้อมูล และระบบบันทึกข้อมูล ของทุกจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสีย ตำแหน่งตามความเหมาะสมซึ่งผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ขณะก่อสร้างภายในตู้เหล็ก (ภายนอก) ตามแบบเลขที่ 801/45-51 แผ่นที่ 4/4 และตู้เหล็กภายในห้องควบคุมบริเวณสถานีผลิตน้ำ (โพธิ์มูล) , ตู้เหล็กภายในห้องควบคุมสถานีผลิตน้ำกุดลาด ประกอบด้วย เครื่องส่งสัญญาณแรงดันน้ำ (Pressure Transmitter), ส่วนแปลงสัญญาณ และแสดงผล (Transmitter & Display) ของ (Electromagnetic Flow Meter) , เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger) และระบบวัดแรงดันน้ำเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) และอุปกรณ์อื่นๆ โดยระบบส่ง – รับข้อมูลและระบบบันทึกข้อมูลต้องเป็นไปตามรายละเอียดในรายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ และอุปกรณ์ที่ กปภ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารต้นฉบับแสดงรายละเอียดระบยี่ห้อ, รุ่น ขนาด, มิติ และรายการส่วนประกอบอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา

ง. จัดหาและติดตั้งเครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลักภายในห้อง ณ สำนักงานประปาอุบลราชธานี ซึ่งจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง ประกอบด้วย ชุดประมวลผลหลัก เป็นเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลของน้ำชนิดตั้งโต๊ะ (Desk top PC) จำนวน  1 ชุด เพื่อใช้ในงานระบบควบคุมน้ำสูญเสีย และ GSM modem และอุปกรณ์อื่นๆ โดยต้องเป็นไปตามรายละเอียดในรายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ และอุปกรณ์ ที่ กปภ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารต้นฉบับแสดงรายละเอียดระบุยี่ห้อ, รุ่น ขนาด, มิติ และรายการส่วนประกอบอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา

จ. ติดตั้งประตูน้ำใต้ดินพร้อมอุปกรณ์ (ตัดตอน) ขนาด และจำนวน ดังนี้

- ขนาด Dia 100 มม. จำนวน 8 จุด

- ขนาด Dia 150 มม. จำนวน 2 จุด

- ขนาด Dia 200 มม. จำนวน 2 จุด

- ขนาด Dia 250 มม. จำนวน 4 จุด

- ขนาด Dia 300 มม. จำนวน 2 จุด

3/ ทั้งนี้....

-3-

ทั้งนี้ ตำแหน่งติดตั้งผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ขณะทำการก่อสร้าง หากการติดตั้งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนขนาด หรือ จำนวน ให้ดำเนินการประมาณการงาน เพิ่ม/ลด เพื่อแก้ไขสัญญาก่อนดำเนินการติดตั้ง

ฉ. ทำการทดสอบระบบเครื่องมือวัด, ระบบรับ – ส่งข้อมูล, ระบบบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และรวมทั้งศูนย์รับข้อมูล ที่ติดตั้งทั้งหมดให้ใช้งานได้ และจัดทำคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด พร้อมจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่พนักงาน กปภ. เพื่อให้สามารถใช้งานระบบจุดตรวจสอบควบคุมได้  โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด

ช. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสีย ตามแบบเลขที่ 801/45-51 แผ่นที่ 1/4 – 4/4

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 – 4  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ  และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  280  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     50,825,000.- บาท   (รวม Vat)