ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)

งานโครงการปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาอุบลราชธานี  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  (ครั้งที่ 2)

--------------------------------

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2551  เป็นเงินอุดหนุน  งบประมาณ  47,500,000.- บาท (ไม่รวม Vat)  เพื่องานโครงการ  ปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปาอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี  จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ดังต่อไปนี้

2.1 จัดหาและก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จตามแบบเลขที่ 801/44 – 51 (แผ่นที่ 1/19 แก้ไข , 3/19 แก้ไข, 17/19 แก้ไข และ D1 แก้ไข, 2/19, 4/19 – 16/19, 18/19 – 19/19 และ D2)

2.2 จัดหาและก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ตามแบบเลขที่ 801/44-51 (แผ่นที่ 1/4 แก้ไข 2/4 - 4/4)

2.3 ผู้รับจ้างต้องติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน หรือแจ้งให้สำนักงานประปาอุบลราชธานี ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 3 วัน แล้วจึงประสานท่อเมนใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม เพื่อไม่ให้กระทบกับระบบจ่ายน้ำ

2.4 การจัดหา และติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียด และมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- มาตรฐานงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค กปภ. 02 – 2551 (งานวางท่อ)

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2551

2.5 การจัดหา และติดตั้ง ก่อสร้างจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามแบบแปลนรายการ รายละเอียด และมาตรฐานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

รายละเอียดงานที่ต้องจัดทำงานก่อสร้างจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสีย

ก. ก่อสร้างบ่อ คสล. จุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสียตามแบบเลขที่ 812/3 แผ่นที่ 1/2 และตำแหน่งตามแบบเลขที่ 812/2-51 แผ่นที่ 8,9,32,40, 812/4-51 แผ่นที่ 5,7 และภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำหน่วยบริการหนองกี่  ทั้งนี้ตำแหน่งติดตั้งให้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เช่น ด้านซ้าย หรือ ขวาจุดที่กำหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข. จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องวัด Master meter ภายในบริเวณสถานีผลิตน้ำประปาอุบลราชธานี และ Meter ในแต่ละจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสียภายในบ่อ คสล. ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ (Electromagnetic Flow Meter), ส่วนรับสัญญาณ (Sensor), ระบบวัด

2/ แรงดันน้ำ…

-2-

แรงดันน้ำเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) และอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบเลขที่ 801/45-51 แผ่นที่ 1/2 และ 2/2 โดยเครื่องวัดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปตามรายละเอียดในรายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ ที่ กปภ. กำหนด  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารต้นฉบับแสดงรายละเอียดระบุยี่ห้อ , รุ่น ขนาด , มิติ และรายการส่วนประกอบอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา

ค. จัดหาและติดตั้งระบบส่ง – รับข้อมูล และระบบบันทึกข้อมูลของทุกจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสีย ตำแหน่งตามความเหมาะสมซึ่งผู้ว่าจ้างจะกำหนดให้ขณะก่อสร้างภายในตู้เหล็ก  ตามแบบเลขที่ 810/3 แผ่นที่ 2/2 ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณแรงดันน้ำ (Pressure Transmitter), ส่วนแปลงสัญญาณ และแสดงผล (Transmitter & Display) ของ (Electromagnetic Flow Meter) , เครื่องบันทึกข้อมูล (GSM Data logger) และระบบวัดแรงดันน้ำเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) และอุปกรณ์อื่นๆ โดยระบบส่ง – รับข้อมูลและระบบบันทึกข้อมูลต้องเป็นไปตามรายละเอียดในรายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ที่ กปภ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารต้นฉบับแสดงรายละเอียดระบยี่ห้อ, รุ่น ขนาด, มิติ และรายการส่วนประกอบอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

ง. จัดหาและติดตั้งเครื่องรับและแสดงผลสำหรับสถานีหลักภายในห้อง ณ สำนักงานประปาอุบลราชธานี ซึ่งจะกำหนดให้ขณะก่อสร้าง ประกอบด้วย ชุดประมวลผลหลัก เป็นเครื่องรับและแสดงผลข้อมูลของน้ำชนิดตั้งโต๊ะ (Desk top PC) จำนวน  1 ชุด เพื่อใช้ในงานระบบควบคุมน้ำสูญเสีย และ GSM modem และอุปกรณ์อื่นๆ โดยต้องเป็นไปตามรายละเอียดในรายการข้อกำหนดคุณภาพของวัสดุ และอุปกรณ์ ที่ กปภ. กำหนด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอเอกสารต้นฉบับแสดงรายละเอียดระบุยี่ห้อ, รุ่น ขนาด, มิติ และรายการส่วนประกอบอื่นๆ ให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการจัดหา

ฉ. ทำการทดสอบระบบเครื่องมือวัด, ระบบรับ – ส่งข้อมูล, ระบบบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และรวมทั้งศูนย์รับข้อมูล ที่ติดตั้งทั้งหมดให้ใช้งานได้ และจัดทำคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จำนวน 5 ชุด พร้อมจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่พนักงาน กปภ. เพื่อให้สามารถใช้งานระบบจุดตรวจสอบควบคุมได้  โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งหมด

ช. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งจุดตรวจสอบควบคุมน้ำสูญเสีย ตามแบบเลขที่ 801/45-51 แผ่นที่ 1/2 – 2/2

3/ คุณสมบัติ....

-3-

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่ 1 – 4  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ  และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  280  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล     50,825,000.- บาท   (รวม Vat)