ขอบเขตงาน ( TOR )

จ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูล บ้าน/อาคาร ในระบบ GIS

ปีงบประมาณ 2551

1.  บทนำ

ในปีงบประมาณ 2551 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีแผนงานที่จะนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาประยุกต์ใช้กับงานบริการผู้ใช้น้ำ โดยโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่จัดทำขึ้นมีรูปแบบเป็นภาษาไทยทั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในการดำเนินงานจะต้องทำการสำรวจข้อมูล บ้าน/อาคาร ในพื้นที่ให้บริการจ่ายน้ำ และนำเข้าข้อมูลของ บ้าน/อาคาร ในระบบ GIS ให้ถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริง มากที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน มีความจำเป็นต้องจ้างบริษัททำการสำรวจเก็บข้อมูล บ้าน/อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ GIS ให้ถูกต้องตรงกับสภาพที่เป็นจริง  ตามที่ได้ทำการสำรวจมา

2. นิยาม

อาคาร หมายถึง เรือน,โรง, สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่น  ตึก บ้าน  เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้และหมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อทำการสำรวจเก็บข้อมูลตำแหน่ง บ้าน/อาคาร รวมทั้ง ถนน, ซอย ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ. จำนวน 32 ประปา  ทั้งที่เป็นผู้ใช้น้ำและไม่เป็นผู้ใช้น้ำ โดยให้สำรวจส่วนที่ไม่เป็นผู้ใช้น้ำก่อน ให้มีความถูกต้อง  ทันสมัยและตรงกับสภาพที่แท้จริงของภูมิประเทศให้มากที่สุด  เพื่อรองรับงานด้านบริการผู้ใช้น้ำและงานด้านอื่นๆ

3.2  เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบ GIS ตามมาตรฐานโครงสร้างของ กปภ. กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน จำนวน 32 ประปา (ภาคผนวก 1)

4. หน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

4.1 ผู้รับจ้างมีหน้าที่ปรับปรุงแผนที่ ที่ กปภ. จัดเตรียมให้ เพื่อใช้ในการสำรวจ ซึ่งยังไม่มีความถูกต้องและทันสมัย โดยให้ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงแผนที่ทุกชั้นข้อมูลให้มีความถูกต้อง และทันสมัยตรงกับสภาพ ที่แท้จริงของภูมิประเทศให้มากที่สุด โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ลงนามในสัญญา และข้อมูลที่ถูกปรับปรุงใหม่นั้นต้องให้มีค่าระบบพิกัดเดียวกับแผนที่ ออโธร์สี (WGS 84) มาตราส่วน 1:4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กปภ. จะจัดหาให้ โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 3 เมตร ในมาตราส่วน 1:4,000 ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของการปรับปรุงแผนที่นั้น กปภ.จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปรับปรุงแผนที่ ส่วนโปรแกรมผู้รับจ้างต้องจัดหามาเอง โดยให้ผู้รับจ้าง มาทำการปรับปรุงแผนที่ ณ สถานที่ ที่ กปภ. กำหนดให้ในวันเวลาราชการ

4.2   ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ บ้าน/อาคาร ที่เป็นสีขาว, ซอยและถนน ที่ปรากฏในแผนที่ และอยู่ในพื้นที่จำหน่ายน้ำของประปาตามขอบเขตที่ กปภ. กำหนด จำนวน 32 ประปา โดยมีข้อมูลไม่น้อยกว่า 400,800 หน่วย  ( เอกสารภาคผนวก 1 ) ดังต่อไปนี้

4.2.1  ก่อนที่จะทำการสำรวจข้อมูลผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรุงแผนที่ที่ กปภ จัดเตรียมให้ ตาม ข้อ 4.1 ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนลงพื้นที่สำรวจ

4.2.2 สำรวจเก็บข้อมูล บ้าน/อาคาร ที่เป็นสีขาว ที่ปรากฏบนแผนที่ ที่ กปภ. กำหนดให้ โดยให้สำรวจข้อมูลดังนี้

- ตำแหน่ง, บ้านเลขที่, ชื่ออาคาร,ชื่อหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านจัดสรร, หมู่ที่, ซอย,

ถนน, ตำบล, อำเภอ และจังหวัด

4.2.3 บ้าน/อาคารสถานที่หรือสิ่งปลูกสร้าง (รวมซอย, ถนน) ที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ ที่ กปภ. กำหนดให้ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)   บ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างรวมถึงถนนที่เกิดขึ้นใหม่ให้สำรวจเก็บข้อมูลตำแหน่งบ้านเลขที่, ชื่ออาคาร,ชื่อหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านจัดสรร, หมู่ที่, ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ และจังหวัด โดยบ้าน/อาคารและถนน ที่เกิดขึ้นใหม่นั้นต้องมีรูปร่างที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

(2) บ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง(รวมซอย,ถนน)ที่ปรากฏบนแผนที่ที่ กปภ.กำหนดให้  ซึ่งมีตำแหน่งหรือรูปร่างไม่ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริงที่ตรวจพบ ให้ทำการปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งตำแหน่งและรูปร่าง กปภ. จะคิดให้เท่ากับ 1 หน่วย

(3) ถนนหรือซอยที่เกิดขึ้นใหม่ ให้ใช้เครื่องมือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS) หรือวิธีการอื่นๆเป็นตัวกำหนดทิศทาง ตำแหน่ง โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เมตร และต้องมีระยะความยาว รวมกันไม่น้อยกว่า 100 เมตร กปภ.จะคิดให้ผู้รับจ้างเท่ากับ 1 หน่วย

4.2.4 บ้าน/อาคาร ที่เป็นสีขาวในแผนที่ ที่ กปภ. กำหนดให้ ซึ่งต้องทำการสำรวจข้อมูล หากปรากฏว่ามีมาตรวัดน้ำของ กปภ.แสดงว่าเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. แล้วให้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับ ข้อ (4.2.2) และเก็บข้อมูลเพิ่มในส่วนของหมายเลขผู้ใช้น้ำ และยี่ห้อของมาตรวัดน้ำมาด้วย ตัวอย่างเช่น หมายเลขผู้ใช้น้ำ 005002 มาตรวัด               น้ำยี่ห้อ เค็นท์

4.3   การนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผู้รับจ้าง จะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตาม ข้อ 4.2 โดยนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง รูปร่าง ลักษณะสภาพความเป็นจริง และข้อมูลเชิงบรรยายอันได้แก่ บ้านเลขที่, ชื่อหมู่บ้านรวมถึงชื่อหมู่บ้านจัดสรร, ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ จังหวัด ที่ได้จากการสำรวจ นำเข้าสู่ชั้นข้อมูล อาคารสถานที่/สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และชั้นข้อมูลถนน ตามรูปแบบมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลระบบ GIS ตามที่ กปภ. กำหนด (ตามภาคผนวก 2) โดยแยกตามรายประปาทั้ง 32 ประปา ทั้งนี้หากผู้รับจ้างได้สำรวจเต็มพื้นที่ตามที่ กปภ. กำหนดขอบเขตแล้วยังไม่ครบจำนวนที่กำหนดใน ภาคผนวก 1 กปภ. จะอนุญาตให้ผู้รับจ้างสำรวจขยายพื้นที่เพิ่มเติมจาก ที่กำหนดได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ. ก่อน

4.4  นอกจากการปรับปรุงแผนที่แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ, Program GIS, บุคลากร, สถานที่ทำงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

5. สิ่งที่ กปภ.  จัดเตรียมให้แก่ผู้รับจ้าง

ข้อมูลระบบ GIS มาตราส่วน 1 : 4000 ( .tab )  ในปัจจุบัน  ของทั้ง  32  ประปา  ที่ยังไม่มีความทันสมัย  ในรูปแบบ CD -ROM  จำนวน 1  ชุด (สำเนา)   ซึ่งประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลดังนี้

5.1    แนวท่อจ่ายน้ำประปา

5.2    บ้าน/อาคารสถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

(1) บ้าน/อาคารสีขาวจะมีรหัสกำกับ  หมายถึง  อาคารที่ไม่ได้ใช้น้ำประปา หรือ กรณีเป็น ผู้ใช้น้ำแล้วแต่ยังไม่ได้สำรวจ   ต้องทำการสำรวจและนำเข้าข้อมูล ด้วย

(2) บ้าน/อาคารที่ไม่ใช่สีขาว หมายถึง บ้าน/อาคารที่เป็นผู้ใช้น้ำประปาแล้วผู้รับจ้างไม่ต้องทำการสำรวจ / นำเข้าข้อมูล

5.3    ขอบเขตพื้นที่  ที่จะดำเนินการสำรวจ กปภ. เป็นผู้กำหนด

5.4    มาตรวัดน้ำ

5.5    ถนน

5.6    เส้นขอบถนน

5.7   หัวดับเพลิง

5.8   ประตูน้ำ

5.9   โครงสร้างฐานข้อมูล (Data Dictionary) ระบบ GIS ของ กปภ.  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม  เข้าสู่ฐานข้อมูลมาตรฐาน ระบบ GIS ของ กปภ. ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตาม ภาคผนวก 2 ตัวอย่างข้อมูลระบบ GIS ของ กปภ.  ซึ่งมีมาตรฐานโครงสร้างฐานข้อมูล  ตามที่กำหนดไว้ในข้อ  4.2

5.10  แผนที่ ภาพถ่ายออโธร์สี ( WGS 84) 1: 4000  ของกรมพัฒนาที่ดินในรูป Digital File ของ 32 ประปาเพื่อใช้ในการปรับปรุงแผนที่ (ห้ามนำ Digital File ดังกล่าวออกนอกการประปาส่วนภูมิภาคโดยเด็ดขาด)

6.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงแผนที่ให้ทันสมัย สำรวจและนำเข้าข้อมูลระบบ GIS ตามข้อ 4.2 ให้แล้วเสร็จภายใน 270  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง และได้รับเอกสารตาม ข้อ 5

7.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กปภ. จะพิจารณาผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ กปภ. กำหนด โดยให้ยื่นเอกสารจำนวน 5 ชุด (ต้น 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) ดังนี้

1)  คุณสมบัติผู้เสนอราคา                   10  คะแนน

2)  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค 	        20  คะแนน

3)  การทดสอบภาคปฏิบัติจริง	        70  คะแนน

รวม            100  คะแนน

7.1  ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ กปภ. กำหนดข้างต้น เฉลี่ย 80% ก่อน ถึงจะมีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่ไปทำการทดสอบภาคปฏิบัติจริง ในวัน เวลา ที่ กปภ. กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และไม่มีสิทธิเสนอราคา

7.2  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ( 10 คะแนน )

(1)  ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีบุคลากรไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ ผู้จัดการโครงการ,รองผู้จัดการโครงการ,ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำแผนที่,ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านงานสำรวจ ด้าน GIS มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความรู้ความสามารถทางด้าน GIS ไม่น้อยกว่า 2 คน

(2)  เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัดหรือห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้ ผู้ยื่นประมูลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมและมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทชำระเต็ม

(3)  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการจัดทำ และสำรวจข้อมูลแผนที่พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS โดยมีผลงานรวมกันมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับหน่วยงานราชการ หรือ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเอกชน

7.3  ข้อเสนอด้านเทคนิค  ประกอบด้วย (20 คะแนน)

(1)  ข้อเสนอแนวทาง และวิธีการในการดำเนินงาน พร้อมตัวอย่างที่ผู้เสนอราคาทำงานให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชน แนวทางที่เสนอให้ กปภ. หาก กปภ. เห็นว่าเป็นประโยชน์ กปภ.จะถือว่าวิธีปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่เสนอด้านเทคนิคได้ กปภ. สามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยที่ทางบริษัทไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้จาก กปภ.

(2)   แผนภูมิระยะเวลาปฏิบัติงานพร้อมจำนวนคน ที่มาปฏิบัติงานในโครงการนี้

(3)   ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อขอบข่ายของงาน (TOR)

7.4   การทดสอบปฏิบัติจริง (Benchmark) ประกอบด้วย (70 คะแนน)

-  ในการทดสอบปฏิบัติจริง ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในการทดสอบเองทั้งสิ้น

-  ผู้เสนอราคาจะต้องทำการทดสอบตามโจทย์ (เอกสารภาคผนวก 3) ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “คำสั่ง” พร้อมทั้งส่งผลลัพธ์ที่ต้องการตามที่ระบุไว้ให้ กปภ.

-  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งผลการทดสอบ ที่อธิบายวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานโดยสังเขป มีความชัดเจน กระชับพอควร และเป็นภาษาไทยเพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจการทำงานที่นำเสนอ

-  ข้อมูลที่ใช้และนำส่งในการทดสอบ จะต้องสนับสนุนการใช้งานภาษาไทย

-  ผู้เสนอราคา จะต้องนำส่งเอกสารข้อมูลผลการทดสอบในรูปแบบแผนที่เอกสารอธิบายขั้นตอนการทำงาน และรายงานผลลัพธ์ ให้ส่งทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) และในรูปแบบของDigital file ในวันเวลาที่ กปภ. กำหนดให้

-  ข้อมูลและโปรแกรมทุกโปรแกรมที่ใช้งานสำหรับการทดสอบในรูปแบบของ digital บนสื่อ CD หรือ DVD พร้อมที่จะใช้ติดตั้งเพื่อการทดสอบจริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ กปภ. จัดเตรียมไว้ให้

-  กปภ.สงวนสิทธิในการเรียกผู้เสนอราคาที่มีผลการทดสอบผ่านการพิจารณาเบื้องต้น เข้าสาธิตและนำเสนอ วิธีการทำงานที่ใช้ในการทดสอบปฏิบัติจริง โดยที่ กปภ. จะจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ ณ สถานที่ที่ กปภ. กำหนดเพื่อให้ผู้เสนอราคาติดตั้ง โปรแกรมและข้อมูลในการสาธิต โดยผู้เสนอราคาจะต้องทำการติดตั้งโปรแกรมและข้อมูลจากสื่อ CD และ DVD ที่ได้จัดส่งให้กับ กปภ.

8.  การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

8.1 งานที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อ 4 และจัดส่งข้อมูลสำรวจและนำเข้าข้อมูลระบบ GIS ของแต่ละประปา ให้กับ กปภ. ดังต่อไปนี้

(1)   ข้อมูลระบบ GIS มาตราส่วน 1 : 4000 ( . tab) ในแผ่น CD-ROM หรือ DVD จำนวน 3 ชุด/ประปา/งวด และสำเนาแผนที่ / เอกสาร ในการสำรวจภาคสนาม จำนวน 3 ชุด /ประปา

(2)   เมื่องานแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องจัดพิมพ์แผนที่ขนาด A3 ในมาตราส่วน 1:1000 พร้อมข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) จำนวน 1 ชุด/ประปา พร้อมไฟล์ดิจิตอล มาตราส่วน 1:1000    ( .tab) และIndex เป็นไฟล์ดิจิตอล

(3)   จัดพิมพ์แผนที่แสดงภาพรวม ขนาด A1 จำนวน 3 ชุด /ประปา พร้อมไฟล์ดิจิตอล (.tab)

(4)   ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารสรุปปริมาณงานที่จัดส่งในแต่ละงวด

8.2   กปภ. กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจบ้าน/อาคารหลังสีขาวทั้งที่เป็นและไม่เป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม จำนวนข้อมูลไม่น้อยกว่า 400,800 หน่วย รวม 32 ประปา (ภาคผนวก 1)

8.3  กปภ. ตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงินตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย กปภ. จะหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืน จากการจ่ายเงินในแต่ละงวด งวดละ 15 % จนครบตามจำนวนเงินที่ได้เบิกเงินล่วงหน้าไป

8.4  กปภ. จะจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทุก ๆ ระยะของการส่งงาน ไม่น้อยกว่า 30 วัน และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามรูปแบบที่ กปภ.กำหนด ทั้งนี้การส่งงานในแต่ละงวด  ผู้รับจ้างจะต้องส่งงานให้ครบจำนวนหน่วยตามสัญญาในแต่ละประปา

และให้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน (ประปาที่อยู่ในเขตเดียวกัน หรือจังหวัดใกล้เคียงกัน) โดยงานที่ส่งในแต่ละงวด จำนวนข้อมูลต้องไม่เกิน 50% ของข้อมูลทั้งสัญญา ( 400,800 หน่วย)  การจ่ายเงินนี้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินตามสัญญา

8.5 การจ่ายเงินแต่ละงวด กปภ. จะจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างแจ้งหนังสือเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อ กปภ. โดยส่งปริมาณงานและจำนวนเงินที่จะเบิก  และ กปภ. จะหักเงินประกันผลงานแต่ละงวดในอัตราร้อยละ 5 ทั้งนี้ กปภ. จะจ่ายเงินคืนให้ หลังจากได้มีการส่งงานงวดสุดท้าย และคณะกรรมการฯ ได้มีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

9.  การตรวจรับงานและความถูกต้องของข้อมูล

9.1  กปภ. จะใช้วิธีการสุ่มตรวจตามปริมาณข้อมูลที่ผู้รับจ้าง  ส่งงานในแต่ละงวดงานของแต่ละประปา โดย กปภ.จะทำการสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 10% จากปริมาณงานที่ผู้รับจ้างส่งงานในแต่ละประปา โดยค่าผิดพลาดที่เกิดจากการสำรวจและนำเข้าข้อมูล ในระบบGIS ที่ กปภ.ยอมรับได้ต้องไม่เกิน 5% ของในแต่ละประปา แต่ถ้าผิดพลาดเกินกว่าที่กำหนด กปภ.จะไม่รับปริมาณข้อมูลของประปานั้นๆในแต่ละงวด และให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจและนำเข้าข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องและนำส่ง กปภ. ในงวดต่อไป โดย กปภ.จะหักเงินค่าดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูล จำนวนเงินร้อยละ 10 % ของวงเงินที่ส่งมาใหม่ในแต่ละประปานั้นๆ

ตัวอย่าง เช่น  สำนักงานประปาที่ส่งงาน มีปริมาณงานที่ส่งข้อมูล 5,310 หน่วย กปภ.จะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้รับจ้างทั้งหมด 531 หน่วย (โดยให้ข้อมูลที่ผู้รับจ้างสำรวจและนำเข้าในระบบ GIS ผิดพลาดได้ 26.55 หน่วย (มีจุดทศนิยมตั้งแต่ 5 ให้ปัดขึ้นถ้าจุดทศนิยมน้อยกว่า 5 ให้ปัดลง) เท่ากับ 27 หน่วย

9.2  กปภ.จะทำการตรวจสอบข้อมูลการสำรวจและนำเข้า ในระบบ GIS ให้ถูกต้องตามมาตรฐานโครงสร้างของ กปภ.ที่กำหนดไว้ โดยผู้รับจ้างจะต้องลงข้อมูลในครบทุกตารางรายการ หากไม่ครบ กปภ. จะไม่นับปริมาณงานให้ ผู้รับจ้างต้องไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

9.3  กปภ. จะทำการตรวจสอบ การปรับปรุงแผนที่ ตามข้อ 4.1 หากไม่ถูกต้อง กปภ. จะไม่รับงานของ ประปานั้น ผู้รับจ้างต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องก่อน

10.  การตรวจงานจ้าง

กปภ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะทำงานกำกับและตรวจสอบ เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะทำงานกำกับและตรวจสอบ นั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานของผู้รับจ้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

11.  ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา  และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.20 ต่อวันของวงเงินตามสัญญา  นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา    หรือวันที่ กปภ. ได้ขยายให้จนถึงวันที่ กปภ. ได้รับแจ้งการส่งมอบงานที่เสร็จจริงเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้กปภ.เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าดังกล่าวได้อีกด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ และจะต้องมีการปรับผู้รับจ้างตามวรรคหนึ่ง หากจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจะเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ตามที่เห็นสมควรในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 12 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

12.  การรับประกัน

12.1  ข้อมูลในการสำรวจและนำเข้าระบบ GIS ทั้ง 32 ประปา ของผู้รับจ้างที่ส่งมอบให้ กปภ. และคณะกรรมการได้มีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องรับประกันความถูกต้องเป็นเวลา 2 ปี หลังจากสิ้นสุดสัญญา หาก กปภ. ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ส่งไม่ถูกต้องตามสภาพความจริง หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการแก้ไขดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กปภ. หรือไม่ทำการแก้ไข้ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่กปภ.กำหนดให้ กปภ.มีสิทธ์ที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ กปภ. เห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องรีบทำการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายตามวรรคแรกโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้รับจ้างมาทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรกได้ กปภ.มีสิทธิ์เข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมความบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

12.2  ข้อมูลที่ส่งมอบงานเป็นลิขสิทธิ์ของ กปภ.ไม่อนุญาตในการนำไปหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้รับจ้างจะนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กปภ. ไม่ได้ หาก กปภ. สืบทราบได้ว่าได้นำข้อมูลที่  กปภ. ว่าจ้างนำไปเผยแพร่ด้วยวิธีใดๆก็ตาม กปภ. จะดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

13.  งบประมาณ

งบประมาณในการจ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูล บ้าน/อาคาร ในระบบ GIS ปี 2551 เป็นเงินทั้งสิ้น 10,721,400.- บาท ( รวม VAT )

-------------------------------------------------------