ร่างขอบเขตของงาน   (Terms  Of  Reference : TOR)

งานจ้างเหมา  โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปากาฬสินธุ์  อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์    ปีงบประมาณ 2552

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาโครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปากาฬสินธุ์  อำเภอเมือง    จังหวัดกาฬสินธุ์    ปีงบประมาณ 2552 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

- ทำการเจาะสำราจชั้นดิน (บริเวณโรงกรองน้ำมอดินแดง)   ตามแบบเลขที่ ปปข.6/149/52(1/9-9/9) จำนวน 1 งาน

- ประสานท่อภายใน(บริเวณโรงกรองน้ำมอดินแดง) ตามแบบเลขที่ ปปข.6/149/52(1/9-9/9)   จำนวน 1 งาน

- ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด 500 ลบ.ม./ชม.  เป็น 800 ลบ.ม./ชม. (บริเวณโรงกรองน้ำมอดินแดง)  ตามแบบเลขที่  ปปข.6/149/52 (1/9-9/9) จำนวน 1 งาน

- ทำการก่อสร้างถังน้ำใส (บริเวณโรงกรองน้ำมอดินแดง)  ตามแบบเลขที่ ปปข.6/149/52 (1/9-9/9) ,SD05/048-054  จำนวน 1 ถัง

- ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูง (บริเวณโรงกรองน้ำมอดินแดง)  ตามแบบเลขที่ ปปข.6/149/52(1/9-9/9) ,ปปข.6/136/46  (1/2-2/2)  จำนวน 1 งาน

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูง (บริเวณโรงกรองน้ำมอดินแดง)  ตามแบบเลขที่ ปปข.6/149/52 (1/9-9/9)  , ปปข.6/136/46  (1/2-2/2)   จำนวน 1 งาน

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ(ห้วยสีทน) ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/149/52 (1/9-9/9)    จำนวน  1 งาน

- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ(คลองชลประทาน) ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/149/52 (1/9-9/9)    จำนวน  1 งาน

- ทำการขุดลอกสระพักน้ำดิบบริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ(คลองชลประทาน)พร้อมปรับพื้นที่บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบแปลนเลขที่ ปปข.6/149/52  (1/9-9/9)   จำนวน  1 งาน

ทำการขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 400 KVA. จาก ป.มหาสารคาม พร้อมติดตั้ง บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ(คลองชลประทาน) โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการติดตั้ง  จำนวน  1 งาน

.../-2-

- จัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ(คลองชลประทาน) ขนาด 800 ลบ.ม. ส่งสูง 60 ม. ชนิดหอยโข่ง พร้อมมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 250 KW.  มีรอบทำงานต่อเนื่องประมาณ 1,500 รอบ/นาที ประสิทธิ  ภาพไม่น้อยกว่า 70 % พร้อมชุดตู้ควบคุมมอเตอร์  250 KW.  จำนวน  1 งาน

- จัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ(ห้วยสีทน) ขนาด 300 ลบ.ม. ส่งสูง 55 ม. ชนิดหอยโข่ง พร้อมมอเตอร์  ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 90 HP มีรอบทำงานต่อเนื่องประมาณ 1,500 รอบ/นาที ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 70 % พร้อมชุดตู้ควบคุมมอเตอร์ 90 HP

###### 3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1   เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

  - ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ ปปข.6 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

  - ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค ชั้น 1-5

ทั้งนี้ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  300  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   23,647,000.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

----------------------------------