ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณบ้านเขาภูดร-ห้วยมะหาด ม.7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง สำนักงานประปาบ้านฉาง

1.  วัตถุประสงค์

## การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเขต 1 ได้รับจัดสรรงบ ปี 2552 วงเงินงบประมาณ

## (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 27,600,000.-บาท เพื่อทำการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำเข้าบริเวณบ้านเขาภูดร-

## ห้วยมะหาด ม.7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง สำนักงานประปาบ้านฉาง จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วย

## ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

## กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

## 2.1  ทำการวางท่อส่งน้ำ PVC Ø 200 มม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ ปปข.1-8428 (1/15 - 11/15)

2.2  ทำการวางท่อจ่ายน้ำ PB Ø 50 มม., PVC Ø 100-150 มม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ ปปข.1-

8428 (1/15 - 11/15)

2.3  จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิด Submersible Deep Well แบบมีกระบอกสูบ จำนวน 2 ชุด

พร้อมชุดตู้ควบคุมการทำงาน  โดยมีตัวตั้งเวลาการทำงานอัตโนมัติ และ PRESSURE Transmitter

ควบคุมการทำงาน ซึ่งสามารถตั้งค่าแรงดันน้ำต้นทาง  และปลายทางที่เครื่องสูบน้ำจะสามารถ

เดินเครื่องหรือหยุดเครื่องได้ พร้อมบ่อ บ่อ คสล. รายละเอียดตามแบบเลขที่ ปปข.1-8428 (14/15)

  - จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิด End Suction Centifugal Pump จำนวน 2 ชุด พร้อมชุดควบคุม

การทำงานอัตโนมัติ  รายละเอียดตามแบบ เลขที่ ปปข.1-8428 (15/15)

  - ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาด 4 x 6 ม. ตามแบบเลขที่ ม.07-4/1-2 (โครงหลังคาเหล็ก)พร้อมระบบไฟฟ้า

แสงสว่างภายในพื้นที่สถานีจ่ายน้ำเขาภูดร ตามแบบผังแสดงบริเวณสถานีจ่าย เลขที่ ปปข.1-8428

(13/15)

2.6  ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ SD 05/027-033 แบบ ค-01 พร้อมติดตั้งวาล์ว

ควบคุมระดับน้ำล้นภายในพื้นที่สถานีจ่ายน้ำเขาภูดร ตามแบบผังแสดงบริเวณสถานีจ่ายเลขที่

ปปข.1-8428 (13/15)

2.7  ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด 250 ลบ.ม. สูง 30 ม. ตามแบบเลขที่ ม.06(1)-250(2)/1-7 พร้อมระบบ

ควบคุมระดับน้ำล้นหอถังสูง ภายในพื้นที่สถานีจ่ายน้ำเขาภูดร ตามแบบผังแสดงบริเวณสถานีจ่าย

เลขที่ ปปข.1-8428 (13/15)

  - ก่อสร้าง ประตู รั้ว และป้าย ตามแบบเลขที่ 13/476-477 (ประตู ป1 แบบ ก กว้าง 4 ม., รั้วแบบ ข

และ ป้ายแบบ ง) ภายในพื้นที่สถานีจ่ายน้ำเขาภูดร ตามแบบผังแสดงบริเวณสถานีจ่าย เลขที่

ปปข.1-8428 (13/15)

2/ 2.9 ก่อสร้าง....................

-2-

2.9  ก่อสร้างถนน คสล. ตามแบบเลขที่ SD 14-069-070  พร้อมปรับพื้นที่บริเวณ  ภายในพื้นที่สถานี

จ่ายน้ำเขาภูดร ตามแบบผังแสดงบริเวณสถานีจ่าย เลขที่ ปปข.1-8428 (13/15)

2.10 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง จากแนวสายไฟแรงสูงของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ถึงจุดติดตั้งหม้อแปลงใหม่ และขอติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA พร้อมอุปกรณ์

และมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 30 แอมป์ 3เฟส จำนวน 2 ชุด (1ชุด ที่บริเวณติดตั้ง Booster Pump ตาม

แบบเลขที่ ปปข.1-8428 (2/15), 1 ชุดที่บริเวณสถานีจ่ายน้ำเขาภูดร ตามแบบเลขที่ ปปข.1-8428

(13/15) พร้อมทั้งทำการต่อสายไฟเข้ากับ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆจนสามารถใช้

งานได้ดี โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ตามรายละเอียด ข้อกำหนดของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.11 สำหรับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ , อุปกรณ์ประกอบ และระบบไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้าง

จริง (Shop   Drawing) เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.12 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตรวจสอบสภาพชั้นดิน พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณสมบัติของชั้นดิน ทั้งด้าน

กายภาพและวิศวกรรม โดยการเจาะสำรวจ จำนวน 1 จุด ตำแหน่งตามที่กำหนดในผังบริเวณ

2.13  รับจ้างต้องดำเนินการวางท่อบริการหลัก (เมนรอง) PB Ø 50 มม. ความยาว 10,480 ม. นอกเหนือที่ระบุในแบบแปลน โดยประสานกับท่อเมนที่วางใหม่ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ Shop Drawing แสดงการติดตั้งวางท่อ ให้ผุ้ควบคุมงานพิจารณา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หากความยาวท่อที่จะต้องวางน้อยกว่าที่ผู้ว่าจ้างประมาณไว้ ให้ผู้รับจ้างส่งมอบท่อส่วนที่เหลือและค่าแรงคืนให้แก่สำนักงานประปา สำหรับค่าแรงส่วนของท่อที่มิได้วาง ผู้ว่าจ้างอาจจะหักเงินค่าแรงส่วนนี้ไว้หรืออาจให้ผู้บจ้างจัดหาท่อ PB Ø 50 มม.ที่มีมูลค่าวัสดุไม่น้อยกว่าค่าแรงส่วนนี้ เพื่อส่งมอบให้สำนักงานประปาเพิ่มเติมแล้วแต่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร

2.14  รายะเอียดอื่นๆที่มิได้ระบุให้เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.01-02 /2550, กปภ.03/2545,  มยธ 101-106/2533  และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3/ 3.4 ไม่เป็นผู้.......................

-3-

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูล

มูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตาม

หลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  270  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  29,532,000 .-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------