ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ปี 2552

สำนักงานประปายโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

1.  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

สำนักงานประปาเขต 8  ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี 2552  งานปรับปรุงเส้นท่อ  วงเงินงบประมาณ  25,200,000.-บาท (เงินยี่สิบห้าล้านสองแสนบาทถ้วน)  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  เพื่อทำการก่อสร้างงานจ้างเหมา  งานปรับปรุงเส้นท่อ ป.ยโสธร  อ.เมือง  จ.ยโสธร  ซึ่งการประกวดราคาครั้งนี้ใช้วิธีการประมูลงานจ้างเหมางานดังกล่าวข้างต้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน    กำหนดให้มีการก่อสร้างจัดหา   ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ ปรับปรุงเส้นท่อ  สำนักงานประปายโสธร  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร

- วางท่อ PVC  Ø 100  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		 16,400		เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 150  มม.  ชั้น 8.5   ความยาวประมาณ		      400		เมตร

- วางท่อ PVC  Ø 200  มม.  ชั้น 8.5    ความยาวประมาณ		      130		เมตร

- วางท่อ    PB  Ø 50  มม.  SDR 13.5  ความยาวประมาณ		   4,480		เมตร

- วางท่อ    PB  Ø 40  มม.  SDR 13.5  ความยาวประมาณ		      150		เมตร

- วางท่อ    PB  Ø 25  มม.  SDR 13.5  ความยาวประมาณ		      100		เมตร

- วางท่อ    PB  Ø 20  มม.  SDR 13.5  ความยาวประมาณ		   3,950		เมตร

- วางท่อ    S  Ø 150  มม. ชนิดใต้ดิน  ความยาวประมาณ		        12		เมตร

- วางท่อ    S  Ø 150  มม. ชนิดบนดิน ความยาวประมาณ		      190		เมตร

-วางท่อ     S  Ø 200  มม.(ท่อปลอก)   ความยาวประมาณ		      270		เมตร

- วางท่อ  GS  Ø 75   มม.(ท่อปลอก)  ความยาวประมาณ		      120		เมตร

- ก่อสร้าง วางท่อ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ แล้วเสร็จครบถ้วนตาม

แบบแปลนเลขที่ 806/15-52 พร้อมทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อทั้งหมด ซ่อมแซมถนนและทางเท้าตลอดจนคอนกรีตที่ได้มีการก่อสร้างวางท่อประปาผ่านบริเวณนั้น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อย  ถูกต้องตามรายการประกอบแบบแปลนสำหรับงานวางท่อ และสัญญาทุกประการ

ข้อ 2.2 งานก่อสร้าง...

2.2  งานก่อสร้างจุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย

2.2.1 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 1 ขนาด dai 400 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 400 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.2 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 2 ขนาด dai 200 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 200 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. , ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.3 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 3  ขนาด dai 300 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 300 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.4 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 4 ขนาด dai 200 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 200 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.5 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 5 ขนาด dai 300 มม.

- ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 300 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.6 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 6 ขนาด dai 300 มม.

-ก่อสร้าง และติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 300 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

2.2.7 จุดตรวจสอบน้ำสูญเสีย ที่ 7 ขนาด dai 600 มม.

- ติดตั้งมาตรวัดน้ำ Electro Magnetic dai 600 mm.จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ ,บ่อ ค.ส.ล. ตู้ DMA พร้อมติดตั้งระบบบันทึก/ส่งข้อมูล GSM,PST และอุปกรณ์อื่น ๆ

- ตามแบบเลขที่ 806/16-52  อื่น ๆ          ตามรายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อ ป.ยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร ทุกประการ

ข้อ 3 คุณสมบัติ...

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ สำนักงานประเขต8 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5 เป็นผู้รับจ้างที่ กปภ ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ ชั้นที่ 1- 5 ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่า ของทุนจดทะเบียนที่มีอยู่ ณ วันยื่นเสนอราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ไม่เกิน   270   วัน

- ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล

26,964,000.00.-บาท  (เงินยี่สิบหกล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

******************