ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำปี 2552 สำนักงานประปาศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

1.  วัตถุประสงค์

## การประปาส่วนภูมิภาค โดยสำนักงานประปาเขต 1 ได้รับจัดสรรงบ ปี 2552 วงเงินงบประมาณ

## (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 29,346,000.-บาท เพื่อทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำปี 2552 สำนักงานประปาศรีราชา

## อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.  ขอบเขตของงาน

## กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

## 2.1 ปรับพื้นที่ และเจาะสำรวจดินโดยวิธี Wash Boring จำนวน อย่างน้อย 1 จุด ตามตำแหน่งที่ระบุ

2.2 ขุดดินร่องชักน้ำดิบ ตามแบบเลขที่ SC (52) 01- LW (3/3)

2.3 ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ จำนวน 1 หลัง พร้อมสะพานเชื่อม ตามแบบเลขที่ SC(52)01- PH (1/10-10/10)

2.4 การก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมสะพานเชื่อม กำหนดให้ใช้เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง รับน้ำหนักปลอดภัยตามระบุในแบบ

2.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ ชนิด Vertical Turbine จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามแบบเลขที่   SC(52) 01- MPH (1/2-2/2)

2.6 ติดตั้งเครนไฟฟ้า ภายในอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ  สำหรับยกน้ำหนักได้อย่างน้อย 5 ตัน โดยท่อและอุปกรณ์ที่อยู่เหนือพื้นดินให้ทา “สีเขียว”  ด้วยสีน้ำมัน

2.7 จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามแบบเลขที่ SC(52)01- EPH (1/2-2/2)

2.8 สำหรับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ , อุปกรณ์ประกอบ และระบบไฟฟ้า ให้ผู้รับจ้างจัดทำแบบก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.9 จัดหาและวางท่อน้ำดิบ และมาตรวัดน้ำ ขนาด 400 มม.พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ตามแบบเลขที่ SC(52)-01-LW (1/3-3/3)  กรณีที่แบบมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น การติดตั้งประตูน้ำใต้ดินขนาดตั้งแต่ 400 มม.ขึ้นไป      ให้ใช้ประตูน้ำปีกผีเสื้อ   พร้อมติดตั้ง  Surface Box พร้อมแท่น คสล.  ตามแบบเลขที่ กวก.-001

2.10 การก่อสร้างและวางท่อให้ยึดถือมาตรฐาน กปภ.01-02-2550 ,03-04-2545 และ มาตรฐาน มยธ.101-2533  ถึง มยธ.106-2533  โดยหากแบบก่อสร้างและมาตรฐานดังกล่าวขัดแย้งกันให้ยึดถือตามแบบก่อสร้างเป็นสำคัญ

2.11 มาตรฐานการก่อสร้างที่นอกเหนือจากข้อ  2.10  ให้ยึดถือตามมาตรฐานวิชาชีพ  เช่น  มาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานสากลอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป

2/3. คุณสมบัติ.....................

-2-

3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  - เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2  ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่

เป็น ผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น 1-5 ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง

แต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูล

มูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอและ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตาม

หลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

4.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  240  วัน

5.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  31,400,220 .-บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

------------