ขอบเขตงาน ( TOR )

โครงการสำรวจและนำเข้าข้อมูลทางกายภาพในระบบ GIS

ปีงบประมาณ 2552

1. บทนำ

ในปีงบประมาณ 2552 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีแผนงานที่จะนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) มาประยุกต์ใช้กับงานบริการผู้ใช้น้ำ โดยโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่จัดทำขึ้นมีรูปแบบเป็นภาษาไทยทั้งหมด เพื่อให้ผู้ที่นำไปใช้มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยต้องทำการสำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ในพื้นที่ให้บริการจ่ายน้ำและนำเข้าข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพในระบบ GIS ให้ถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน จึงมีความจำเป็นต้องจัดจ้างบริษัททำการสำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ รวมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลระบบ GIS ให้ถูกต้องตรงกับสภาพความเป็นจริงที่ได้ทำการสำรวจมา

2. นิยาม

อาคาร หมายถึง เรือน, โรง, สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึง เช่น ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์

3.1  เพื่อทำการสำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ในพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ. จำนวน 50 ประปา ให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและตรงกับสภาพที่แท้จริงของภูมิประเทศให้มากที่สุด เพื่อรองรับงานด้านบริการผู้ใช้น้ำและงานด้านอื่นๆ

3.2	เพื่อนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ เข้าสู่ฐานข้อมูลในระบบ GIS ตามมาตรฐานโครงสร้างที่ กปภ. กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน จำนวน 50 ประปา

4. หน้าที่และขอบเขตการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

4.1 ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจเก็บข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ที่ปรากฏบนแผนที่ ที่ กปภ. จัดเตรียมให้ และอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของประปาตามขอบเขตที่ กปภ. กำหนด จำนวน 23 ประปา โดยมีข้อมูลไม่น้อยกว่า 210,000 หน่วย (ภาคผนวก 1) ให้สำรวจข้อมูลดังนี้

4.1.1	บ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ปรากฏบนแผนที่ ที่ กปภ.จัดเตรียมให้ สำรวจ ตำแหน่ง, รูปร่าง, บ้านเลขที่, ชื่ออาคาร, ชื่อหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านจัดสรร, หมู่ที่, ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ หากเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.ให้ทำการสำรวจเช่นเดียวกับรายละเอียดข้างต้น  ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องสำรวจเก็บข้อมูลบ้าน/อาคาร ที่เป็นผู้ใช้น้ำให้ไม่น้อยกว่าจำนวน ผู้ใช้น้ำของแต่ละประปาในไตรมาส 2 ปี 2552 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่จัดจ้างตามเอกสาร (ภาคผนวก1)  หากผู้รับจ้างสำรวจไม่ครบจำนวนผู้ใช้น้ำตามที่กล่าวข้างต้น กปภ.จะถือว่าไม่ถูกต้อง

4.1.2   บ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นผู้ใช้น้ำ กปภ. ต้องทำการสำรวจเก็บข้อมูลเพิ่มในส่วนของเลขที่ผู้ใช้น้ำ และหมายเลขมาตรวัดน้ำ และยี่ห้อของมาตรวัดน้ำมาด้วย ตัวอย่าง เช่น เลขที่ผู้ใช้น้ำ 005002 หมายเลขมาตรวัดน้ำ ........ และมาตรวัดน้ำยี่ห้อ เค็นท์ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องสำรวจเก็บข้อมูลมาตรวัดน้ำ ที่เป็นผู้ใช้น้ำให้ไม่น้อยกว่าจำนวน ผู้ใช้น้ำของแต่ละประปาในไตรมาส 2 ปี 2552 ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่จัดจ้างตามเอกสาร (ภาคผนวก2)  หากผู้รับจ้างสำรวจไม่ครบจำนวนผู้ใช้น้ำตามที่กล่าวข้างต้น กปภ.จะถือว่าไม่ถูกต้อง

4.1.3	ถนน เส้นขอบถนน และองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ชื่อถนน ประเภทถนน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน้าที่ของถนนและความกว้างของถนน

4.1.4	เส้นทางน้ำ และแหล่งน้ำ (แหล่งน้ำทางธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น) โดยเก็บข้อมูล ชื่อแหล่งน้ำและประเภทแหล่งน้ำ

4.1.5	เส้นทางรถไฟ และขอบทางรถไฟ โดยเก็บข้อมูลชื่อทางรถไฟ

4.2	ผู้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจบ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นสีขาว, ถนน และซอย ที่ปรากฏบนแผนที่ และอยู่ในพื้นที่จำหน่ายน้ำของประปาตามขอบเขตที่ กปภ. กำหนด จำนวน 27 ประปา โดยมีข้อมูลไม่น้อยกว่า 260,000 หน่วย (ภาคผนวก 2) ดังต่อไปนี้

4.2.1	บ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่เป็นผู้ใช้น้ำ (บ้านหลังสีขาวบนแผนที่ ที่ กปภ.จัดเตรียมให้) ต้องทำการสำรวจเก็บข้อมูล เช่นเดียวกับข้อ (4.1.1) หรือกรณีเป็นผู้ใช้น้ำแล้วแต่ยังไม่ได้สำรวจ ต้องทำการสำรวจเก็บข้อมูลเช่นเดียวกับ ข้อ (4.1.2) เลขที่ผู้ใช้น้ำและเก็บข้อมูลเพิ่มในส่วนของเลขที่ผู้ใช้น้ำ หมายเลขมาตรวัดน้ำ และยี่ห้อของมาตรวัดน้ำมาด้วย ตัวอย่าง เช่น เลขที่ผู้ใช้น้ำ 005002 หมายเลขมาตรวัดน้ำ ........ และมาตรวัดน้ำยี่ห้อ เค็นท์ ส่วนบ้าน/อาคารที่ไม่ใช่สีขาว คืออาคารที่เป็นผู้ใช้น้ำของประปาแล้วผู้รับจ้างไม่ต้องทำการสำรวจ

4.2.2	บ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ปรากฏบนแผนที่ ที่ กปภ. จัดเตรียมให้ ซึ่งมีตำแหน่งหรือรูปร่างไม่ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริงที่ตรวจพบ ให้ทำการปรับแก้ให้ถูกต้องทั้งตำแหน่งและรูปร่าง

4.2.3	ถนนหรือซอยที่ปรากฏในสภาพความเป็นจริง ให้ใช้เครื่องมือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) หรือวิธีการอื่นๆ เป็นตัวกำหนดทิศทาง ตำแหน่ง โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 เมตร และต้องมีระยะความยาว รวมกันไม่น้อยกว่า 100 เมตร กปภ. จะคิดให้ผู้รับจ้างเท่ากับ 1 หน่วย หากไม่สำรวจและนำเข้าข้อมูล กปภ.จะถือว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง

4.3	ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ ให้สร้างและนำเข้าข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) โดยวิธีการ Digitize และที่ กปภ. จัดเตรียมให้ ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

4.3.1	บ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นใหม่ให้สำรวจเก็บข้อมูล ตำแหน่ง, รูปร่าง, บ้านเลขที่, ชื่ออาคาร,ชื่อหมู่บ้านรวมถึงหมู่บ้านจัดสรร, หมู่ที่, ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ โดยบ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่เกิดขึ้นใหม่นั้นต้องมีรูปร่างที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

4.3.2	ถนนหรือซอยที่เกิดขึ้นใหม่ ให้ใช้เครื่องมือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS) หรือวิธีการอื่นๆเป็นตัวกำหนดทิศทาง ตำแหน่ง โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 เมตร และต้องมีระยะความยาว รวมกันไม่น้อยกว่า 100 เมตร กปภ.จะคิดให้ผู้รับจ้างเท่ากับ 1 หน่วย

4.3.3	เส้นทางรถไฟ และขอบทางรถไฟ โดยเก็บข้อมูลชื่อทางรถไฟ ให้ใช้เครื่องมือระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก(GPS) หรือวิธีการอื่นๆเป็นตัวกำหนดทิศทาง ตำแหน่ง โดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 เมตร และต้องมีระยะความยาว รวมกันไม่น้อยกว่า 100 เมตร กปภ.จะคิดให้ผู้รับจ้างเท่ากับ 1 หน่วย

4.4	ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ที่ กปภ. จัดเตรียมให้ และผู้รับจ้างได้ทำการสำรวจภาคสนามแล้วพบว่าไม่ตรงกับสภาพภูมิประเทศที่แท้จริง ให้ผู้รับจ้างทำการปรับแก้ให้ถูกต้องตามประเภทของชั้นข้อมูลนั้นๆหาก กปภ.ตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับสภาพภูมิประเทศที่แท้จริงแล้ว จะถือว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง

4.5	ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพต้องอยู่ในระบบพิกัดฉาก UTM WGS 84 ซึ่งมีค่าพิกัดเดียวกับแผนที่ออร์โธสี มาตรส่วน 1:4000 ของกรมพัฒนาที่ดิน

4.6	การนำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ผู้รับจ้างจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตาม ข้อ 4.2 โดยนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง รูปร่าง ลักษณะสภาพความเป็นจริง และข้อมูลเชิงบรรยายที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม เข้าสู่ฐานข้อมูลตามรูปแบบมาตรฐานโครงสร้าง ระบบ GIS ที่ กปภ. กำหนด (ภาคผนวก 3) โดยแยกตามรายประปาทั้ง 50 ประปา ทั้งนี้หากผู้รับจ้างได้สำรวจเต็มพื้นที่ตามที่ กปภ. กำหนดขอบเขตแล้วยังไม่ครบตามจำนวน กปภ. จะอนุญาตให้ผู้รับจ้างสำรวจขยายพื้นที่เพิ่มเติมจากที่กำหนดได้ ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจาก กปภ. ก่อน

4.7	ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ, GIS Program, บุคลากร, สถานที่ทำงาน โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

5. สิ่งที่ กปภ. จัดเตรียมให้แก่ผู้รับจ้าง

5.1  ข้อมูลระบบ GIS มาตราส่วน 1:4000 (.tab) ในปัจจุบัน ของทั้ง  50 ประปา ที่ยังไม่มีความทันสมัย  ในรูปแบบ CD-ROM  จำนวน 1  ชุด/ประปา (สำเนา) ซึ่งประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลดังนี้

5.1.1	บ้าน/อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

(1)	บ้าน/อาคารสีขาว  หมายถึง  อาคารที่ไม่ได้ใช้น้ำประปา หรือกรณีเป็นผู้ใช้น้ำแล้วแต่ยังไม่ได้สำรวจ  ต้องทำการสำรวจและนำเข้าข้อมูล ด้วย

(2)	บ้าน/อาคารที่ไม่ใช่สีขาวจะมีรหัสกำกับ หมายถึง บ้าน/อาคารที่เป็นผู้ใช้น้ำประปาแล้วผู้รับจ้างไม่ต้องทำการสำรวจ/นำเข้าข้อมูล

5.1.2	ขอบเขตพื้นที่  ที่จะดำเนินการสำรวจ กปภ. เป็นผู้กำหนด

5.1.3	มาตรวัดน้ำ

5.1.4	ถนน

5.1.5	เส้นขอบถนน

5.1.6	เส้นทางน้ำ

5.1.7	แหล่งน้ำ

5.1.8	เส้นทางรถไฟ

5.1.9	ขอบทางรถไฟ

5.2	โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล (Data Dictionary) ระบบ GIS ของ กปภ. ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องนำเข้าข้อมูลที่ได้จากสร้างหรือนำเข้าข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) และจากการสำรวจภาคสนาม เข้าสู่ฐานข้อมูลมาตรฐาน ระบบ GIS ของ กปภ. ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตาม (ภาคผนวก 3) ตัวอย่างข้อมูลระบบ GIS ของ กปภ.

6. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสร้างหรือนำเข้าข้อมูลแผนที่ฐาน (Base Map) สำรวจและนำเข้าข้อมูลตาม ข้อ 4. ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาว่าจ้าง

7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

7.1	ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

7.1.1	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ต้องสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ของการประปาส่วนภูมิภาคที่มีอยู่ได้

7.2	ผู้รับจ้างต้องจัดทำตารางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของการดำเนินงานของโครงการ ให้การประปาส่วนภูมิภาคเห็นชอบก่อนดำเนินการ ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

7.3	ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการดำเนินงาน และขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบงาน  พร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องให้เพียงพอกับปริมาณงาน

7.4	ผู้รับจ้างจะต้องเสนอวิธีการ และขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ที่ กปภ. จัดเตรียมให้ ในการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องส่งคืนข้อมูลทั้งหมดให้การประปาส่วนภูมิภาค โดยห้ามทำสำเนา หรือคัดลอกข้อมูลโดยเด็ดขาด

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

กปภ. จะพิจารณาผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ กปภ. กำหนด โดยให้ยื่นเอกสารจำนวน 5 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 4 ชุด) ดังนี้

1)  คุณสมบัติผู้เสนอราคา                   40  คะแนน

2)  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค 	        60  คะแนน

รวม            100  คะแนน

8.1	ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามที่ กปภ. กำหนดข้างต้น เฉลี่ย 80% ก่อน ถึงจะมีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะไม่มีสิทธิเสนอราคา

8.2	คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  ( 40 คะแนน )

8.2.1	ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีบุคลากรประจำสำนักงานไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ ผู้จัดการโครงการ รองผู้จัดการโครงการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำแผนที่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านงานสำรวจ ด้าน GIS มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีความรู้ความสามารถทางด้าน GIS ไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งกปภ.สามารถเรียกประสานงานได้ตลอดระยะเวลาของโครงการ

8.2.2	เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัดหรือห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้ ผู้ยื่นประมูลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนแล้วและไม่มีพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมและมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทชำระเต็ม

8.2.3	ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานด้านการจัดทำ และสำรวจข้อมูลแผนที่พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ GIS โดยมีผลงานรวมกันมูลค่าไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับหน่วยงานราชการ หรือ มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเอกชน หรือเป็นผู้รับจ้างที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ 1- 3

8.3 	ข้อเสนอด้านเทคนิค  ประกอบด้วย (60 คะแนน)

8.3.1	ข้อเสนอแนวทาง และวิธีการในการดำเนินงาน พร้อมตัวอย่างที่ผู้เสนอราคาทำงานให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชน แนวทางที่เสนอให้ กปภ. หาก กปภ. เห็นว่าเป็นประโยชน์ กปภ.จะถือว่าวิธีปฏิบัติงานของผู้เสนอราคาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากผู้เสนอราคาไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่เสนอด้านเทคนิคได้ กปภ. สามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยที่ทางบริษัทไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้จาก กปภ.

8.3.2 	แผนภูมิระยะเวลาปฏิบัติงานพร้อมจำนวนคน ที่มาปฏิบัติงานในโครงการนี้

8.3.3	ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อขอบข่ายของงาน (TOR)

9. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

9.1	งานที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตาม ข้อ 4 และจัดส่งข้อมูลสำรวจและนำเข้าข้อมูลระบบ GIS ของแต่ละประปา ให้กับ กปภ. ดังต่อไปนี้

9.1.1 	ข้อมูลระบบ GIS มาตราส่วน 1 : 4000 (.tab) ในแผ่น CD-ROM หรือ DVD จำนวน 3 ชุด/ประปา/งวด และสำเนาแผนที่/เอกสาร ในการสำรวจภาคสนาม จำนวน 3 ชุด/ประปา

9.1.2	เมื่องานแล้วเสร็จผู้รับจ้างจะต้องจัดพิมพ์แผนที่ขนาด A3 ในมาตราส่วน 1:1000 พร้อมข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data)  จำนวน 1 ชุด/ประปา พร้อม Digital File มาตราส่วน 1:1000 (.tab) และIndex เป็น Digital File

9.1.3	จัดพิมพ์แผนที่แสดงภาพรวม ขนาด 2.40 ม.x 2.40 ม. ด้วยกระดาษมันเคลือบพลาสติกอย่างดี จำนวน 1 ชุด/ประปา พร้อม Digital File (.tab)

9.1.4	จัดทำเอกสารสรุปปริมาณงานที่จัดส่งในแต่ละงวด

9.2	กปภ. กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจบ้าน/อาคารหลังสีขาวทั้งที่เป็นและไม่เป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.เป็นการจ้างแบบราคาเหมารวม จำนวนข้อมูลไม่น้อยกว่า 470,000 หน่วย รวม 50 ประปา

9.3	กปภ. จะจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างแบบราคาเหมารวม โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินทุก ๆ ระยะของการส่งงาน ไม่น้อยกว่า 30 วัน และเบิกจ่ายตามผลงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามรูปแบบที่ กปภ.กำหนด ทั้งนี้การส่งงานในแต่ละงวด  ผู้รับจ้างจะต้องส่งงานให้ครบจำนวนหน่วยตามสัญญาในแต่ละประปาและให้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน (ประปาที่อยู่ในเขตเดียวกัน หรือจังหวัดใกล้เคียงกัน) โดยงานที่ส่งในแต่ละงวด จำนวนข้อมูลต้องไม่เกิน 25% ของข้อมูลทั้งสัญญา (470,000 หน่วย)  การจ่ายเงินนี้จะจ่ายเงินให้ไม่เกินจำนวนเงินตามสัญญา

9.4  การจ่ายเงินแต่ละงวด กปภ. จะจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างแจ้งหนังสือเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อ กปภ. โดยส่งปริมาณงานและจำนวนเงินที่จะเบิก  และ กปภ. จะหักเงินประกันผลงานแต่ละงวดในอัตราร้อยละ 5 ทั้งนี้ กปภ. จะจ่ายเงินคืนให้ หลังจากได้มีการส่งงานงวดสุดท้าย และคณะกรรมการฯ ได้มีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10. การตรวจรับงานและความถูกต้องของข้อมูล

การประปาส่วนภูมิภาคจะตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ของงานในแต่ละงวด ตามขอบเขตของงานใน ข้อ 4. ซึ่งเป็นงานที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพงาน (QC) จากผู้รับจ้างและเป็นชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้น โดยวิธีการตรวจสอบในสำนักงานและในพื้นที่โครงการ ได้แก่

10.1    กปภ. จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  โดยทุกชั้นข้อมูลที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ต้องตรงตามรูปแบบมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลระบบ GIS  ตามที่ กปภ.กำหนด

10.2    เมื่อผู้รับจ้างได้สำรวจและนำเข้าข้อมูลแล้ว กปภ. จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนการตรวจภาคสนาม โดยผู้รับจ้างจะต้องนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานโครงสร้างของ กปภ.ที่กำหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการซ้อนทับกันของข้อมูล (Overlay) ทั้งนี้ปริมาณงานที่ส่งมอบต้องไม่น้อยกว่าจำนวนที่จัดจ้าง หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กปภ. กำหนด  ให้ผู้รับจ้างไปดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

กรณีสำนักงานประปาที่สำรวจเฉพาะบ้าน/อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ยังไม่เป็นผู้ใช้น้ำ (บ้านหลังขาว) ในการส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องยึดข้อมูลเดิมของ กปภ. เป็นหลักดังนี้

10.2.1 	ชั้นข้อมูลบ้าน/อาคาร จำนวนผู้ใช้น้ำ (บ้านหลังสี) ต้องมีจำนวนเท่ากับที่ กปภ. จัดหาให้ ส่วนบ้าน/อาคาร ที่ยังไม่เป็นผู้ใช้น้ำ (บ้านหลังขาว) จะต้องมีจำนวนเท่ากับหรือไม่น้อยกว่าเดิม

10.2.2	ชั้นข้อมูลมาตรวัดน้ำ  ต้องมีจำนวนเท่ากับที่ กปภ. จัดหาให้

10.3 การตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่โครงการ (ภาคสนาม) กปภ. จะใช้วิธีการสุ่มตรวจตามปริมาณข้อมูลที่ผู้รับจ้าง  ส่งงานในแต่ละงวดงานของแต่ละประปา โดย กปภ.จะทำการสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 10% จากปริมาณงานที่ผู้รับจ้างส่งงานในแต่ละประปา โดยค่าผิดพลาดที่เกิดจากการสำรวจและนำเข้าข้อมูล ในระบบ GIS ที่ กปภ.ยอมรับได้ต้องไม่เกิน 5% ของในแต่ละประปา แต่ถ้าผิดพลาดเกินกว่าที่กำหนด กปภ.จะไม่รับปริมาณข้อมูลของประปานั้น ๆ ในแต่ละงวด และให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจและนำเข้าข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องและนำส่ง กปภ. ในงวดต่อไป โดย กปภ.จะหักเงินค่าดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูล จำนวนเงินร้อยละ 20 % ของวงเงินที่ส่งมาใหม่ในแต่ละประปานั้นๆ

หมายเหตุ  กรณีที่ข้อมูลของผู้รับจ้างส่งงานไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง  กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตรวจสอบในขั้นตอนต่อไป โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ก่อน

11. แนวทางการตรวจสอบข้อมูล

11.1 การตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่โครงการ (ภาคสนาม) กปภ. จะใช้วิธีการสุ่มตรวจตามปริมาณข้อมูลที่ผู้รับจ้าง  ส่งงานในแต่ละงวดงานของแต่ละประปา โดย กปภ.จะทำการสุ่มตรวจไม่น้อยกว่า 10% จากปริมาณงานที่ผู้รับจ้างส่งงานในแต่ละประปา แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย โดยค่าผิดพลาดที่เกิดจากการสำรวจและนำเข้าข้อมูล ในระบบGIS ที่ กปภ.ยอมรับได้ต้องไม่เกิน 5% ของในแต่ละประปา แต่ถ้าผิดพลาดเกินกว่าที่กำหนด กปภ.จะไม่รับปริมาณข้อมูลของประปานั้น ๆ ในแต่ละงวด และให้ผู้รับจ้างทำการสำรวจและนำเข้าข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องและนำส่ง กปภ. ในงวดต่อไป โดย กปภ.จะหักเงินค่าดำเนินการในการตรวจสอบข้อมูล จำนวนเงินร้อยละ 15 % ของวงเงินที่ส่งมาใหม่ในแต่ละประปานั้นๆ

ตัวอย่าง เช่น  สำนักงานประปาที่ส่งงาน มีปริมาณงานที่ส่งข้อมูล 5,310 หน่วย กปภ.จะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้รับจ้างทั้งหมด 531 หน่วย (โดยให้ข้อมูลที่ผู้รับจ้างสำรวจและนำเข้าในระบบ GIS ผิดพลาดได้ 26.55 หน่วย (มีจุดทศนิยมตั้งแต่ 5 ให้ปัดขึ้นถ้าจุดทศนิยมน้อยกว่า 5 ให้ปัดลง) เท่ากับ 27 หน่วย

สำนักงานประปาที่ส่งงาน  5,310 หน่วย  ดังนั้นจำนวนหน่วยที่สุ่มตรวจ จะเท่ากับ

5,310 X 10     	=    531 หน่วย

100

โดยให้ข้อมูลที่ผู้รับจ้างสำรวจและนำเข้าในระบบ GIS ผิดพลาดได้ไม่เกิน 5%

531 X 5        	=     27 หน่วย

100

หมายเหตุ  ในการตรวจสอบภาคสนาม หากพบความผิดพลาดเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหน่วยที่ตรวจสอบทั้งหมด คณะทำงานจะไม่ดำเนินการตรวจสอบต่อไป โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก่อน

12. การตรวจงานจ้าง

กปภ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะทำงานกำกับและตรวจสอบ เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะทำงานกำกับและตรวจสอบ นั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานของผู้รับจ้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

13. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วตามสัญญาในส่วนต่างๆที่กปภ.กำหนดดังต่อไปนี้

13.1	ผู้รับจ้างต้องดำเนินการสำรวจและนำเข้าข้อมูลในระบบGIS ตามมาตรฐานโครงสร้างที่ กปภ.กำหนด  จำนวน 470,000 หน่วย ให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามวัน เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา  และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.20 ต่อวัน ของวงเงินตามสัญญาในส่วนนั้นๆ  นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ หรือวันที่ กปภ. ได้ขยายให้จนถึงวันที่ กปภ. ได้รับแจ้งการส่งมอบงานที่เสร็จจริงเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ กปภ.เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าดังกล่าวได้อีกด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ และจะต้องมีการปรับผู้รับจ้างตามวรรคหนึ่ง หากจำนวนเงินค่าปรับที่ผู้รับจ้างจะต้องชำระให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจะเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่ผู้รับจ้างจะได้ยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น แล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้ตามที่เห็นสมควรในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

14. การรับประกัน

14.1 ข้อมูลในการสำรวจและนำเข้าระบบ GIS ทั้ง 50 ประปา ของผู้รับจ้างที่ส่งมอบให้ กปภ. และคณะกรรมการได้มีการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องรับประกันความถูกต้องเป็นเวลา 2 ปี หลังจากสิ้นสุดสัญญา หาก กปภ. ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ส่งไม่ถูกต้องตามสภาพความจริง หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการแก้ไขดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก กปภ. หรือไม่ทำการแก้ไข้ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่กปภ.กำหนดให้ กปภ.มีสิทธ์ที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ กปภ. เห็นว่าเป็นกรณีเร่งด่วน จำเป็นต้องรีบทำการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายตามวรรคแรกโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้รับจ้างมาทำการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคแรกได้ กปภ.มีสิทธิ์เข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำการแก้ไขซ่อมแซมความบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

14.2	ข้อมูลที่ส่งมอบงานเป็นลิขสิทธิ์ของ กปภ.ไม่อนุญาตในการนำไปหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้รับจ้างจะนำไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก กปภ. ไม่ได้ หาก กปภ. สืบทราบได้ว่าได้นำข้อมูลที่  กปภ. ว่าจ้างนำไปเผยแพร่ด้วยวิธีใดๆก็ตาม กปภ. จะดำเนินการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

15. งบประมาณ

งบประมาณในการจ้างสำรวจและนำเข้าข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ในระบบ GIS ปีงบประมาณ 2552 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,570,000.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT )

-------------------------------------------------------