ร่างขอบข่ายของงาน  (terms of Reference: tor)

งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2554

งานลดน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม จังหวัดนครพนม

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2554 วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 11,478,000 บาท ในการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม จังหวัดนครพนม     (ปีงบประมาณ 2554) เพื่อลดน้ำสูญเสีย โดยการแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) และก่อสร้างบ่อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์มิเตอร์โซนตามพื้นที่จ่ายน้ำ พร้อมการจัดหาติดตั้งระบบรับข้อมูล,ระบบส่งข้อมูลแต่ละ DMA (การสื่อสารระยะไกลพร้อมการประมวลผล) พร้อมการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่พนักงาน กปภ. ให้สามารถใช้งานระบบ DMAเพื่อตรวจสอบนำมาวิเคราะห์ปริมาณน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการดำเนินการควบคุมลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าประชาชนที่ใช้น้ำประปา กปภ. ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเคยได้รับการปรับปรุงเส้นท่อในหลายส่วนแล้ว แต่ไม่สามารถลดน้ำสูญเสียได้ในภาพรวม จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2.ขอบเขตของงาน

2.1 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย ตามแบบแปลนและรายละเอียดกำหนดโดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) จำนวน 8 DMA โดยก่อสร้างบ่อ คสล.พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และมิเตอร์โซน DMA01 – DMA08 ตามแบบแปลนกำหนด

2.2 จัดหาติดตั้งระบบรับข้อมูล ระบบส่งข้อมูลแต่ละ DMA และระบบรับข้อมูลจากทุก DMA (การสื่อสารระยะไกลพร้อมการประมวลผล) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทำการทดสอบระบบ ให้สอดคล้องกับภาคสนาม ซึ่งก่อนการดำเนินงานผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอการออกแบบระบบรับส่งข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงาน

2.3 จัดหาเครื่องตรวจสอบ DMA ซึ่งประกอบด้วยชุด Data Logger(1Pressure)พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 5 (ห้า)ชุด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.

2.4 ติดตั้งประตูน้ำ กั้นขอบเขตพื้นที่ย่อย DMA ซึ่งการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแปลนและการกำหนดในขณะทำการก่อสร้าง

2.5 ดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ,ตัดเชื่อมประสานท่อยกเลิกท่อเมนเดิมหรือการตัดวางท่อเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้สอดคล้องในพื้นที่ย่อยแต่ละ DMA ซึ่งจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้างโดยการเสนอรูปแบบและประมาณราคาของผู้รับจ้าง ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีวงเงินรวมตามหมวดงานปรับปรุงเส้นท่อ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่แนบตามสัญญา

2.6 ทำการทดสอบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย  เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งก่อสร้างบ่อ คสล.พร้อมอุปกรณ์ประกอบการแบ่งพื้นที่ย่อย DMA แล้วเสร็จพร้อมการนำเสนอขั้นตอน

2.7 ก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ใดๆต้องได้รับความเห็นชอบ จาก

ตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง

2.8 ดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจร,ไหล่ทาง,ทางเท้า และอื่นๆที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย

2.9 จัดหาชุดเครื่องมือสำรวจท่อรั่วซึ่งประกอบด้วย

ชุด Ultrasonic Portable Flow Meter  ครบชุด จำนวน 1 ชุด

2.10 งานซ่อมและปรับปรุงเส้นท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02-2550 งานวางท่อ

2.11 จัดเตรียมเอกสารส่งมอบ

ก่อนส่งมอบงานครั้งสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารข้อมูลและแบบแปลน ทั้งในรูปเล่ม และแผ่นซีดีบันทึก รวมทั้งเอกสารคู่มือต่างๆในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย

- เอกสารข้อมูลระบบการใช้งาน การควบคุมน้ำสูญเสียของพื้นที่ย่อย DMA ตลอดถึงขั้นตอนวิธีการ,การใช้งานของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารข้อมูลอ้างอิง ทางด้านวิชาการต่างๆ

- เอกสารอุปกรณ์ รวมถึงคู่มือเครื่องมือที่นำมาติดตั้งในโครงการนี้

- แบบแปลนแนวท่อจ่ายน้ำที่ปรับปรุงแล้ว และ ASBUILT DRAWING

- แผ่นซีดีโปรแกรมต่างๆเช่น ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ และการสื่อสารระยะไกล การเก็บบันทึกข้อมูล โปรแกรมในการเฝ้าระวัง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.บอกเลิกสัญญา

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้คำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครังนี้

3.5 ผู้ยื่นเสนอที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการ่วมค้า (Joint Venture)

3.6 ผู้ยื่นเสนอหรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานในด้านการก่อสร้างวางท่อและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสียโดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) พร้อมก่อสร้างบ่อและออกแบบพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และมิเตอร์โซน กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ซึ่งผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นสัญญาเดียวกัน แล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี นับถึงวันยื่นเสนอ ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารสัญญาจ้างด้วย

3.7 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่๑-๕ ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ข้อ 4

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  12,280,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)