ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ งบประมาณปี 2555

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ งบประมาณปี 2555 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ด้วยระบบอีเลคทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2

2. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ดังต่อไปนี้

โรงกรองน้ำโกทา

2.1  ทำการขุดลอกสระพักน้ำดิบ  ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(1/18-3/18) พร้อมขนย้ายดินขุดไปถมและปรับเกลี่ยบริเวณสถานที่ก่อสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น , พื้นที่ตำบลศิลา โดยก่อนเข้าดำเนินการขุดลอกผู้รับจ้างต้องจัดทำ แบบแปลนพร้อมรูปตัดงานขุดลอก(SHOP DRAWING) ให้ได้ปริมาณดินขุด 300,000 ลบ.ม. จำนวน 1 ชุดเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน จึงจะดำเนินการได้

2.2 ทำการบดอัดคันดินตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(3/18-4/18)

2.3 ทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อแห้งขนาด 7 x 18 ม. ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(5/18-15/18)

2.4 ทำการประสานท่อทางดูดและทางส่งบริเวณโรงสูบน้ำบ่อแห้งขนาด 7 x 18 ม.ตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(16/18-17/18)

2.5 ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ 1,250 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง ๓0 เมตร ชนิด Horizontal Split Case Pumps พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 160 KW ประมาณ 1500 รอบ/นาที ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 80 % (EFF1) พร้อมเดินสายติดตั้งพร้อมใช้งานตามแบบเลขที่  กปภ.ข.6/73/55(16/18-17/18)

2.6 ทำการจัดหาและติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติและอุปกรณ์ตัดตอน , ระบบสั่งการอัตโนมัติ SCADA

2.7 ทำการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA

2.8 ทำการวางท่อและประสานท่อ S  600 มม.  ชนิดใต้ดินต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียวทุก 12 เมตรไปยังถังแบ่งน้ำเดิม พร้อมก่อสร้างเสารับท่อเหล็กและติดตั้งตุ๊กตารับท่อ ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/73/55(4/18,16/18,17/18) ,แบบมาตรฐานเลขที่ SD 14-023(R) ,027,040(R),041(R),053(R),

2.9 ทำการติดตั้งแอร์วาล์วขนาด 3 "  พร้อมบ่อ ค.ส.ล. ตามแบบแปลนและแบบมาตรฐานเลขที่  SD14-022(R)

2.10 ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/73/55(4/18)

โรงสูบน้ำแรงต่ำ 7 x 22 ม. สถานีสูบน้ำแรงต่ำหนองหิน

2.11 ทำการจัดหาและติดตั้งชุดเครื่องสูบน้ำ 2,500 ลบ.ม./ชม.ส่งสูง 55 เมตร ชนิด Horizontal Split Case Pumps พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 KWประมาณ 1500 รอบ/นาที ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า84% (EFF1) พร้อมเดินสายติดตั้งพร้อมใช้งานเต็มระบบตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/73/55(18/18) และมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

...2

###### -2-

###### 3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ชั้น 1-4 ผู้รับจ้างที่ขาดต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด  พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนจดทะเบียน(ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 15,728,358 บาท ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จภายในเวลาตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ ผลงานประกอบด้วย งานขุดลอกสระ และงานก่อสร้างงานอาคาร และงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และงานวางท่อ โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้าง หนังสือรับรองจากเจ้าของงานและ/หรือผู้ว่าจ้างโดยมีการชี้แจงและอ้างอิงแหล่งที่สามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่ กปภ. ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลงาน กปภ. สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมและขอเข้าตรวจผลงานได้ โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการเพื่อขอเข้าดูผลงานนั้นๆได้สะดวก

3.7 ผลงานตามข้อ 3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีประสบการณ์และยื่นแสดงผลงานในการติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องละ 400 ลบ.ม./ชม. โดยมีผลงานที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคาไม่เกิน 5 ปี

3.8. กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1305/ว2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้

3.8.1. กรณีที่กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า ที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

3.8.2. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

...3

###### -3-

กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทางการประปาส่วนภูมิภาค

และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของ

กิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน 270  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   52,427,860.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

----------------------------------