ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานปรับปรุงเส้นท่อหน้าโรงกรอง ถึง สี่แยกไฟแดง

อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) งบประมาณปี 2556

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อหน้าโรงกรอง ถึง     สี่แยกไฟแดง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนทอง (น.เสลภูมิ) งบประมาณปี 2556        ด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. ขอบเขตของงาน

งานปรับปรุงเส้นท่อ หน้าโรงกรอง ถึง สี่แยกไฟแดง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง (หน่วยบริการเสลภูมิ) ตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/139/56(1/4-4/4) ผู้รับจ้างจะต้องทำการ วางท่อ จัดทำ จัดหา และก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้.-

2.1 ทำการวางท่อจ่ายน้ำประปา ชนิด ขนาด ความยาวตามแบบแปลน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบแปลน

2.2 ทำการติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน,ประตูน้ำทองแดงเจือ, แอร์วาล์วพร้อมบ่อแอร์วาล์ว และหัวดับเพลิงขนาด จำนวนตามแบบเลขที่ กปภ.ข.6/139/56(1/4-4/4) และแบบมาตรฐาน SD14-018(R),019,020(R),022(R)

2.3 ทำการตัดประสานท่อเมนและ/หรือ ท่อเมนรองของเดิมขนาดต่าง ๆ  เข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  ตามแบบแปลน

2.4  ทำการตัดประสานท่อเข้ามาตรวัดน้ำเดิมขนาดต่าง ๆ  เข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  ตามแบบแปลน

2.5  เงื่อนไขประกอบแบบ

-  ให้ยกเลิกท่อเมนเดิมหลังจากวางท่อเมนใหม่แล้วเสร็จ โดยตัดท่อที่ยกเลิกออกจากระบบท่อ จ่ายน้ำ

- จำนวนขนาดมาตรวัดน้ำและท่อเมนหรือเมนรองที่ปรากฎตามแบบแปลนนี้เป็นสภาพขณะ  สำรวจอาจมีผู้ใช้น้ำหรือการวางท่อเมน และท่อเมนรองที่เกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นหลังการสำรวจซึ่งในการก่อสร้างตามแบบแปลนผู้รับจ้างจะต้องทำการตัดประสานส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้เข้าท่อเมนที่วางใหม่ทั้งหมด โดยผู้รับจ้างจะต้องคาด  และประมาณการรวมอยู่ในการเสนอราคาค่าก่อสร้างตาม

แบบแปลนนี้ ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากประมาณการของผู้รับจ้างตามที่เสนอใว้ในค่างานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและ จะเรียกร้องเพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ โดยผู้รับจ้างควรจะดูสถานที่เพื่อการคาดการส่วนที่  เพิ่มขึ้นจากแบบแปลนนี้

2.6 การวางท่อผ่านถนนคอนกรีต,ถนนลาดยางหรือทางเท้าคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องใช้เครื่องตัด              คอนกรีตตัดถนนคอนกรีต  หรือทางเท้าเท่านั้น  เพื่อตัดประสานท่อ และติดตั้งประตูน้ำ ตามแบบแปลนคอนกรีตที่ใช้ซ่อมถนนใช้ส่วนผสม 1:1.5:3(ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ ประเภท 1)

2.7 การซ่อมถนน หรือทางเท้าซึ่งชำรุดอันเนื่องมาจากการวางท่อของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องทำ   การกลบดินและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีเหมือนเดิม

2.8 ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อที่วางใหม่ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถ ดำเนินการประสานท่อเมนเดิม,ท่อเมนรองเดิม  และท่อหน้ามาตรวัดน้ำเดิมต่อไปได้

2.9 การประสานท่อต่างๆ  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและ ได้รับอนุญาตจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

2.10 อุปกรณ์ประกอบท่อ  PVC  ถ้าไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นให้ใช้อุปกรณ์เหล็กหล่อชนิดปากระฆัง

2.11 สำหรับท่อ  PVC  แหวนยางที่ใช้  ให้ใช้แหวนยางตามยี่ห้อของท่อนั้น

.../2

-2-

2.12 สำหรับท่อ  HDPE  การต่อเชื่อมท่อจะต้องให้ช่างที่มีความรู้  ความสามารถในการเชื่อมท่อ HDPE  โดยเฉพาะ

2.13 ถ้ามิได้ระบุเป็นอย่างอื่นในงานวางท่อให้ใช้ท่อและอุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับยี่ห้อของท่อเท่านั้น

2.14 สำหรับอุปกรณ์ท่อ  PB  ให้ใช้แบบ  Compression

2.15 การติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน, หัวดับเพลิง, แอร์วาล์วพร้อมบ่อแอร์วาล์ว และอุปกรณ์ประปาต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

2.16 อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/139/56(1/4-4/4) และแบบมาตรฐาน SD 14-018(R),019,020(R),022(R), รายการต่อท้ายสัญญาจ้างเหมา รายละเอียดประกอบแบบแปลนให้ เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค กปภ.02-2550     (งานวางท่อ)

2.17 การติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ติดตั้งบริเวณหน้าบ้านผู้ใช้น้ำ ในกรณีที่มาตรวัดน้ำเดิมติดตั้งอยู่หลัง                      บ้านผู้รับจ้างต้องย้ายมาทำการติดตั้งบริเวณหน้าบ้านและวางท่อจากมาตรวัดน้ำเดิมที่ติดตั้งใหม่ ประสานเข้ากับท่อภายใน ของผู้ใช้น้ำให้ใช้น้ำได้ตามปกติ

2.18 ทำวางท่อในร่องดิน วัสดุที่ใช้ในการถมร่องดินเพื่อกลบท่อ ให้ใช้ดินเดิม โดยไม่ต้องรองทราย

2.19 การวางท่อในเขตทางหลวงหากแนววางท่อมีต้นไม้ยืนต้นหรือต้นไม้ที่กรมทางหลวงสงวนไว้  การวางท่อ ผู้รับจ้างจะต้องหลบหลีก ไม่ให้ต้นไม้ที่กรมทางหลวงสงวนไว้เสียหายหากเกิดการ เสียหายผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ตามข้อกำหนดของกรมทางหลวง

2.20. ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกระดาษไข ASBUILT DRAWING ต้นฉบับมาตราส่วนเท่าแบบเดิม จำนวน 1  ชุด พร้อมพิมพ์เขียว จำนวน  5   ชุด โดยไม่ต้องส่ง  FILE  AUTOCAD เป็นแผ่นCD

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างนี้

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ย่อม    ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,574,184.-บาท งานหลักได้แก่ งานวางท่อ  และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ / เอกชน ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของการประปาส่วนภูมิภาค

.../3

-3-

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  120  วัน

5. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล   3,935,460.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

6. ในการเสนอราคา

ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ       7,๐๐๐ บาท  จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า     7,๐๐๐ บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------