บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกกคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคากกกกกกกกกกกกกก

ที่กกมท ๕๕๒๒๐-๓/พิเศษกกวันที่กก ๓ มกราคม ๒๕๕๖กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

เรื่องกกร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗ ที่ ๘๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมางานควบคุมน้ำสูญเสีย ปี ๒๕๕๖ งานควบคุม         น้ำสูญเสีย (ติดตั้ง DMA) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)         การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน สำหรับงานควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ประธานกรรมการ

(นางวัลยา ประกิระเค)

หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ กรจ.๗

(ลงชื่อ) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กรรมการ

(นายเดชาวัต จันทร์เทาว์)

วิศวกร ๔

(ลงชื่อ) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กรรมการ

(นายปัญจพล เหมเมือง)

วิศวกร ๔

ร่างขอบข่ายของงาน  (Terms of Reference: TOR)

งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2556

งานควบคุมน้ำสูญเสียการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

1. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2556 วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 12,590,000 บาท ในการดำเนินงานควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี (ปีงบประมาณ 2556)

2. วัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมน้ำสูญเสีย โดยการแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) และก่อสร้างบ่อพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์มิเตอร์โซนตามพื้นที่จ่ายน้ำ พร้อมการจัดหาติดตั้งระบบรับข้อมูล ระบบส่งข้อมูลแต่ละ DMA (การสื่อสารระยะไกลพร้อมการประมวลผล) พร้อมการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่พนักงาน กปภ. ให้สามารถใช้งานระบบ DMA เพื่อตรวจสอบนำมาวิเคราะห์ปริมาณน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการดำเนินการควบคุมลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าประชาชนที่ใช้น้ำประปา กปภ. ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเคยได้รับการปรับปรุงเส้นท่อในหลายส่วนแล้ว แต่ไม่สามารถลดน้ำสูญเสียได้ในภาพรวม จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือผู้รับจ้างที่ กปภ.บอกเลิกสัญญา

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้คำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครังนี้

3.5 ผู้ยื่นเสนอที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันในลักษณะนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการ่วมค้า (Joint Venture)

3.6 ผู้ยื่นเสนอหรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นเสนอต้องมีผลงานในด้านการก่อสร้างวางท่อและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสียโดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) พร้อมก่อสร้างบ่อและออกแบบพร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และมิเตอร์โซนไม่น้อยกว่า 5 บ่อ กับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ซึ่งผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นสัญญาเดียวกัน แล้วเสร็จตามสัญญาโดยนับผลงาน 5 ปี นับถึงวันยื่นเสนอ ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารสัญญาจ้างด้วย

3.7 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่๑-๕ ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ข้อ 4

3.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.9  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

3.10 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้

4.ขอบเขตของงาน

4.1 จัดหาและติดตั้งระบบควบคุมน้ำสูญเสีย ตามแบบแปลนและรายละเอียดกำหนดโดยแบ่งพื้นที่ระบบท่อจ่ายน้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย DMA (District Metering Area) จำนวน 10 DMA โดยก่อสร้างบ่อ คสล.พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์และมิเตอร์โซน DMA01 – DMA10 ตามแบบแปลนกำหนด

4.2 จัดหาติดตั้งระบบรับข้อมูล ระบบส่งข้อมูลแต่ละ DMA และระบบรับข้อมูลจากทุก DMA (การสื่อสารระยะไกลพร้อมการประมวลผล) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมทำการทดสอบระบบ ให้สอดคล้องกับภาคสนาม ซึ่งก่อนการดำเนินงานผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอการออกแบบระบบรับส่งข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินงาน

4.3 จัดหาเครื่องตรวจสอบ DMA ซึ่งประกอบด้วยชุด GSM Data Logger พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 8 (แปด) ชุด โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.

4.4 ติดตั้งประตูน้ำ กั้นขอบเขตพื้นที่ย่อย DMA ซึ่งการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบแปลนและการกำหนดในขณะทำการก่อสร้าง

4.5 ดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อ ตัดเชื่อมประสานท่อ ยกเลิกท่อเมนเดิมหรือการตัดวางท่อเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้สอดคล้องในพื้นที่ย่อยแต่ละ DMA ซึ่งจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้างโดยการเสนอรูปแบบและประมาณราคาของผู้รับจ้าง ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งมีวงเงินรวมตามหมวดงานปรับปรุงเส้นท่อ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของการประปาส่วนภูมิภาค ที่แนบตามสัญญาซึ่งในกรณีการยื่นเสนอปรับลดราคารวมวงเงิน หมวดปรับปรุงเส้นท่อฯ ให้คงเดิมไม่สามารถปรับลดได้

4.6 ทำการทดสอบระบบควบคุมน้ำสูญเสีย (ติดตั้ง DMA) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งก่อสร้างบ่อ คสล.พร้อมอุปกรณ์ประกอบการแบ่งพื้นที่ย่อย DMA แล้วเสร็จพร้อมการนำเสนอขั้นตอน

4.7 ก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง หรือจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ใดๆต้องได้รับความเห็นชอบ จากตัวแทนผู้ว่าจ้างก่อนลงมือดำเนินการก่อสร้าง

4.8 ดำเนินการจัดซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้า และอื่นๆที่ได้รับผลกระทบในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อย

4.9  จัดหาชุดเครื่องมือสำรวจท่อรั่วซึ่งประกอบด้วย

ชุด Ultrasonic Portable Flow Meter	ครบชุด		จำนวน 1 ชุด

ชุด Leak Listening Stick			ครบชุด		จำนวน 5 ชุด

ชุด Leak Noise Correlater			ครบชุด		จำนวน 1 ชุด

4.10 งานซ่อมและปรับปรุงเส้นท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02-2550 งานวางท่อ

4.11 จัดเตรียมเอกสารส่งมอบ

ก่อนส่งมอบงานครั้งสุดท้าย ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารข้อมูลและแบบแปลน ทั้งในรูปเล่ม และแผ่นซีดีบันทึก รวมทั้งเอกสารคู่มือต่างๆในการปฏิบัติงาน จำนวน 5 ชุด ในแต่ละชุดประกอบด้วย

- เอกสารข้อมูลระบบการใช้งาน การควบคุมน้ำสูญเสียของพื้นที่ย่อย DMA ตลอดถึงขั้นตอนวิธีการการใช้งานของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง

- เอกสารข้อมูลอ้างอิง ทางด้านวิชาการต่างๆ

- เอกสารอุปกรณ์ รวมถึงคู่มือเครื่องมือที่นำมาติดตั้งในโครงการนี้

- แบบแปลนแนวท่อจ่ายน้ำที่ปรับปรุงแล้ว และ ASBUILT DRAWING

- แผ่นซีดีโปรแกรมต่างๆเช่น ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดน้ำ และการสื่อสารระยะไกล การเก็บบันทึกข้อมูล โปรแกรมในการเฝ้าระวัง และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ 5.

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  13,470,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 20,000 บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว