ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาท่าแซะ (น.ปะทิว) อ.ปะทิว จ.ชุมพร

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว) งบประมาณประจำปี 2557 วงเงินงบประมาณ 11,000,๐๐๐.- บาท (เงินสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 11,770,000.- บาท (เงินสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ กปภ.สาขาท่าแซะ (น.ปะทิว) อ.ปะทิว จ.ชุมพร จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ตามแบบแปลน2557(22)ทซ03(7)เอกสารแนบ รายการประกอบแบบอื่นๆ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

2.1งานขุดลอกและขุดดิน

2.1.1 ขุดลอกและขุดดินในอ่างเก็บน้ำคลองวัดนาย

2.1.2 นำดินที่ได้จากการขุดและขุดลอกไปทิ้งภายในบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ

ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ ซึ่ง กปภ.จะกำหนดตำแหน่งที่ทิ้งให้ภายหลัง

2.1.3 จัดทำป้ายระยะ STA 0+000 ถึง STA 0+350 แสดงไว้ทั้งด้านซ้ายและขวาของอ่างเก็บ

น้ำ

2.1.4 ดูแลความสะอาดระหว่างก่อสร้าง โดยเฉพาะเส้นทางขนดินไปทิ้งและไม่ให้กระทบกับ

การจราจรในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย

2.1.5 จัดหาและติดตั้ง Staff Guage จำนวน 5 ชุด

2.2ปรับปรุงอาคารและตัวเขื่อนดิน

2.2.1 รื้อเสารับท่อทางดูดเดิมออก

2.2.3 ก่อสร้างเสารับท่อทางดูดใหม่และทางเดิน พร้อมติดตั้งคานและรอกขนาด 2 ตัน สำหรับยกฟุตวาล์ว และท่อหรืออุปกรณ์ต่างๆ

2.2.4 จัดหาท่อ HDPE100PN6 ขนาด dia 225 มม. ความยาว 80 เมตร

2.2.5 จัดหาท่อยางขนาด 200 มม.ยาว 6 เมตร จำนวน 2 ท่อน

2.2.6 ท่อยางและท่อHDPE ตามข้อ 2.2.4 และ 2.2.5 นำไปติดตั้งเป็นท่อทางดูด สำหรับสูบน้ำชั่วคราวในระหว่างก่อสร้าง

2.2.7 ติดตั้งท่อทางดูดและอุปกรณ์เดิม  บนเสารับท่อที่ก่อสร้างใหม่

2.2.8 ทำการเสริมสันระบายน้ำล้นทุกด้านให้สูงขึ้นอีกด้านละ 0.25 ม. ซึ่งต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่สามารถรับแรงดันน้ำได้

2.2.9 ถางป่าขุดตอและล้มต้นไม้บริเวณบนลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำ

2.2.10 ปลูกหญ้าบนลาดเขื่อน ด้านท้ายน้ำเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด

2.2.11 ซ่อมแซมถนนลูกรังบนสันเขื่อนโดยก่อสร้างผิวทางแบบลาดยางแคปซีล (Cap Seal)กว้าง 4 ม. ทั้งนี้ต้องลงหินคลุกหนา 20 ซม.พร้อมบดทับก่อน

2.3 ปรับปรุงสวนสาธารณะ

2.3.1 ถมดินปรับระดับพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะให้ได้ระดับ +100.0 ม.โดยดินที่นำมาปรับระดับทาง กปภ. จะจัดหาแหล่งดินให้

2.3.2 ย้ายเครื่องออกกำลังกาย ศาลาแปดเหลี่ยม และอื่นๆ ที่สามารถ รื้อ ย้ายได้เพื่อนำมาติดตั้งใหม่

2.3.3 ปลูกหญ้าและต้นไม้  ก่อสร้างทางเดิน สะพานทางเดิน เรียงหินและอื่นๆเพื่อทดแทนสวนสาธารณะเดิม

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานขุดลอก หรือผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคากับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรของรัฐ/หน่วยงานเอกชน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,521,220 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 280 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  11,737,400.21 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)