ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานก่อสร้างระบบผลิตเพิ่ม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาท่าแซะ (หน่วยบริการปะทิว)

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะได้รับงบประมาณเร่งด่วน วงเงินงบประมาณ 20,294,๐๐๐.- บาท (เงินยี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 21,714,580.- บาท (เงินยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานก่อสร้างระบบผลิตเพิ่ม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. กปภ.สาขาท่าแซะ (หน่วยบริการปะทิว) จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.1  ทำการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อติดตั้งและทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑.1 ทำการเจาะสำรวจดิน บริเวณที่ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำ จำนวน 1 จุด เพื่อคำนวณหาความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน และส่งรายการออกแบบเสาเข็มของอาคารต่าง ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มลงมือดำเนินการก่อสร้าง (บริเวณก่อสร้าง ถังตกตะกอน )

๒.1.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบถังตกตะกอนและถังเก็บน้ำแบบเคลื่อนที่ได้  (Mobile Plant) ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.  จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบถังกรองแบบเคลื่อนที่ได้  (Mobile Plant) ขนาด 100 ลบ.ม./ชม.  จำนวน 1 ชุด  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.4 งานดินถม  ขุดลอกสระพักตะกอน (ให้ได้ระดับตามที่กำหนด) ระบบระบายตะกอน และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในระบบผลิตน้ำ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) , SD14-069 และ SD14-070

2.1.5 เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ พร้อมมอเตอร์ จำนวน 2 ชุด บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ  พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.6 งานเครื่องสูบน้ำล้างย้อน พร้อมมอเตอร์ จำนวน ๒ ชุด บริเวณใต้ถังตกตะกอน     พร้อม ติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.7  ปั๊มลม (Air Blower) พร้อมมอเตอร์ จำนวน 2 ชุด บริเวณใต้ถังตกตะกอน  (สำหรับล้างย้อน) พร้อมติดตั้งท่อทางดูด, ทางส่ง, อุปกรณ์ประกอบและระบบไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ฉุดเครื่องสูบน้ำ  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.8  ระบบจ่ายสารเคมี ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (04)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

-   ระบบจ่ายน้ำสารส้ม ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำสารส้ม แบบไดอะแฟรม กลไก ขนาด จำนวน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่าย ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (04)

-   ระบบจ่ายน้ำโซดาแอช (Soda Ash) ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำโซดาแอช แบบไดอะแฟรม กลไก ขนาด จำนวน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่าย ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (04)

-   ระบบจ่ายน้ำโพลิเมอร์  ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายน้ำโพลิเมอร์  แบบไดอะแฟรม กลไก ขนาด จำนวน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่าย  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (04)

-   ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน ให้จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน  ขนาด จำนวน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่าย  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (04)

-  เครื่องเป่าอากาศ สำหรับระบบจ่ายสารเคมี ให้จัดหาพร้อมติดตั้ง เครื่องเป่าอากาศ ขนาด จำนวน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ และระบบท่อจ่าย  ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (04)

2.1.9 งานระบบไฟฟ้า   จัดหาพร้อมติดตั้ง ปักเสาพาดสาย หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์(รวมค่าธรรมเนียมต่อไฟ ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน) และอุปกรณ์ประกอบ (ตามมาตรฐาน กฟภ.) , ตู้ควบคุม , อุปกรณ์ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า – เครื่องกล ตามแบบแปลนเลขที่  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

2.1.9.1   บริเวณโรงสูบน้ำแรงต่ำ

-   งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง , หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 100 KVA (รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าของเดิม คืน กปภ.) พร้อมนั่งร้าน, มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  และสายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานได้  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง , ให้เป็นตามมาตรฐาน กฟภ.

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า ทั้งระบบ  (MDB) ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ทั้งของเดิมและของใหม่ ที่ยังใช้งานอยู่

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำแรงต่ำ)  ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด

2.1.9.2  บริเวณระบบผลิตน้ำ

-   งานปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูง , หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA (รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าของเดิม คืน กปภ.) พร้อมนั่งร้าน, มิเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  และสายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อให้ระบบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานได้  ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง , ให้เป็นตามมาตรฐาน กฟภ.

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของระบบงานไฟฟ้า ทั้งระบบ  (MDB)  ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด ติดตั้งที่ อาคารผลิตน้ำขนาด 50 ลบ.ม./ชม.  โดยให้ควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมด ทั้งของเดิมและของใหม่ ที่ยังใช้งานอยู่

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (เครื่องสูบน้ำล้างย้อน , ปั๊มลมสำหรับล้างย้อน และชุดมอเตอร์ของระบบกวนช้า )  ติดตั้งที่ บริเวณใต้ถังตกตะกอน  ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด

-   ตู้ชุดควบคุมการทำงานของมอเตอร์ระบบจ่ายสารเคมี , ปั๊มลมสำหรับผสมสารเคมี และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ (ระบบจ่ายสารเคมี) ติดตั้งที่ บริเวณโรงจ่ายสารเคมี  ให้ใช้ของใหม่ทั้งหมด

2.1.10  งานประสานท่อภายในระบบผลิตน้ำ ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) และรายละเอียดประกอบการก่อสร้าง

2.1.11 งานวางท่อน้ำดิบ และมาตรวัดน้ำดิบ แบบ Electromagnetic ขนาด 200 มม.  พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ  ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (38) และ ๒๕๕9 (22) ทซ ๐1 (9)

มาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic

เป็นมาตรวัดอัตราการไหลของน้ำ แบบ Electromagnetic  ขนาด 200 มม. จำนวน  1  ชุดพร้อม ตัวรับสัญญาณแสดงผลแบบดิจิตอล, ตู้ใส่ตัวรับสัญญาณแบบกลางแจ้ง ตามเอกสารแนบ (ตำแหน่งกำหนดให้ระหว่างการก่อสร้าง), เสิร์ทไฟฟ้า, ระบบสายส่งสัญญาณ(แบบท่อร้อยสายสัญญาณให้เป็นตามแบบมาตรฐานไฟฟ้า) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ  ข้อกำหนดเฉพาะงาน  (มาตรวัดน้ำ แบบ  Electromagnetic)

2.1.12 อุปกรณ์ ประกอบของประตู เช่น กุญแจลูกปิด  บานพับ  ขอรับ-ขอสับ เป็นต้น ให้ใช้แบบสแตนเลสผิวมัน  ทุกอาคาร

2.1.13 อุปกรณ์ท่อที่ผ่านผนังคอนกรีตให้ใช้อุปกรณ์เหล็กหล่อปีกกลางกว้างไม่น้อยกว่า 0.10 ม.  โดยรอบ  ทุกอาคาร

2.1.14 ก่อนการรื้อถอน/ตัดประสานท่อ/เจาะผนัง จะต้องได้รับอนุญาต จาก กปภ.สาขาปะทิว และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบท่อ (Bypass) และอื่นๆ เพื่อให้ กปภ. สามารถจ่ายน้ำได้โดยปกติ

2.1.15 รายการประกอบแบบ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดเฉพาะงาน ตามเอกสารแนบ

2.2 ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.3 การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น  และกลบหลังท่อด้วยทราย  ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

2.4 หากมีท่อเดิมที่จะต้องยกเลิก ผู้รับจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมที่ทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากับท่อเมนที่วางใหม่  และผู้ใช้น้ำรายเดิมกับท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำได้ตามปกติ

2.5 หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้น้ำรายเดิม ให้เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด (ยกเว้นมาตรวัดน้ำ และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๐๗ (R), SD ๑๔-๐๐๘ (R), SD ๑๔-๐๐๙ (R)

2.6 กรณีมีมาตรวัดน้ำอยู่ภายในรั้วบ้าน หลังบ้าน หรือในที่ที่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดูแลบำรุงรักษา  ให้ผู้รับจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำ  พร้อมซ่อมแซมพื้นที่  ที่ได้ทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และท่อ ให้เรียบร้อย

2.7 มาตรวัดน้ำทั้งหมด (ทั้งที่ติดตั้งใหม่ ย้ายจุดติดตั้งของเดิม) ในโครงการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการตีตรามาตรวัดน้ำใหม่ โดยรายละเอียดจะกำหนดให้ในขณะทำการก่อสร้าง

2.8 การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำเท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูน้ำเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม.

2.9 ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE

2.9.1 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอใช้ท่อ HDPE ต่อผู้ว่าจ้างก่อนทุกครั้ง  โดยต้องระบุ ชื่อผู้ผลิต (ยี่ห้อ) ขนาด ชั้นคุณภาพท่อ (PN)  ชั้นคุณภาพ PE  และความยาวท่อที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

2.9.2 หน่วยงานผู้ว่าจ้าง จะต้องส่งเอกสารตามข้อ 2.๙.๑ ให้กองเทคนิคก่อสร้างตรวจสอบ และออก ใบรับรองการทดสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้  เพื่อใช้เป็นเอกสารกำกับการส่งท่อ HDPE เข้าโครงการก่อสร้าง

2.9.3 ท่อ HDPE ที่นำเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้รับตรวจสอบจากผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อนนำไปใช้งาน โดยตรวจสอบท่อที่ส่งเข้าโครงการ กับเอกสารใบรับรองของกองเทคนิคก่อสร้างให้ตรงกัน

2.9.4 งานวางท่อ HDPE มีรายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม) เรื่อง คุณสมบัติท่อ HDPE, การตรวจสอบและควบคุมคุณสมบัติท่อและอุปกรณ์ท่อ HDPE  ให้ปฏิบัติตามตามเอกสารแนบ

2.1.18 ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟุตบาท,ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

------------------------------------------------------------

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ ๑ - ๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่น

ข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 150 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  16,615,000.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)