ถังบรรจุก๊าซและอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิ

สำหรับรถยนต์ และรถโดยสาร(ตู้)

ประกอบการเช่าเพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

1.	คุณลักษณะทั่วไป

เป็นถังบรรจุก๊าซ และอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิ สำหรับติดตั้งเข้ากับรถยนต์ และรถโดยสาร (ตู้) เพื่อสนองตามนโยบายรัฐบาลในโครงการส่งเสริมการใช้ NGV ในรถยนต์ราชการ โดยถังบรรจุก๊าซ และอุปกรณ์ NGV ทั้งหมด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ  สภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

2.	คุณสมบัติทางเทคนิค

ถังบรรจุก๊าซและอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิแบ่งได้เป็น 2 ระบบคือ

2.1  ระบบดูดก๊าซ (Fumigation แบบ Open loop) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

2.1.1  ถังบรรจุก๊าซ ( NGV/CNG Storage cylinder )

-ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า   70  ลิตร   ( เทียบเท่า 70  ลิตรน้ำ ) สำหรับรถยนต์  และปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 100 ลิตร (เทียบเท่า 100 ลิตรน้ำ) สำหรับรถโดยสาร (ตู้)

-ผลิตและทดสอบได้ตามมาตรฐาน ISO 11439  ฉบับล่าสุด

-ติดตั้งอุปกรณ์ระบายความดัน เช่น Bursting disc, Fusible plug หรือ Pressure relief valve

-จัดหาจัดเตรียมโดย PTT( ปตท.) หรือบริษัทตัวแทนที่ ปตท. ให้การรับรอง

2.1.2  การติดตั้งถังบรรจุก๊าซและขาตั้งยึดถัง (Cylinder bracket & installation)

-ขาตั้งสามารถรองรับแรงได้ 20 เท่าของน้ำหนักถัง (ในทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ) และรองรับ

แรงได้   8   เท่า ( ในทิศทางอื่น )

-มีแถบเหล็ก ขนาด 28.0 x 3.0  มิลลิเมตร  อย่างน้อย 2 แถบต่อหนึ่งถัง  เพื่อรัดถังกับขาถัง

โดยใช้น๊อตทนแรงดึงสูงขนาด  10 มิลลิเมตร

-ขาตั้งต้องยึดกับตัวถังรถยนต์   โดยใช้น๊อตที่มีขนาด  12   มิลลิเมตร  อย่างน้อย  4  ตัว และ

มีเหล็กฉากหรือแผ่นเหล็กฉากหรือแผ่นเหล็กยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง  หรือ อาจเพิ่มความ

แข็งแรงด้วยวิธีอื่นโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. ก่อนการติดตั้ง

-มีแผ่นยางรองเพื่อป้องกันการเสียดสี ระหว่างถังและที่วางถัง

-ติดตั้งถังอย่างมิดชิดภายในรถยนต์

-การติดตั้งถังต้องไม่กีดขวางการถอดและเก็บล้อยางอะไหล่

2.1.3  วาล์วบรรจุก๊าซ ( Cylinder valve )

-ตามมาตรฐานของกรมการขนส่ง

2.1.4  เกจวัดความดัน ( Pressure gage )

-สามารถอ่านค่าได้สูงสุด 0 – 400  บาร์

-สามารถวัดหน่วย kPa / Bar / psi

-ติดตั้งใกล้หัวเติมก๊าซ เพื่ออ่านได้ง่าย

-Sensor สามารถแปรสัญญาณให้เกจวัดความดันแสดงผลที่คอนโซลหน้ารถ

/2.1.5

2.1.5  ท่อความดันสูง ( High pressure tube )

-ทนความดันได้มากถึง  4  เท่า ของความดันที่ใช้จริง

-ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือ ใช้วัสดุที่ดีกว่า

-เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า  6  มิลลิเมตร

-เคลือบด้วยวัสดุที่ทนต่อการขัดถู

2.1.6  อุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมท่อความดันสูง ( Tube fittings)

-ขนาดเหมาะกับท่อความดันสูง (ข้อ  2.1.5)

-ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือ ใช้วัสดุที่ดีกว่า

-เป็น ชนิด Ferrule compression

2.1.7  อุปกรณ์ยึดท่อ ( Tube clams or bracket )

-ใช้สกรูยึดกับตัวถังรถยนต์ แต่ละช่วงต้องไม่เกิน  600  มิลลิเมตร

-แข็งแรงเพียงพอที่จะยึดท่อความดันสูงไว้กับตัวถังรถ

2.1.8  วาล์วตัดก๊าซ  (ไม่อัตโนมัติ )  ( Manual master shut-off   valve )

-ในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือระหว่างการซ่อมบำรุงอุปกรณ์  วาล์วตัดก๊าซสามารถตัดการไหล

ของก๊าซไปยังเครื่องยนต์

-ติดตั้งกับตัวถังรถยนต์ใกล้ช่องเติมก๊าซ และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ง่าย

-ระบุสถานะตำแหน่งการทำงาน “ เปิด “ และ “ ปิด “ ใกล้กับตำแหน่งที่ติดตั้งวาล์ว

-สามารถทนความดันใช้งานได้ถึง  20  บาร์

2.1.9  หัวเติมก๊าซ (CNG Filling receptacles)

-ตามมาตรฐาน ANSI / NGV1

-สามารถทนแรงดันได้ถึง  20  บาร์

-ใช้วัสดุที่ทำด้วยสเตนเลส

-แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่ายและสามารถป้องกันการรั่วได้ดี

2.1.10 วาล์วป้องกันการไหลกลับที่หัวเติมก๊าซ (Filling receptacle check valve )

-ติดตั้งที่หัวเติมก๊าซ   (ข้อ  2.1.9)

-ป้องกันก๊าซไหลย้อนกลับ

2.1.11 ฝาปิดป้องกันฝุ่น ( Receptacle dust cover )

-สามารถป้องกันฝุ่น ละออง และความชื้นจากภายนอกได้ดี

-มีการคล้องยึดติดกับหัวเติมก๊าซ

2.1.12 วาล์วโซลินอยล์ความดันสูง ( CNG high pressure solenoid valve )

-อยู่ในสภาวะปกติที่ปิด

-สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  20  บาร์

/-ขนาด

-ขนาดของวาล์วด้านเข้าและด้านออกต้องสัมพันธ์กับอุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมต่อท่อความดันสูง

(ข้อ 2.1.6)

-ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน (ข้อ 2.1.13)

-อยู่ในตำแหน่งปิด เมื่อเครื่องยนต์ทำงานด้วยน้ำมันเบนซิน  และอยู่ในตำแหน่งปิด เมื่อใช้

ก๊าซ CNG

2.1.13 เครื่องปรับความดัน ( Pressure regulator )

-ระดับความดันทางเข้าไม่น้อยกว่า  20  บาร์

-ลดความดันลงมาในระดับที่ต้องการ  ภายใน  2  สเต็ป

-ติดตั้งในห้องเครื่อง และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

-มีระบบน้ำเลี้ยงติดกับระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการแข็งตัวของไอน้ำใน

ระบบ

2.1.14 ไส้กรองก๊าซ  ( Gas  filter )

-ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน (ข้อ 2.1.13)  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มากับก๊าซ ไม่ให้เข้า

สู่เครื่องปรับความดัน

-ไส้กรองก๊าซต้องมีความทนทาน

-ใช้วัสดุหุ้มไส้กรองที่รองรับความดันได้ไม่น้อยกว่า  20 บาร์

-ติดตั้งอยู่รวมกับเครื่องปรับความดัน  (ข้อ 2.1.13)

2.1.15 ท่ออ่อนความดันต่ำ ( Low pressure hose )

-มีความยืดหยุ่นและความยาว สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์

-ใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึงระดับ  100  องศา เซลเซียส

2.1.16 วาล์วตัดอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน ( Automatic CNG interrupting valve when

engine stop )

-สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  20  บาร์

-วาล์วจะตัดก๊าซที่เข้าเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงานและจะเปิด

อัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน

2.1.17 สวิตซ์เลือกชนิดเชื้อเพลิง ( Fuel selector switch )

-ทำงานไม่อัตโนมัติ ( Manual )

-ยึดติดกับคอนโซลหน้ารถ

-สามารถเลือกได้ว่า จะใช้กับระบบก๊าซ หรือ น้ำมัน

2.1.18 เครื่องแสดงผล  CNG ( CNG indicator )

-ยึดติดกับคอนโซลหน้ารถ

-ติดตั้งร่วมกับสวิตซ์เลือกชนิดเชื้อเพลิง (ข้อ  2.1.17)

-สามารถแสดงระดับความดันของถังบรรจุก๊าซ CNG ได้ตลอดเวลา ขณะระบบทำงาน

/2.1.19

2.1.19 กล่องฟิวส์และฟิวส์ ( Fuse carrier with fuses )

-มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับ การติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.1.20 การติดตั้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Hardware for kit installation )

-ต้องมีอุปกรณ์ยึดท่อ เพียงพอ เพื่อสามารถจับยึดท่อและอุปกรณ์

2.1.21 อุปกรณ์ควบคุมส่วนผสมการฉีดก๊าซ ( Gas Mixer )

-ต้องมีอุปกรณ์ต่อเชื้อเพลิงก๊าซและอากาศที่เข้าห้องเผาไหม้เฉพาะแต่ละรุ่นของเครื่องยนต์

2.1.22 ส่วนประกอบมาตรฐาน ( Component Standard )

-ตามข้อกำหนด  ECE  R 110  หรือ  ISO 15500

2.2  ระบบฉีดก๊าซ ( Sequential injection )  ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

2.2.1  ถังบรรจุก๊าซ ( NGV/CNG Storage cylinder )

-ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า   70  ลิตร   ( เทียบเท่า 70  ลิตรน้ำ ) สำหรับรถยนต์  และปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 100 ลิตร (เทียบเท่า 100 ลิตรน้ำ) สำหรับรถโดยสาร (ตู้)

-ผลิตและทดสอบได้ตามมาตรฐาน ISO 11439  ฉบับล่าสุด

-ติดตั้งอุปกรณ์ระบายความดัน เช่น Bursting disc, Fusible plug หรือ Pressure relief valve

-จัดหาจัดเตรียมโดย PTT( ปตท.) หรือบริษัทตัวแทนที่ ปตท. ให้การรับรอง

2.2.2  การติดตั้งถังบรรจุก๊าซและขาตั้งยึดถัง (Cylinder bracket & installation)

-ขาตั้งสามารถรองรับแรงได้ 20 เท่าของน้ำหนักถัง (ในทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ) และรองรับ

แรงได้   8   เท่า ( ในทิศทางอื่น )

-มีแถบเหล็ก ขนาด 28.0x3.0  มิลลิเมตร  อย่างน้อย 2 แถบต่อหนึ่งถัง  เพื่อรัดถังกับขาถัง

โดยใช้น๊อตทนแรงดึงสูงขนาด  10 มิลลิเมตร

-ขาตั้งต้องยึดกับตัวถังรถยนต์   โดยใช้น๊อตที่มีขนาด  12   มิลลิเมตร  อย่างน้อย  4  ตัว และ

มีเหล็กฉากหรือแผ่นเหล็กฉากหรือแผ่นเหล็กยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง  หรือ อาจเพิ่มความ

แข็งแรงด้วยวิธีอื่นโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. ก่อนการติดตั้ง

-มีแผ่นยางรองเพื่อป้องกันการเสียดสี ระหว่างถังและที่วางถัง

-ติดตั้งถังอย่างมิดชิดภายในรถยนต์

-การติดตั้งถังต้องไม่กีดขวางการถอดและเก็บล้อยางอะไหล่

2.2.3  วาล์วบรรจุก๊าซ ( Cylinder valve )

-ตามมาตรฐานของกรมการขนส่ง

2.2.4  เกจวัดความดัน ( Pressure gage )

-สามารถอ่านค่าได้สูงสุด 0 – 400  บาร์

-สามารถวัดหน่วย kPa / Bar / psi

-ติดตั้งใกล้หัวเติมก๊าซ เพื่ออ่านได้ง่าย

-Sensor สามารถแปรสัญญาณให้เกจวัดความดันแสดงผลที่คอนโซลหน้ารถ

/2.2.5

2.2.5  ท่อความดันสูง ( High pressure tube )

-ทนความดันได้มากถึง  4  เท่า ของความดันที่ใช้จริง

-ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือ ใช้วัสดุที่ดีกว่า

-เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า  6  มิลลิเมตร

-เคลือบด้วยวัสดุที่ทนต่อการขัดถู

2.2.6  อุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมท่อความดันสูง ( Tube fittings)

-ขนาดเหมาะกับท่อความดันสูง (ข้อ  2.2.5)

-ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือ ใช้วัสดุที่ดีกว่า

-เป็น ชนิด Ferrule compression

2.2.7  อุปกรณ์ยึดท่อ ( Tube clams or bracket )

-ใช้สกรูยึดกับตัวถังรถยนต์ แต่ละช่วงต้องไม่เกิน  600  มิลลิเมตร

-แข็งแรงเพียงพอที่จะยึดท่อความดันสูงไว้กับตัวถังรถ

2.2.8  วาล์วตัดก๊าซ  (ไม่อัตโนมัติ )  ( Manual master shut-off   valve )

-ในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือระหว่างการซ่อมบำรุงอุปกรณ์  วาล์วตัดก๊าซสามารถตัดการไหล

ของก๊าซไปยังเครื่องยนต์

-ติดตั้งกับตัวถังรถยนต์ใกล้ช่องเติมก๊าซ และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ง่าย

-ระบุสถานะตำแหน่งการทำงาน “ เปิด “ และ “ ปิด “ ใกล้กับตำแหน่งที่ติดตั้งวาล์ว

-สามารถทนความดันใช้งานได้ถึง  20  บาร์

2.2.9  หัวเติมก๊าซ (CNG Filling receptacles)

-ตามมาตรฐาน ANSI / NGV1

-สามารถทนแรงดันได้ถึง  20  บาร์

-ใช้วัสดุที่ทำด้วยสเตนเลส

-แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่ายและสามารถป้องกันการรั่วได้ดี

2.2.10 วาล์วป้องกันการไหลกลับที่หัวเติมก๊าซ (Filling receptacle check valve )

-ติดตั้งที่หัวเติมก๊าซ   (ข้อ  2.2.9)

-ป้องกันก๊าซไหลย้อนกลับ

2.2.11 ฝาปิดป้องกันฝุ่น ( Receptacle dust cover )

-สามารถป้องกันฝุ่น ละออง และความชื้นจากภายนอกได้ดี

-มีการคล้องยึดติดกับหัวเติมก๊าซ

2.2.12 วาล์วโซลินอยล์ความดันสูง ( CNG high pressure solenoid valve )

-อยู่ในสภาวะปกติที่ปิด

-สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  20  บาร์

/-ขนาด

-ขนาดของวาล์วด้านเข้าและด้านออกต้องสัมพันธ์กับอุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมต่อท่อความดันสูง

(ข้อ 2.2.6)

-ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน (ข้อ 2.2.13)

-อยู่ในตำแหน่งปิด เมื่อเครื่องยนต์ทำงานด้วยน้ำมันเบนซิน  และอยู่ในตำแหน่งปิด เมื่อใช้

ก๊าซ CNG

2.2.13 เครื่องปรับความดัน ( Pressure regulator )

-ระดับความดันทางเข้าไม่น้อยกว่า  20  บาร์

-ลดความดันลงมาในระดับที่ต้องการ  ภายใน  2  สเต็ป

-ติดตั้งในห้องเครื่อง และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

-มีระบบน้ำเลี้ยงติดกับระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการแข็งตัวของไอน้ำใน

ระบบ

2.2.14 ไส้กรองก๊าซ  ( Gas  filter )

-ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน (ข้อ 2.2.13)  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มากับก๊าซ ไม่ให้เข้า

สู่เครื่องปรับความดัน

-ไส้กรองก๊าซต้องมีความทนทาน

-ใช้วัสดุหุ้มไส้กรองที่รองรับความดันได้ไม่น้อยกว่า  20 บาร์

-ติดตั้งอยู่รวมกับเครื่องปรับความดัน  (ข้อ 2.2.13)

2.2.15 ท่ออ่อนความดันต่ำ ( Low pressure hose )

-มีความยืดหยุ่นและความยาว สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์

-ใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึงระดับ  100  องศา เซลเซียส

2.2.16 วาล์วตัดอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน ( Automatic CNG interrupting valve when

engine stop )

-สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  20  บาร์

-วาล์วจะตัดก๊าซที่เข้าเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงานและจะเปิด

อัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน

2.2.17 สวิตซ์เลือกชนิดเชื้อเพลิง ( Fuel selector switch )

-ทำงานไม่อัตโนมัติ ( Manual )

-ยึดติดกับคอนโซลหน้ารถ

-สามารถเลือกได้ว่า จะใช้กับระบบก๊าซ หรือ น้ำมันเบนซิน

2.2.18 เครื่องแสดงผล  CNG ( CNG indicator )

-ยึดติดกับคอนโซลหน้ารถ

-ติดตั้งร่วมกับสวิตซ์เลือกชนิดเชื้อเพลิง (ข้อ  2.2.17)

-สามารถแสดงระดับความดันของถังบรรจุก๊าซ CNG ได้ตลอดเวลา ขณะระบบทำงาน

/2.2.19

2.2.19 กล่องฟิวส์และฟิวส์ ( Fuse carrier with fuses )

-มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับ การติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.1.20 การติดตั้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Hardware for kit installation )

-ต้องมีอุปกรณ์ยึดท่อ เพียงพอ เพื่อสามารถจับยึดท่อและอุปกรณ์

2.1.21 อุปกรณ์ควบคุมส่วนผสมการฉีดก๊าซ ( Gas Mixer )

-ต้องมีอุปกรณ์ต่อเชื้อเพลิงก๊าซและอากาศที่เข้าห้องเผาไหม้เฉพาะแต่ละรุ่นของเครื่องยนต์

2.2.22 หัวฉีดควบคุมก๊าซ CNG ( CNG induction control device )

-ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตราการไหลของก๊าซเข้าสู่ท่อไอดีเครื่องยนต์รวมถึง ควบคุม

ส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศให้เหมาะสม

-ชนิด Multi-point   port injection  ( MPJ)

-จุดก๊าซเข้าสู่ท่อไอดีไม่เกิน 50  มิลลิเมตร ก่อนถึง  Inlet Port

2.2.23 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic control unit ECU )

-ต้องไม่รบกวนการทำงานของกล่องควบคุมก๊าซโซลีนของเครื่องยนต์

-หน่วยควบคุมจะตัดการทำงานของหัวฉีดก๊าซโซลีน ขณะที่เครื่องยนต์กำลังใช้ก๊าซ CNG

-ผู้ติดตั้งเป็นผู้จัดหาโปรแกรมการใช้งาน รวมถึงการซ่อมบำรุงหลังการใช้งาน

2.2.24 อุปกรณ์ตั้งเวลาจุดระเบิด ( Spark timing modifier )

-สามารถปรับตั้งเวลาการจุดระเบิดล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม

-สามารถแยกกล่องหรือติดตั้งรวมในหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์(ECU) ของ CNG

-ผู้ติดตั้งเป็นผู้จัดหาคู่มือการใช้งาน  เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจ ตรวจสอบการใช้งานและการ

บำรุงรักษา

2.2.25 ตัวรับสัญญาณ เพิ่มเติมจาก ECU ก๊าซโซลีน ( Sensors  required by ECU in addition to

already exist  ones on the  engine )

-ตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต

2.2.26 ระบบสายไฟ  ( Wire harness )

-พร้อมติดตั้งใช้งานได้ทันที

-ใช้สีที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน

-มีขนาดใหญ่เพียงพอที่สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้

-เหมาะสำหรับใช้กับรถยนต์

2.2.27 ส่วนประกอบมาตรฐาน ( Component Standard )

-ตามข้อกำหนด  ECE  R 110  หรือ  ISO 15500

3.	การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอรูปลักษณะ (Catalog)  แสดงคุณลักษณะเฉพาะประกอบซองยื่นราคาด้วยเพื่อประกอบการเช่ารถยนต์5 ที่ใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค