ถังบรรจุก๊าซและอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิ

สำหรับรถยนต์

ประกอบการเช่าเพื่อใช้ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาค

1.	คุณลักษณะทั่วไป

เป็นถังบรรจุก๊าซ และอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิ สำหรับติดตั้งเข้ากับรถยนต์ เพื่อสนองตามนโยบายรัฐบาลในโครงการส่งเสริมการใช้ NGV ในรถยนต์ราชการ โดยถังบรรจุก๊าซ และอุปกรณ์ NGV ทั้งหมด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่มีรอยชำรุดหรือตำหนิใดๆ  สภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที

2.	คุณสมบัติทางเทคนิค

ถังบรรจุก๊าซและอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิแบ่งได้เป็น 2 ระบบคือ

2.1 	ระบบดูดก๊าซ (Fumigation แบบ Open loop) ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

2.1.1 	ถังบรรจุก๊าซ ( NGV/CNG Storage cylinder )

-   	ปริมาตรปกติ   70  ลิตร   ( เทียบเท่า 70  ลิตรน้ำ )

-   	ผลิตและทดสอบได้ตามมาตรฐาน ISO 11439  ฉบับล่าสุด

-   	ติดตั้งอุปกรณ์ระบายความดัน เช่น  Bursting  disc , Fusible  plug  หรือ Pressure relief  valve

-   	จัดหาจัดเตรียมโดย PTT( ปตท.) หรือบริษัทตัวแทนที่ ปตท. ให้การรับรอง

2.1.2 	การติดตั้งถังบรรจุก๊าซและขาตั้งยึดถัง (Cylinder bracket & installation)

-   	ขาตั้งสามารถรองรับแรงได้ 20 เท่าของน้ำหนักถัง (ในทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ) และรองรับแรงได้  8 เท่า ( ในทิศทางอื่น )

-   	มีแถบเหล็ก ขนาด 28.0 x 3.0 มิลลิเมตร อย่างน้อย 2 แถบต่อหนึ่งถัง เพื่อรัดถังกับ ขาถัง  โดยใช้น๊อตทนแรงดึงสูงขนาด  10 มิลลิเมตร

-    	ขาตั้งต้องยึดกับตัวถังรถยนต์  โดยใช้น๊อตที่มีขนาด 12  มิลลิเมตร  อย่างน้อย 4  ตัว และมีเหล็กฉากหรือแผ่นเหล็กฉากหรือแผ่นเหล็กยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรืออาจเพิ่มความแข็งแรงด้วยวิธีอื่นโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. ก่อนการติดตั้ง

-    	มีแผ่นยางรองเพื่อป้องกันการเสียดสี ระหว่างถังและที่วางถัง

-    	ติดตั้งถังอย่างมิดชิดภายในรถยนต์

-    	การติดตั้งถังต้องไม่กีดขวางการถอดและเก็บล้อยางอะไหล่

2.1.3  วาล์วบรรจุก๊าซ ( Cylinder valve )

-    	ตามมาตรฐานของกรมการขนส่ง

2.1.4  เกจวัดความดัน ( Pressure gage )

-    	สามารถอ่านค่าได้สูงสุด 0 – 400  บาร์

/ -  สามารถ

-    	สามารถวัดหน่วย kPa / Bar / psi

-    	ติดตั้งใกล้หัวเติมก๊าซ เพื่ออ่านได้ง่าย

-     	Sensor สามารถแปรสัญญาณให้เกจวัดความดันแสดงผลที่คอนโซลหน้ารถ  		2.1.5  ท่อความดันสูง ( High pressure tube )

-	ทนความดันได้มากถึง  4  เท่า ของความดันที่ใช้จริง

-	ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือ ใช้วัสดุที่ดีกว่า

-	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า  6  มิลลิเมตร

-	เคลือบด้วยวัสดุที่ทนต่อการขัดถู

2.1.6  อุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมท่อความดันสูง ( Tube fittings)

-	ขนาดเหมาะกับท่อความดันสูง (ข้อ  2.1.5)

-	ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือ ใช้วัสดุที่ดีกว่า

-	เป็นชนิด Ferrule  compression

2.1.7  อุปกรณ์ยึดท่อ ( Tube clams or bracket )

-	ใช้สกรูยึดกับตัวถังรถยนต์ แต่ละช่วงต้องไม่เกิน  600  มิลลิเมตร

-	แข็งแรงเพียงพอที่จะยึดท่อความดันสูงไว้กับตัวถังรถ

2.1.8  วาล์วตัดก๊าซ  (ไม่อัตโนมัติ )  ( Manual master shut-off   valve )

-	ในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือระหว่างการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ วาล์วตัดก๊าซสามารถตัดการไหลของก๊าซไปยังเครื่องยนต์

-	ติดตั้งกับตัวถังรถยนต์ใกล้ช่องเติมก๊าซ และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ง่าย

-	ระบุสถานะตำแหน่งการทำงาน “ เปิด “ และ “ ปิด “ ใกล้กับตำแหน่งที่ติดตั้งวาล์ว

-	สามารถทนความดันใช้งานได้ถึง  20  บาร์

2.1.9  หัวเติมก๊าซ (CNG Filling receptacles)

-	ตามมาตรฐาน ANSI / NGV1

-	สามารถทนแรงดันได้ถึง  20  บาร์

-	ใช้วัสดุที่ทำด้วยสแตนเลส

-	แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่ายและสามารถป้องกันการรั่วได้ดี

2.1.10 วาล์วป้องกันการไหลกลับที่หัวเติมก๊าซ (Filling receptacle check valve )

-	ติดตั้งที่หัวเติมก๊าซ   (ข้อ  2.1.9)

-	ป้องกันก๊าซไหลย้อนกลับ

2.1.11 ฝาปิดป้องกันฝุ่น ( Receptacle dust cover )

-	สามารถป้องกันฝุ่น ละออง และความชื้นจากภายนอกได้ดี

-	มีการคล้องยึดติดกับหัวเติมก๊าซ

/ 2.1.12  วาล์ว

2.1.12 วาล์วโซลินอยล์ความดันสูง ( CNG high pressure solenoid valve )

-	อยู่ในสภาวะปกติที่ปิด

-	สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  20  บาร์

-	ขนาดของวาล์วด้านเข้าและด้านออกต้องสัมพันธ์กับอุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมต่อ           ท่อความดันสูง (ข้อ 2.1.6)

-	ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน (ข้อ 2.1.13)

-	อยู่ในตำแหน่งปิด เมื่อเครื่องยนต์ทำงานด้วยน้ำมันเบนซิน และอยู่ในตำแหน่งเปิด เมื่อใช้ก๊าซ CNG

2.1.13 เครื่องปรับความดัน ( Pressure regulator )

-	ระดับความดันทางเข้าไม่น้อยกว่า  20  บาร์

-	ลดความดันลงมาในระดับที่ต้องการ  ภายใน  2  สเต็ป

-	ติดตั้งในห้องเครื่อง และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

-	มีระบบน้ำเลี้ยงติดกับระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการแข็งตัวของ   ไอน้ำในระบบ

2.1.14 ไส้กรองก๊าซ  ( Gas  filter )

-	ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน (ข้อ 2.1.13) เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มากับก๊าซ ไม่ให้เข้าสู่เครื่องปรับความดัน

-	ไส้กรองก๊าซต้องมีความทนทาน

-	ใช้วัสดุหุ้มไส้กรองที่รองรับความดันได้ไม่น้อยกว่า  20 บาร์

-	ติดตั้งอยู่รวมกับเครื่องปรับความดัน  (ข้อ 2.1.13)

2.1.15 ท่ออ่อนความดันต่ำ ( Low pressure hose )

-	มีความยืดหยุ่นและความยาว สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์

-	ใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึงระดับ  100  องศาเซลเซียส

2.1.16 วาล์วตัดอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน ( Automatic CNG  interrupting valve       when  engine  stop )

-	สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  20  บาร์

-	วาล์วจะตัดก๊าซที่เข้าเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงานและจะเปิด

อัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน

2.1.17 สวิตซ์เลือกชนิดเชื้อเพลิง ( Fuel selector switch )

-	ทำงานไม่อัตโนมัติ ( Manual )

-	ยึดติดกับคอนโซลหน้ารถ

-	สามารถเลือกได้ว่า จะใช้กับระบบก๊าซ หรือ น้ำมัน

/ 2.1.18  เครื่องแสดง

2.1.18 เครื่องแสดงผล  CNG ( CNG indicator )

-	ยึดติดกับคอนโซลหน้ารถ

-	ติดตั้งร่วมกับสวิตซ์เลือกชนิดเชื้อเพลิง (ข้อ  2.1.17)

-	สามารถแสดงระดับความดันของถังบรรจุก๊าซ CNG ได้ตลอดเวลา ขณะระบบทำงาน

2.1.19 กล่องฟิวส์และฟิวส์ ( Fuse carrier with fuses )

-	มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับ การติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.1.20 การติดตั้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Hardware for kit installation )

-	ต้องมีอุปกรณ์ยึดท่อ เพียงพอ เพื่อสามารถจับยึดท่อและอุปกรณ์

2.1.21 อุปกรณ์ควบคุมส่วนผสมการฉีดก๊าซ ( Gas Mixer )

-	ต้องมีอุปกรณ์ต่อเชื้อเพลิงก๊าซและอากาศที่เข้าห้องเผาไหม้เฉพาะแต่ละรุ่นของเครื่องยนต์

2.1.22 ส่วนประกอบมาตรฐาน ( Component Standard )

-	ตามข้อกำหนด  ECE  R 110  หรือ  ISO 15500

2.2  ระบบฉีดก๊าซ ( Sequential injection )  ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้

2.2.1  ถังบรรจุก๊าซ ( NGV/CNG Storage cylinder )

-	ปริมาตรปกติ   70  ลิตร   ( เทียบเท่า 70  ลิตรน้ำ )

-	ผลิตและทดสอบได้ตามมาตรฐาน ISO 11439  ฉบับล่าสุด

-	ติดตั้งอุปกรณ์ระบายความดัน เช่น Bursting  disc , Fusible  plug หรือ Pressure relief  valve

-	จัดหาจัดเตรียมโดย PTT( ปตท.) หรือบริษัทตัวแทนที่ ปตท. ให้การรับรอง

2.2.2  การติดตั้งถังบรรจุก๊าซและขาตั้งยึดถัง (Cylinder bracket & installation)

-	ขาตั้งสามารถรองรับแรงได้ 20 เท่าของน้ำหนักถัง (ในทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ) และรองรับแรงได้   8   เท่า ( ในทิศทางอื่น )

-	มีแถบเหล็ก ขนาด 28.0x3.0  มิลลิเมตร  อย่างน้อย 2 แถบต่อหนึ่งถัง  เพื่อรัดถังกับขาถัง โดยใช้น๊อตทนแรงดึงสูงขนาด  10 มิลลิเมตร

-	ขาตั้งต้องยึดกับตัวถังรถยนต์  โดยใช้น๊อตที่มีขนาด 12  มิลลิเมตร  อย่างน้อย 4  ตัว และมีเหล็กฉากหรือแผ่นเหล็กฉากหรือแผ่นเหล็กยึดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง หรืออาจเพิ่มความแข็งแรงด้วยวิธีอื่นโดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. ก่อนการติดตั้ง

-	มีแผ่นยางรองเพื่อป้องกันการเสียดสี ระหว่างถังและที่วางถัง

-	ติดตั้งถังอย่างมิดชิดภายในรถยนต์

-	การติดตั้งถังต้องไม่กีดขวางการถอดและเก็บล้อยางอะไหล่

/ 2.2.3  วาล์ว

2.2.3  วาล์วบรรจุก๊าซ ( Cylinder valve )

-	ตามมาตรฐานของกรมการขนส่ง

2.2.4  เกจวัดความดัน ( Pressure gage )

-	สามารถอ่านค่าได้สูงสุด 0 – 400  บาร์

-	สามารถวัดหน่วย kPa / Bar / psi

-	ติดตั้งใกล้หัวเติมก๊าซ เพื่ออ่านได้ง่าย

-	Sensor สามารถแปรสัญญาณให้เกจวัดความดันแสดงผลที่คอนโซลหน้ารถ

2.2.5  ท่อความดันสูง ( High pressure tube )

-	ทนความดันได้มากถึง  4  เท่า ของความดันที่ใช้จริง

-	ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือ ใช้วัสดุที่ดีกว่า

-	เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ขนาดไม่น้อยกว่า  6  มิลลิเมตร

-	เคลือบด้วยวัสดุที่ทนต่อการขัดถู

2.2.6  อุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมท่อความดันสูง ( Tube fittings)

-	ขนาดเหมาะกับท่อความดันสูง (ข้อ  2.2.5)

-	ทำจากเหล็กที่ไม่มีรอยต่อ หรือ ใช้วัสดุที่ดีกว่า

-	เป็นชนิด Ferrule  compression

2.2.7  อุปกรณ์ยึดท่อ ( Tube clams or bracket )

-	ใช้สกรูยึดกับตัวถังรถยนต์ แต่ละช่วงต้องไม่เกิน  600  มิลลิเมตร

-	แข็งแรงเพียงพอที่จะยึดท่อความดันสูงไว้กับตัวถังรถ

2.2.8  วาล์วตัดก๊าซ  (ไม่อัตโนมัติ )  ( Manual master shut-off   valve )

-	ในกรณีภาวะฉุกเฉินหรือระหว่างการซ่อมบำรุงอุปกรณ์  วาล์วตัดก๊าซสามารถตัดการไหลของก๊าซไปยังเครื่องยนต์

-	ติดตั้งกับตัวถังรถยนต์ใกล้ช่องเติมก๊าซ และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้งานได้ง่าย

-	ระบุสถานะตำแหน่งการทำงาน “ เปิด “ และ “ ปิด “ ใกล้กับตำแหน่งที่ติดตั้งวาล์ว

-	สามารถทนความดันใช้งานได้ถึง  20  บาร์

2.2.9  หัวเติมก๊าซ (CNG Filling receptacles)

-	ตามมาตรฐาน ANSI / NGV1

-	สามารถทนแรงดันได้ถึง  20  บาร์

-	ใช้วัสดุที่ทำด้วยสแตนเลส

-	แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่ายและสามารถป้องกันการรั่วได้ดี

2.2.10 วาล์วป้องกันการไหลกลับที่หัวเติมก๊าซ (Filling receptacle check valve )

/ -  ติดตั้ง

-	ติดตั้งที่หัวเติมก๊าซ   (ข้อ  2.2.9)

-	ป้องกันก๊าซไหลย้อนกลับ

2.2.11 ฝาปิดป้องกันฝุ่น ( Receptacle dust cover )

-	สามารถป้องกันฝุ่น ละออง และความชื้นจากภายนอกได้ดี

-	มีการคล้องยึดติดกับหัวเติมก๊าซ

2.2.12 วาล์วโซลินอยล์ความดันสูง ( CNG high pressure solenoid valve )

-	อยู่ในสภาวะปกติที่ปิด

-	สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  20  บาร์

-	ขนาดของวาล์วด้านเข้าและด้านออกต้องสัมพันธ์กับอุปกรณ์ข้อต่อเชื่อมต่อ           ท่อความดันสูง (ข้อ 2.2.6)

-	ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน (ข้อ 2.2.13)

-	อยู่ในตำแหน่งปิด  เมื่อเครื่องยนต์ทำงานด้วยน้ำมันเบนซิน และอยู่ในตำแหน่งเปิด เมื่อใช้ก๊าซ CNG

2.2.13 เครื่องปรับความดัน ( Pressure regulator )

-	ระดับความดันทางเข้าไม่น้อยกว่า  20  บาร์

-	ลดความดันลงมาในระดับที่ต้องการ  ภายใน  2  สเต็ป

-	ติดตั้งในห้องเครื่อง และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

-	มีระบบน้ำเลี้ยงติดกับระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันการแข็งตัวของ   ไอน้ำในระบบ

2.2.14 ไส้กรองก๊าซ  ( Gas  filter )

-	ติดตั้งก่อนถึงเครื่องปรับความดัน (ข้อ 2.2.13)  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่มากับก๊าซ ไม่ให้เข้าสู่เครื่องปรับความดัน

-	ไส้กรองก๊าซต้องมีความทนทาน

-	ใช้วัสดุหุ้มไส้กรองที่รองรับความดันได้ไม่น้อยกว่า  20 บาร์

-	ติดตั้งอยู่รวมกับเครื่องปรับความดัน  (ข้อ 2.2.13)

2.2.15 ท่ออ่อนความดันต่ำ ( Low pressure hose )

-	มีความยืดหยุ่นและความยาว สามารถทนต่อการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์

-	ใช้งานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงถึงระดับ  100  องศาเซลเซียส

2.2.16 วาล์วตัดอัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงาน ( Automatic CNG interrupting valve     when engine stop )

-	สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  20  บาร์

/ -  วาล์ว

-	วาล์วจะตัดก๊าซที่เข้าเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องยนต์หยุดทำงานและจะเปิด

อัตโนมัติเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน

2.2.17 สวิตซ์เลือกชนิดเชื้อเพลิง ( Fuel selector switch )

-	ทำงานไม่อัตโนมัติ ( Manual )

-	ยึดติดกับคอนโซลหน้ารถ

-	สามารถเลือกได้ว่า จะใช้กับระบบก๊าซ หรือ น้ำมันเบนซิน

2.2.18 เครื่องแสดงผล  CNG ( CNG indicator )

-	ยึดติดกับคอนโซลหน้ารถ

-	ติดตั้งร่วมกับสวิตซ์เลือกชนิดเชื้อเพลิง (ข้อ  2.2.17)

-	สามารถแสดงระดับความดันของถังบรรจุก๊าซ CNG ได้ตลอดเวลา ขณะระบบทำงาน

2.2.19 กล่องฟิวส์และฟิวส์ ( Fuse carrier with fuses )

-	มีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับ การติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์

2.1.20 การติดตั้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Hardware for kit installation )

-	ต้องมีอุปกรณ์ยึดท่อ เพียงพอ เพื่อสามารถจับยึดท่อและอุปกรณ์

2.1.21 อุปกรณ์ควบคุมส่วนผสมการฉีดก๊าซ ( Gas Mixer )

-	ต้องมีอุปกรณ์ต่อเชื้อเพลิงก๊าซและอากาศที่เข้าห้องเผาไหม้เฉพาะแต่ละรุ่นของเครื่องยนต์

2.2.22 หัวฉีดควบคุมก๊าซ CNG ( CNG induction control device )

-	ใช้ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตราการไหลของก๊าซเข้าสู่ท่อไอดีเครื่องยนต์  รวมถึงควบคุม

ส่วนผสมของเชื้อเพลิงกับอากาศให้เหมาะสม

-	ชนิด Multi-point   port injection  ( MPJ)

2.2.23 หน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic control unit ECU )

-	ต้องไม่รบกวนการทำงานของกล่องควบคุมก๊าซโซลีนของเครื่องยนต์

-	หน่วยควบคุมจะตัดการทำงานของหัวฉีดก๊าซโซลีน  ขณะที่เครื่องยนต์กำลังใช้     ก๊าซ CNG

-	ผู้ติดตั้งเป็นผู้จัดหาโปรแกรมการใช้งาน รวมถึงการซ่อมบำรุงหลังการใช้งาน

2.2.24 อุปกรณ์ตั้งเวลาจุดระเบิด ( Spark timing modifier )

-	สามารถแยกกล่องหรือติดตั้งรวมในหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์(ECU) ของ CNG

-	ผู้ติดตั้งเป็นผู้จัดหาคู่มือการใช้งาน  เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจ  ตรวจสอบการใช้งานและการบำรุงรักษา

/ 2.2.25  ตัวรับ

2.2.25 ตัวรับสัญญาณ เพิ่มเติมจาก ECU ก๊าซโซลีน ( Sensors  required by ECU in addition to  already exist  ones on the  engine )

-	ตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิต

2.2.26 ระบบสายไฟ  ( Wire harness )

-	พร้อมติดตั้งใช้งานได้ทันที

-	ใช้สีที่สามารถ มองเห็นได้ชัดเจน

-	มีขนาดใหญ่เพียงพอที่สามารถรับกระแสไฟฟ้าได้

-	เหมาะสำหรับใช้กับรถยนต์

2.2.27 ส่วนประกอบมาตรฐาน ( Component Standard )

-	ตามข้อกำหนด  ECE  R 110  หรือ  ISO 15500

3.	การยื่นประกวดราคา

ผู้เสนอราคา รถยนต์ที่ติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิ จะต้องแนบรายชื่อบริษัทที่ได้ใบรับรองจาก ปตท. หรือหน่วยงานราชการ  ที่ทำการติดตั้งถังบรรจุก๊าซ และอุปกรณ์ NGV ของระบบเชื้อเพลิงทวิ เข้ากับรถยนต์ เพื่อประกอบการเช่ารถยนต์ที่ใช้ในกิจการของการประปา     ส่วนภูมิภาค

กองมาตรฐานวิศวกรรม

การประปาส่วนภูมิภาค